Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana enota TOŠ, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA DEL – 3. sklop: Vzdrževanje in servisiranje mostnih, enotirnih, verižnih in konzolnih dvigal na Toplarniški ulici 19 in Verovškovi ulici 62, oboje v Ljubljani

Predmet razpisa je redno vzdrževanje dvigal z zmanjšano možnostjo nenadne okvare, intervencijske storitve in servisiranje v skladu s pravili stroke, skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka ter v skladu:

- Pravilnika o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (žerjavi), (Ur.l. SFRJ, št. 30/69, Uradni list RS, št. 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1).

- Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1),

- Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11; v nadaljevanju: ZVZD-1),

- Pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 44/24).

Vzdrževanje dvigal bo izvajalec opravljal na sledečih dvigalih Toplarniška ulica 19 v Ljubljani:

|  | Mostno dvigalo, Litostroj in EEMD 6,3 t x 6.2m, | Delavnica velika |
| --- | --- | --- |
|  | Stebrno konzolno dvigalo ESKD-E 1tx5m, Jutom | Delavnica ventili |
|  | Stebrno konzolno dvigalo ESKD-E 2,5tx5m, Jutom | Delavnica ventili |
|  | Mostno dvigalo VEMD 2t x 6,95m, LSC | Strugarna |
|  | Mostno dvigalo, EEMD 5 t x 4.25m, Jutom | Rezalnica |
|  | Mostno dvigalo MR 6,3t x 7m + 2t, št.8309 Jutom | Elektro delavnica |
|  | Mostno dvigalo EEMD 10t x 8,7m, Mostovna | Buldožerska delav. |
|  | Mostno dvigalo EMD 10tx7,8m, Jutom (novi deli) | Vodočrpalnica |
|  | Mostno dvigalo DEMD60 + 12,5t, Litostroj,Jutom | Nad turbinami |
|  | Enotirno dvigalo VEDA-5t-V, Vulkan Reka,št.41687 | NTK |
|  | Enotirno dvigalo VEDA-5t-V, Vulkan Reka,št.41688 | NTK |
|  | Enotirno verižno dvigalo EM 50/1N, 500kg, GIS | Pod mostom,kota 8 |
|  | Enotirno verižno dvigalo Mr 1600 kg, Jutom | KE03/04, KE04/04 |
|  | Enotirno verižno dvigalo Mr 630 kg x 5,6m, LSC | KE03/23, KE03/24 |
|  | Enotirno verižno dvigalo Mr 630 kg x 11m, LSC | KE05/01, KE05/02 |
|  | Enotirno verižno dvigalo Mr 1,6 tx13,5m, LSC | Streha EF 3 |
|  | Enotirno vrvno dvigalo MR 1tx5,6m, Mostovna | K1 - K2, kota 15 |
|  | Enotirno vrvno dvigalo AS 520-24 1/1 L2 r.Stahl | K3 – kota 22 |
|  | Enotirno vrvno dvigalo AS 520-24 1/1 L4 r.Stahl | K3 – kota 46 |
|  | Enotirno verižno dvigalo Mr 800 kg, LSC, št.17816 | VF 1 |
|  | Enotirno verižno dvigalo Mr 800 kg, LSC, št.17916 | VF 2 |
|  | Mostno dvigalo EEMD 2t x 7,6m, Mostovna | Stikališče,elektrikarji |
|  | Mostno dvigalo MR 1t x 9,1 m, Mostovna | Stikališče, delavnica |
|  | Vrvno dvigalo VEDA 5t, Vulkan Reka, št.9717 | EAC 19 |
|  | Vrvno dvigalo VEDA 5t, Vulkan Reka, št.9708 | EAC 20 |
|  | Mostno dvigalo D1060,15tx5,86m , Niš; TPV2 | med elektr.napajalki |
|  | Mostno dvigalo DEMD 10 tx 6,4m,SWF, Litostroj, | Nad grelniki, kota 8 |
|  | Mostno dvigalo DEMD 15 tx 6,35m, INDENA | Nad grelniki, kota 8 |
|  | Verižno ročno dvigalo 500 kg, tip VS1 | Oljno skladišče |
|  | Verižno dvigalo, MR 500 kg x 6 m, tov.št.: 27319 | Galerija dimnik,50m |
|  | Enotirno verižno dvigalo MR 1tx 5,8m, LSC | Mlin sekanci |
|  | Enotirno ročno verižno dvigalo MR 1t x 3,3 m | agregat EAC 50 |
|  | Enotirno vrvno dvigalo MR 2t, t.št.18317, LSC | Delavnica črpalke |
|  | Enotirno dvigalo MR 4t, t.št.6907, JUTOM | podpih K1,K2;kota 8 |
|  | Mostno verižno dvigalo ročno 1t; t.št.18217, LSC | Prekladalna EAC 05 |
|  | Vrvno vitlo 6,3t,t.št.19917/1,demontaža jedra,LSC | Kota 15-prenosni |
|  | Vrvno vitlo 6,3t,t.št.19917/2,demontaža jedra,LSC | Kota 15-prenosni |
|  | Enotirno ročno vitlo, 1t | Kota 22 (ZN3, pri stopnicah) |
|  | Enotirno dvigalo, voziček, MRT 3t št.26018/2, MRT 1t št. 26018/1 | Nad trakom EAC01 |
|  | Enotirno dvigalo donati 1,6t | NTK (VKLM-1) |
|  | Enotirno dvigalo donati 1,6t | NTK (VKLM-2) |
|  | Enotirno verižno dvigalo Delta Yellow 2t | Črpališče ELKO |
|  | Enotirno verižno dvigalo Delta Yellow 2t | Črpališče ELKO |
|  | Enotirno verižno dvigalo 500kg | Dimnik PPE4 |
|  | Enotirno verižno dvigalo 500kg | Dimnik PPE5 |
|  | Enotirno verižno dvigalo EUROCHAIN 1000kg VX5 | PPE4 kota +23m |
|  | Enotirno verižno dvigalo EUROCHAIN 1000kg VX5 | PPE5 kota +23m |
|  | Enotirno verižno dvigalo 500kg | PPE4,5 Kota0m (napajalne črpalke) |
|  | Enotirno verižno dvigalo 500kg | PPE4,5 Kota0m (črp. odvodnjavanje) |
|  | Enotirno verižno dvigalo 500kg | PPE4,5 Kota0m (črp. odvodnjavanje) |
|  | Enotirno dvigalo 3000kg | PPE4,5 Kota 0m (napajalne črpalke) |
|  | Enotirno dvigalo 3000kg | PPE4,5 Kota 0m (napajalne črpalke) |
|  | Enotirno dvigalo 3000kg | PPE4,5 Kota 0m (napajalne črpalke) |
|  | Enotirno dvigalo 3000kg | PPE4,5 Kota 0m (napajalne črpalke) |
|  | Enotirno dvigalo 1500kg | Kota0m črp. za hladilno vodo |
|  | Enotirno verižno dvigalo 500kg | Kota0m črp. proti zaledenitvi |
|  | Enotirno verižno dvigalo 1000kg | Kota0m kompres.prostor |
|  | Mostno dvigalo KONECRANES 7,5t | Turbina 4,5 |
|  | Konzolno dvigalo KONECRANES 1t | Streha proti železnici |
|  | Konzolno dvigalo KONECRANES 1000kg | Streha nad turbin. prostorom |
|  | Konzolno dvigalo KONECRANES 1t | Streha proti železnici |
|  | Enotirno verižno dvigalo 500kg | Streha nad PPE |
|  | Enotirno verižno dvigalo 1500kg | Črpalke daljin. Ogrevanja Kota 0m |
|  | Enotirno verižno dvigalo 1,0t | El. Prostor stopnišče Kota 0m |
|  | Enotirno verižno dvigalo 4,0t | El. Prostor stopnišče Vrh stavbe |

Vzdrževanje dvigal bo izvajalec opravljal na sledečih dvigalih Verovškova ulica 62 v Ljubljani:

|  | Mostno dvigalo; VEMD 0,5 t X 4,6 ; MOSTOVNA | Merilna proga |
| --- | --- | --- |
|  | Enotirno dvigalo MNC 2,5 t X 6,4; DEMAG | pogon ventilator. klet kotlarne |
|  | Viseči vitel MONORAIL MNC 2,5 t X 6; CRANCONT | kotlovnica, kogeneracija |
|  | Mostno dvigalo; VEMD 5 t x 6,7; Litostroj Ljubljana | črpališče |
|  | Mostno dvigalo; VEMD 5 t x 9,8; Litostroj Ljubljana | črpališče |
|  | Mostno dvigalo; VEMD 5 t x 7,8; Litostroj Ljubljana | Strojna delavnica v poslovno tehničnem objektu |

OBVEZNOSTI  IZVAJALCA

- opravljati redne vzdrževalne preglede in intervencijska popravila na dvigalih na poziv naročnika s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, po pravilih stroke;

- opraviti redne kontrolne preglede strojne in elektro opreme;

- kontrola delovanja prezračevanja krmilnih omar, menjava zračnih filtrov in čiščenje el. omar (60/12,5 t);

- redne preglede mora izvajalec izvajati, najkasneje do 15. v polletnem intervalnem mesecu, po končanem pregledu pa naročniku dostaviti v podpis delovni nalog z navedenimi opisi del, in popisom porabljenega materiala;

- vse posege v delovanje dvigal kot tudi periodične preglede je potrebno dosledno vpisovati v kontrolno knjigo dvigal;

- brez posebnega poziva naročnika, zagotoviti polletni periodični tehnični pregled dvigal. Rok izvedbe mora izvajalec naročniku pisno sporočiti vsaj tri dni pred izvedbo;

- na poziv naročnika odpraviti okvaro dvigal v roku 24 ur oziroma v najkrajšem možnem času;

- zagotoviti je potrebno število ustrezno usposobljenih delavcev, ki bodo opravljali dela skladno z določili pogodbe;

- vzdrževati sestavne dele dvigala v brezhibnem stanju tako, da mere kljub obrabi ustrezajo zahtevam;

- izklopiti pogon dvigala oziroma preprečiti njegovo uporabo v primeru nevarnosti, ki jo odkrije med vzdrževanjem, in ki je ni moč nemudoma odpraviti ter obvestiti skrbnika o ustavitvi dvigala do popravila;

- Izvajalec del poskrbi za varnostne izklope in ločevanje naprav od tokokrogov električne napetosti, v skladu z uporabo osnovnih 5 varnostnih pravil po naslednjem vrstnem redu:

1) izklopiti in vidno ločiti naprave pred napetostjo z vseh strani

2) preprečiti ponovno vklopitev

3) ugotoviti brez napetostno stanje

4) izvršiti ozemljitev in kratkostično povezavo naprav

5) ograditi mesto dela od delov, ki so pod napetostjo (opozorilne table in zastavice);

- poravnati vso morebitno škodo, ki bi jo med izvajanjem del povzročil na objektu ali na napravah naročnika;

- podpisati in spoštovati »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih v JP ENERGETIKI LJUBLJANA« v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- V primeru večjih okvar oz. na poziv naročnika, je potrebno izdelati poročilo o ugotovitvah in pomanjkljivosti pregledane naprave ter ga poslati predstavniku  naročnika v čim krajšem možnem času (največ 24 ur), v pisni obliki. Poročilo mora biti napisano strokovno ter po potrebi opremljeno s slikami, ki so pregledne in nedvoumno označene;

- omogočiti naročniku spremljanje izvajanja del in mu omogočiti nadzor nad kakovostjo izvajanja del;

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih  pogodbenih obveznosti;

- poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod / odhod evidentirali na sedežu naročnika;

- morajo imeti enotne delovne obleke z vidnim logotipom podjetja in obvezno uporabljati svoja osebna zaščitna sredstva in delovno varnostno opremo;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vsa pravila naročnika o gibanju na območju lokacije oziroma objekta naročnika;

- na svoje stroške odstraniti vso embalažo in morebitne odpadke, ki bodo nastali pri izvedbi del ter jih deponirati v skladu z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadno embalažo in odpadki;

- zagotavljati potrebne rezervne dele in material za popravilo ter zamenjave;

- uporabljati izključno svoje orodje za potrebno vzdrževanje dvigal in  preizkušanje (dinamometer);

- zagotavljati čistočo na zavarovanem delovišču;

- imeti organizirano servisno službo med delavniki, prazniki in dela prostimi dnevi;

- Izvajalec del mora vedno s podpisom na ustreznem obrazcu prevzeti delovni gradbeni oder od naročnika in je tudi odgovoren zanj;

- Imeti sposobnost montaže novih dvigal na objektu;

- V času remonta TA 1, TA 2 in TA 3 s predhodnim dogovorom z naročnikom obvezna prisotnost pri demontaži ali montaži rotorja z dvigalom 60/12,5 t;

- Imeti sposobnost prestavitev dvigal ali montaže (predložiti izračune, statika, PZI,…).

REDNI PREGLEDI MOSTNIH, ENOTIRNIH, VERIŽNIH IN KONZOLNIH DVIGAL

Izvajalec bo opravljal pregled dvigal dvakrat letno, najkasneje do 15. v mesecu, brez predhodnega pisnega poziva naročnika v naslednjem obsegu:

- kontrola pravilnosti delovanja in po potrebi nastavitev vseh varnostnih naprav, predvsem pa delovanja varnostnih naprav zavore, pogona, mejnih stikal, blažilnikov, komandni paneli s tipkami za upravljanje,…,

- kontrola krmiljenja dvigala, zavornih mehanizmov in pogona ter mazanje le teh,

- kontrola nosilnih vrvi ali verig ter njihovo vpetje (boben, kavelj),

- kontrola kompletnih naprav v skladu s pravilnikom o varnosti dvigal,

- odprava morebitnih ali ugotovljenih napak med obratovanjem ter obveščanje predstavnika naročnika o stanju naprav,

- obvezno čiščenje in mazanje po potrebi ostalih delov opreme dvigala in elektro omar,

- Po opravljenem pregledu vsakega posameznega dvigala mora izvajalec del vpisati vse planirane kontrole (Oštevilčen kontrolni preventivno vzdrževalni obrazec, ki bo vstavljen v kontrolno knjigo. Obrazec pripravi izvajalec) in vsa morebitna popravila v kontrolno knjigo dvigala. Potreben je čitljiv podpis izvajalca in štampiljka podjetja.

Izvajalec del mora pomanjkljivosti ali okvare nemudoma javiti skrbniku dvigal ter jih vpisati v kontrolno knjigo dvigala. Če so pomanjkljivosti ali okvare tolikšne, da ogrožajo varno uporabo dvigala (delovne opreme), mora izvajalec dvigalo takoj električno izklopiti, zakleniti s ključavnico glavno stikalo in izobesiti tablo, da je dvigalo v okvari in neuporabno.

Oskrbovanje dvigala je potrebno izvajati dvakrat letno ali bolj pogosto po nalogu naročnika glede na trenutno stanje posameznega dvigala.

V ceni rednega polletnega pregleda je vključen material za čiščenje (krpe, čistilna sredstva za čiščenje dvigal, elektro omar itd).

V ceni rednega polletnega ni vključeno; olja in masti za mazanje vodil, ležajev in drugih gibljivih delov, specialni spreji za mazanje jeklenic, reduktorsko olje, obrabljivih delov dvigal,…