Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana enota TOŠ, Verovškova ul. 62 in Verovškova ul. 70, 1000 Ljubljana

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA DEL – 4. Sklop: Vzdrževanje in servisiranje osebnih dvigal v poslovno tehničnem objektu na Verovškovi ulici 62 in Verovškovi ulici 70, oboje v Ljubljani

Predmet razpisa je izvajanje rednih mesečnih pregledov in letnih periodičnih tehničnih pregledov dvigal v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 44/24).

Lokacija naročnika: Verovškova ulica 62, Ljubljana

Od izbranega ponudnika naročnik pričakuje izvajanje:

- rednih mesečnih pregledov in servisiranje treh osebnih dvigal tip MRL INFO-KOE, l. 2009, (redni mesečni pregled in servisiranje dvigal izvesti najkasneje do 10. dne v mesecu),

- enkrat letno zagotovitev periodičnega tehničnega pregleda dvigal,

- intervencijska popravila (popravilo mora izbrani izvajalec izvesti najkasneje v roku 24 (štiriindvajset) ur po pozivu o napaki s strani naročnika).

Lokacija naročnika: Verovškova ulica 70, Ljubljana

Od izbranega ponudnika naročnik pričakuje izvajanje:

- rednih mesečnih pregledov in servisiranje osebnega dvigala tip GEBAUER-GRADMETAL, l. 1980 in malotovornega dvigala BKG 300KG l.2016 (redni mesečni pregled in servisiranje dvigal izvesti najkasneje do 10. dne v mesecu),

- enkrat letno zagotovitev periodičnega tehničnega pregleda dvigala,

- intervencijska popravila (popravilo mora izbrani izvajalec izvesti najkasneje v roku 24 (štiriindvajset) ur po pozivu o napaki s strani naročnika).

Redni mesečni pregled se opravlja v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 44/24), bo izvajalec opravljal enkrat mesečno brez predhodnega pisnega poziva naročnika v naslednjem obsegu:

  - poskusne vožnje od nadstropja do nadstropja in reguliranje pristajanja dvigala;

  - kontrola pravilnosti delovanja vseh varnostnih naprav, predvsem pa delovanja varnostnih naprav zavore pogonskega stroja, lovilne naprave, omejilnika hitrosti, mejnega stikala, blažilnika, jaškovnih vrat in naprav za njihovo zaklepanje ter signalizacije dvigala;

  - kontrola krmiljenja dvigala, zavornih mehanizmov in pogonskih strojev ter mazanje le teh;

  - kontrola nosilnih vrvi ali verig ter njihove povezave s kabino in protiutežjo ter kontrola vleke, ki je izvedena s trenjem;

  - čiščenje in mazanje delov dvigal;

  - kontrola kompletnih naprav v skladu s pravilnikom o varnosti dvigal;

  - odprava morebitnih ali ugotovljenih napak med obratovanjem.

V skladu z zakonodajo (Pravilnika o varnosti dvigal, Uradni list RS, št. 44/24) mora ponudnik 1-krat letno, brez posebnega poziva naročnika, zagotoviti periodični tehnični pregled vseh zgoraj navedenih dvigal. Rok izvedbe mora izvajalec naročniku pisno sporočiti vsaj tri dni pred izvedbo.