Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana

enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-490/25

Izvedba tehnološke povezave kotlov VKL z akumulatorjem toplote za

6. sklop: Dobava cevnega materiala

1) POPIS MATERIALA:

Cevovod DN500:

1. Brezšivna cev dimenzije Ø508,0 x 11 (EN 10216-2)

- material: P235GH TC1

- količina: 60 m

2. Brezšivno koleno 90 stopinj, 3D, dimenzije Ø508,0 x 11, (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 10 kosov

3. Brezšivno koleno 90 stopinj, 2D, dimenzije Ø508,0 x 11, (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 8 kosov

4. Slepa prirobnica, dimenzije DN500 NP25, oblika po EN 1092-1

- material: P235GH TC1

- količina: 2 kosa

Cevovod DN400:

1. Brezšivna cev dimenzije Ø406,4 x 8,8 (EN 10216-2)

- material: P235GH TC1

- količina: 3 m

2. Brezšivno koleno 90 stopinj, 2D, dimenzije Ø406,4 x 8,8, (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 1 kos

Cevovod DN300:

1. Brezšivna cev dimenzije Ø323,9 x 7,1 (EN 10216-2)

- material: P235GH TC1

- količina: 4 m

2. Brezšivno koleno 90 stopinj, 3D, dimenzije Ø323,9 x 7,1, (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 2 kosa

Cevovod DN50:

1. Brezšivna cev dimenzije Ø57,0 x 2,9 (EN 10216-2)

- material: P235GH TC1

- količina: 6 m

2. Brezšivno koleno 90 stopinj, 3D, dimenzije Ø57 x 2,9, (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 4 kose

T-kosi:

1. Brezšivni T-kos, dimenzije Ø508,0 x 11 (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 7 kosov

Reducirni T-kosi:

1. Brezšivni reducirni T-kos, dimenzije Ø508,0 x 11/406,4 x 8,8 (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 1 kos

2. Brezšivni reducirni T-kos, dimenzije Ø508,0 x 11/323,9 x 7,1 (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 3 kose

3. Brezšivni reducirni T-kos, dimenzije Ø406,4 x 8,8/323,9 x 7,1 (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1

- količina: 1 kos

4. Brezšivni reducirni T-kos, dimenzije Ø609,6 x 12,5/508,0 x 11,0 (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1 ali P265GH TC1

- količina: 1 kos

5. Brezšivni reducirni T-kos, dimenzije Ø711 x 12,5/508,0 x 11,0 (EN 10253-2), TYP A

- material: P235GH TC1 ali P265GH TC1

- količina: 1 kos

Prirobnice:

1. Prirobnica varilna z grlom, dimenzije DN500 NP25, oblika po EN 1092-1

- material: P235GH TC1

- količina: 22 kosov

2. Prirobnica varilna z grlom, dimenzije DN400 NP25, oblika po EN 1092-1

- material: P235GH TC1

- količina: 2 kosa

3. Prirobnica varilna z grlom, dimenzije DN300 NP25, oblika po EN 1092-1

- material: P235GH TC1

- količina: 4 kose

Cevne kape:

1. Cevna kapa brezšivna, dimenzije DN500 (za cevovod 508,0 x 11,0) po EN 10253-2

- material: P235GH TC1

- količina: 2 kosa