Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: JPE-SIR-136/22

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Izvedba strojno inštalacijskih del po naslednjih sklopih:

- 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367

- 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova

- 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze

Ljubljana, dne 6. 6. 2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika

vabi ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za

Izvedbo strojno inštalacijskih del po naslednjih sklopih:

- 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367

- 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova

- 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami) vabi k predložitvi ponudbe za izvedbo strojno inštalacijskih del po naslednjih sklopih:

- 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367

- 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova

- 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze

Javno naročilo po pooblastilu naročnika izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Poleg razpisne dokumentacije je na spletni strani Portala javnih naročil:  Uradni list RS - Portal javnih naročil (enarocanje.si) objavljen tudi obrazec predračuna v elektronski obliki in grafične situacije.  Gospodarski subjekt lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali skupno ponudbo, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil RS, vendar najkasneje do 13. 6. 2022 do 12. ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil RS  najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudnik nosi vse stroške priprave in oddaje ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do petka, 17. 6. 2022 do 12. ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s tč. 6 razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN v petek, 17. 6. 2022  in se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na katerem bo omogočen dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

1.5	Pogajanja

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost za posamezni sklop.

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Jezik in denarna enota

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni podatki v ponudbi pa morajo biti podani v EUR. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

2.2 PREDRAČUN

Celoten popis materiala in del z obrazcem predračuna razpisane gradnje je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Zaščiten je proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto mere za vse postavke predračuna. Cene na enoto mere morajo biti izražene v EUR brez DDV, na dve decimalni mesti in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto mere (velja za največ 5% vseh postavk), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Cena na enoto mere za istovrstno postavko (materiala ali del) mora biti enaka v vseh zavihkih ponudbenega predračuna pri posameznem sklopu.

Predračunske postavke, ki so ocenjene v odstotkih, zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obrazca predračuna bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA« v pdf. obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA«), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

### 2.3 SKUPNA PONUDBA

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti ponudbi priložen tudi akt o skupni izvedbi naročila, ki mora opredeliti:

- vrsto in vrednost del, ki jih prevzema posamezni subjekt pri izvedbi predmeta javnega naročila,

- neomejeno solidarno odgovornost posameznega subjekta do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,

- vodilnega izvajalca in njegove pristojnosti.

## 2.4 PONUDBA S PODIZVAJALCI

## Ponudnik lahko del javnega naročila izvede s podizvajalci. V tem primeru mora upoštevati določbe 94. člena ZJN-3 in ponudbi predložiti naslednje priloge:

- Izjava - Gospodarski subjekt,

- Izjava - Osebe,

- Izjava o sodelovanju s podizvajalci in podatki podizvajalca

- Pogodbo oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju, v katerem mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec.

2.5 OPIS NAROČILA IN ROK IZVEDBE

Kratek opis del po posameznih sklopih:

- 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367

Obstoječe stanje:

Na obravnavanem odseku med jaškoma JA 367 in JA 375 poteka glavno vročevodno omrežje od dimenzije DN 250 do DN 350 v AB kinetah velikosti 145x80 cm. Vročevod je položen v robu Kuhljeve ulice. Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je rešena z vgradnjo U-kompenzatorjev velikosti od 6 do 7 metrov. U-kompenzatorji so obrnjeni v cestišče Kuhljeve ulice.

Na glavno traso so priključene še trase T1903, T1904, T1906, T1912 ter priključni vročevodi P2981, P4032, P1627, P1487, P1375. Vročevodi so različnih dimenzij in so položeni večinoma v betonske kinete razen dveh priključkov, ki sta izvedena kot predizolirana vročevoda (P2891 in P4032).

Obnova vročevodnega omrežja:

Obnova vročevodnega omrežja bo potekala po obstoječih trasah. Ob sanaciji je predvideno da se obstoječe vročevode v kinetah demontira. Na celotnem območju sanacije je predvidena vgradnja predizoliranih cevi. Novo predvideni predizolirani vročevodi se vgradijo po obstoječi trasi in na obstoječih globinah v preseku obstoječih kinet, zato ni pričakovati težav pri križanju s obstoječimi komunalnimi vodi.

Na obravnavanem območju je predvidena obnova naslednjih vročevodov:

- T1902 – vročevod od dimenzije DN 250 do DN 350 v kineti od dimenzije 100x66cm do 145x80 cm (odsek 0 – 8),

- T1903 – vročevod DN 200 v kineti 100 x 62 cm (odsek 1 – 1.1),

- T1904 – vročevod DN 200 v kineti 100 x 62 cm (odsek 2 – 2.1),

- P2981 – predizolirani vročevod DN 65/140 (odsek 3 -3.0),

- P4032 – predizolirani vročevod DN 80/160 (odsek 3.1 – 3.2),

- T1924 ( stara oznaka P1627 ) – vročevod DN 200 v kineti 105 x 62 cm (odsek 4 – 4.1),

- P1487 – vročevod DN 80 v kineti 64 x 42 cm (odsek 5 – 5.1),

- T1906 – vročevod DN 200 v kineti 95 x 60 cm (odsek 6 – 6.1),

- T1925 ( stara oznaka P1375 ) – vročevod DN 150 v kineti 105 x 62 cm (odsek 7 – 7.1),

- T1912 – vročevod DN 200 v kineti 100 x 66 cm (odsek 8 – 9).

Na celotnem območju predvidene obnove ni nezanesljivih višinskih kot vročevoda.

Obstoječi vročevodi v kinetah so prednapeti 50 %. Ob demontažah cevovoda je treba na obstoječih cevovodih ohraniti prednapetje.

Zaradi velikih globin na katerih so položeni obstoječi vročevodi v kinetah je treba pri polaganju novih predizoliranih razvodov upoštevati max. višine nadkritja. V primeru, da so te višine presežene je treba predizolirani vročevod položiti v obst. kineto in kineto pokriti s AB pokrovi.

Odseki na katerih je velika verjetnost da bo presežena max. višina nadkritja so: 0-0.1, 1-1.1, 2-2.1, 4-4-1, 6-6.1, 7-7.1, 8-8.1.

Max. višine nadkritja nad temenom predizolirane cevi:

Dimenzija cevi			max. višina nadkritja

DN 65/160				2,25 m

DN 80/180				2,25 m

DN 100/225				2,25 m

DN 125/250				2,50 m

DN 150/280				2,50 m

DN 200/355				2,75 m

DN 250/450				2,75 m

DN 300/500				2,75 m

Strojno inštalacijska dela:

T1902 (odsek 0 – 8):

Ob sanaciji je predvideno, da se celotni razvod od dimenzije DN 250 do DN 350 demontira ter se ga nadomesti z vgradnjo novega predizoliranega vročevoda dimenzije DN 300/500. Demontira se tudi dele vročevoda, ki potekajo v jaških. Nov vročevod bo položen na isti globini kot je bil obstoječi (v preseku obstoječe kinete). Novo predvideni predizolirani vročevod DN 300/500 se položi od jaška do jaška, del razvoda, ki poteka v posameznih jaških, pa je dimenzije DN 300 in je izveden iz cevi iz celega.

Na odseku 0 – 0.1 (od JA 367 do prvega U kompenzatorja) je zaradi velike globine, na kateri je položen obstoječi vročevod, treba obstoječo kineto ohraniti. Na tem odseku se predizolirani vročevod položi v kineto, po predhodni demontaži jeklenih podpor ter zasuje s posteljico in ponovno pokrije s pokrovi kinete.

Na tem odseku je pet obstoječih AB jaškov, ki se jih ohrani in obnovi. Jaški so velikosti cca. 2,5 x 2,5 m. Jaški so v točkah 1 ( JA 370 ) , 2 ( JA 371 ), 4 ( JA 372 ), 6 ( JA 373 ), 8 ( JA375 ). Na odcepih priključnih vročevodov P2981 ( točka 3 ) in P1487 ( točka 5 ) je predvidena vgradnja predizoliranih odcepov dimenzije DN 80 oz. DN65 ter vgradnja predizoliranih zapornih pip.

V točki 7 je na mestu odcepa vročevoda T1925 (P1375) predvidena izgradnja novega AB jaška velikosti 3,0 x 2,1 m. Jašek v točki 1 JA370 je v slabem stanju in je predvidena porušitev jaška ter izvedba novega jaška enake velikosti.

T1903 (odsek 1 – 1.1):

Sanacija vročevoda DN 200 predvideva demontažo obstoječega razvoda v kineti velikosti 100 x 62 cm in vgradnjo novega predizoliranega vročevoda DN 200/355 po obstoječi trasi. Obseg sanacije je od JA 370 (1) do mesta izven cestišča v točki 1.1, kjer se bo predizolirani razvod navezal na obstoječi razvod DN 200 v kineti. Na mestu priključitve je treba obstoječo kineto zaključiti in vgraditi zaključne kape ter zidna tesnila. Po demontaži obstoječega vročevoda iz kinete je predvideno, da se novi predizolirani vročevod položi v obstoječo kineto po predhodni demontaži obstoječih jeklenih podpor.

T1904 (odsek 2 – 2.1):

Sanacija vročevoda DN 200 predvideva demontažo obstoječega razvoda v kineti velikosti 100 x 62 cm in vgradnjo novega predizoliranega vročevoda DN 200/355 po obstoječi trasi. Obseg sanacije je od JA 371 (2) do mesta izven cestišča v točki 2.1, kjer se bo predizolirani razvod navezal na obstoječi razvod DN 200 v kineti. Na mestu priključitve je treba obstoječo kineto zaključiti in vgraditi zaključne kape ter zidna tesnila. Po demontaži obstoječega vročevoda iz kinete je predvideno, da se novi predizolirani vročevod položi v obstoječo kineto po predhodni demontaži obstoječih jeklenih podpor.

P2981 (odsek 3 – 3.0):

Ob sanaciji je predvidena demontaža obstoječega odcepa DN 65 v kineti iz glavnega vročevoda DN 350 ter vgradnja novega predizoliranega odcepa DN 300/65/500. Za odcepom je predvidena vgradnja predizoliranih pip dimenzije DN 65/160 ter navezava na obstoječi predizolirani vročevod razvod DN 65/160.

P4032 (odsek 3.1 – 3.2):

Sanacija predvideva demontažo obstoječega odcepa DN 80 v kineti velikosti 66x43 cm ter vgradnjo novega predizoliranega odcepa DN 300/80/500 iz vrha U kompenzatorja. Za novim odcepom se vročevod DN 80/160 naveže na obstoječi predizolirani vročevod razvod DN 80/160.

T1924 (stara oznaka P1627) (odsek 4 – 4.1):

Sanacija vročevoda DN 200 predvideva demontažo obstoječega razvoda v kineti velikosti 105 x 62 cm in vgradnjo novega predizoliranega vročevoda DN 200/355 po obstoječi trasi. Obseg sanacije je od JA 372 (4) do mesta izven cestišča v točki 4.1, kjer se bo predizolirani razvod navezal na obstoječi razvod DN 200 v kineti. Na mestu priključitve je treba obstoječo kineto zaključiti in vgraditi zaključne kape ter zidna tesnila. Po demontaži obstoječega vročevoda iz kinete je predvideno, da se novi predizolirani vročevod položi v obstoječo kineto po predhodni demontaži obstoječih jeklenih podpor.

P1487 (odsek 5 – 5.1):

Ob sanaciji je predvidena demontaža obstoječega odcepa DN 80 iz glavnega vročevoda DN 300 ter vgradnja novega predizoliranega odcepa DN 300/80/500. Za odcepom je predvidena vgradnja predizoliranih pip dimenzije DN 80/180. Predizolirani vročevod DN 80/180 se nadaljuje do mesta izven cestišča (5.1), kjer se naveže na obstoječi razvod DN 80 v kineti. Na mestu priključitve je treba obstoječo kineto zaključiti in vgraditi zaključne kape ter zidna tesnila.

T1906 (odsek 6 – 6.1):

Sanacija vročevoda DN 200 predvideva demontažo obstoječega razvoda v kineti velikosti 95 x 60 cm in vgradnjo novega predizoliranega vročevoda DN 200/355 po obstoječi trasi. Obseg sanacije je od JA 373 (6) do mesta izven cestišča v točki 6.1, kjer se bo predizolirani razvod navezal na obstoječi razvod DN 200 v kineti. Na mestu priključitve je treba obstoječo kineto zaključiti in vgraditi zaključne kape ter zidna tesnila. Po demontaži obstoječega vročevoda iz kinete je predvideno, da se novi predizolirani vročevod položi v obstoječo kineto po predhodni demontaži obstoječih jeklenih podpor.

T1925 (stara oznaka P1375) (odsek 7 – 7.1):

Ob sanaciji je predvidena demontaža obstoječega odcepa DN 250/DN150 in razvoda DN 150 v kineti (7 – 7.1) ter izgradnja novega AB jaška velikosti 3,0 x 2,1 m v točki 7. V jašku je predvidena vgradnja novih zapornih pip dimenzije DN 150, izvedba odzračevanja DN 25 ter izpusta DN 40. Novi predizolirani vročevod DN150/280 je položen od izstopa iz jaška do točke 7.1, kjer se naveže na obstoječi vročevod DN 150 v kineti. Na mestu priključitve je treba obstoječo kineto zaključiti in vgraditi zaključne kape ter zidna tesnila. Po demontaži obstoječega vročevoda iz kinete je predvideno, da se novi predizolirani vročevod položi v obstoječo kineto po predhodni demontaži obstoječih jeklenih podpor.

T1912 (odsek 8 – 9):

Sanacija vročevoda DN 200 predvideva demontažo obstoječega razvoda v kineti velikosti in vgradnjo novega predizoliranega vročevoda DN 200/355 po obstoječi trasi. Obseg sanacije je od JA 375 (8) do točke 9, kjer se bo predizolirani razvod navezal na obstoječi razvod DN 200 v kineti. Na mestu priključitve je treba obstoječo kineto zaključiti in vgraditi zaključne kape ter zidna tesnila. Višinski potek novega vročevoda se ne spremeni. Po demontaži obstoječega vročevoda iz kinete je predvideno, da se novi predizolirani vročevod položi v obstoječo kinete po predhodni demontaži obstoječih jeklenih podpor. Zaradi predvidene gradnje objekta je treba liro v točki 8.1 obrniti v cestišče.

Kompenzacija temperaturnih raztezkov novo predvidenega vročevoda bo rešena z vgradnjo U kompenzatorjev na istih mestih kot so že izvedene obstoječe lire. Predvidenih je 8 U kompenzatorjev. Kompenzatorji so velikosti od 6 do 7 metrov.

Opis novih in sanacijskih del sekundarnega vročevoda v jaških:

Predmet vzdrževalnih del so sekundarni vročevodi dimenzij od DN 200 do DN 350 v armiranobetonskih jaških. Razlog za vzdrževalna dela so gradbene napake in poškodbe na krovnih ploščah jaškov ter z njimi povezana korozijska ogroženost vročevodnih cevi.

Strojna vzdrževalna dela obsegajo naslednje posege:

- demontažo toplotne izolacije,

- demontaža glavnega razvoda dimenzije DN 250 do DN350 (T1902), ki poteka v jašku in vgradnja novega razvoda dimenzije DN 300 v vseh jaških,

- čiščenje cevi DN 200 in podpor v vseh jaških,

- vizualno kontrolo stanja cevi in podpor z določitvijo kritičnih mest, po potrebi meritev debeline stene cevi,

- izrez poškodovanega dela cevovoda (raven odsek, segment loka) – pri tem mora biti izvajalec pazljiv na ohranitev prednapetja cevovoda,

- pripravo nadomestnega kosa (odsek ravne cevi, segment loka) in njegova uvaritev,

- 100% rentgenizacijo zvarov,

- po potrebi sanacijo ali zamenjavo podpore,

- dvakratno temeljno barvanje cevi in podpor s premazom za temperaturo do 150 st. C – delo se opravlja na cevovodu ogretem na cca. 70 st. C,

- ponovno izolacijo cevovoda z neomočjivim in negorljivim izolacijskim materialom, ojačanim z Al folijo v oplaščenju iz strešne lepenke, opasane z Al trakovi.

JA 370 (točka 1):

- zamenjava obstoječega izpusta DN 50 ter vgradnja prirobničnih zapornih ventilov DN 50 PN 16 (npr. Klinger). Zaporna armatura DN 200 ostane.

JA 371 (točka 2):

- zamenjava obstoječega izpusta DN 50 ter vgradnja prirobničnih zapornih ventilov DN 50 PN 16 (npr. Klinger). Zaporna armatura DN 200 ostane.

(točka 3):

- vgradnja predizolirane pipe DN 65/160.

JA 372 (točka 4):

- zamenjava obstoječega izpusta DN 50 ter vgradnja prirobničnih zapornih ventilov DN 50 PN 16 (npr. Klinger). Zaporna armatura DN 200 ostane.

(točka 5):

- vgradnja predizoliranih pip DN 80/180.

JA 373 (točka 6):

- zamenjava obstoječega izpusta DN 50 ter vgradnja prirobničnih zapornih ventilov DN 50 PN 16 (npr. Klinger). Zaporna armatura DN 200 ostane.

(točka 7): - nov jašek velikosti cca. 3,0 x 2,1 x 2 m:

- vgradnja zaporne pipe s priključki za uvaritev dimenzije DN 150 PN 16 na odcep P1375 (npr. Klinger),

- izvedba novega odzračevanja DN 25 z vgradnjo prirobničnih zapornih ventilov (npr. Klinger),

- izvedba novega izpusta DN 40 z vgradnjo prirobničnih zapornih ventilov (npr. Klinger).

JA 375 (točka 8):

- zamenjava obstoječe zaporne armature Klinger DN 200 z novo zaporno armaturo DN 250 PN 16 z ročnim reduktorskim pogonom,

- povečanje odzračevanja iz DN 20 na DN 40 z vgradnjo prirobničnih zapornih ventilov (npr. Klinger),

- povečanje izpusta iz dimenzije DN 40 na DN 50 z vgradnjo prirobničnih zapornih ventilov (npr. Klinger),

- izvedba novega izpusta na vročevodu DN 250 (smer Šiška) dimenzije DN 65 ter vgradnja prirobničnih zapornih ventilov (npr. Klinger).

Obnovo poškodb ali izdelavo novega vročevoda naj se izvede iz jeklenih cevi iz celega, izdelanih iz materiala St 37.0, dobavljenih po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, tlačno preizkušenih do min. 50 bar za cevi do dimenzije DN 200. Izrezi na ceveh nad dimenzijo DN 200 se izvedejo iz jeklenih spiralno varjenih cevi, iz materiala St 37, dobavljena po DIN1626, dimenzije in teže po DIN2458, tlačno preizkušena do min. 50bar.

Cevi morajo biti očiščene in antikorozijsko zaščitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150 C.

Razvod je izoliran s slojem steklene volne ustrezne debeline v oplaščenju iz strešne lepenke oz. iz Al pločevine.

Direktno v tla položeno novo vročevodno omrežje bo zgrajeno iz predizoliranih jeklenih cevi SERIJE 2 dimenziji  od dimenzije DN 65/180 do DN 300/500.

Predizolirane cevi za transport vroče vode do 130 C so izdelane po standardu SIST EN 253 (za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote) in imajo vgrajeni žici za kontrolo vlažnosti in določitev mesta napake na cevovodu.

Cevi za prenos medija SERIJA 2:

Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% preizkušene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B

Izolacijski material:

Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz Polyola in Isocyanata primerna za povečano delovno temperaturo do 140 C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max 0.5 mm. Gostota60 kg/m3, toplotna prevodnost pri 50 C  0,03W/m/K.

Zaščitna cev:

Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi cevi. Gostota  940kg/m3, toplotna prevodnost  0,43W/mK.

Spoji cevi so izvedeni z enodelnimi spojkami s termosteznimi trakovi za zalivanje s poliuretansko peno.

Predvidena je dobava predizoliranih cevi dolžine 6 in 12 metrov.

Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba v celoti rentgenizirati 15% vseh zvarov, za tem pa še izvesti tlačni preizkus s tlakom 21 bar.

Vsi loki in kompenzacijske cone morajo biti obloženi z elastičnimi blazinami na dovodu in povratku v predpisani dolžini in debelini, kot je označeno na razporedu elementov.

Predizolirani cevovod je pri montaži podložen s peskom napolnjenimi vrečami. Te vreče se ob zasipavanju ne odstranijo, zato naj strojni izvajalec del to upošteva v ceni cevi.

Pri transportu in montaži predizoliranih cevi in fazonskih kosov je treba upoštevati navodila za polaganje predizoliranih cevi. Če pride do kakršnegakoli odstopanja od standarda, po katerem morajo biti izdelane predizolirane cevi ali od omenjenih navodil, je dolžnost nadzornega organa, da takoj prekine izvajanje del.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške zamenjati tiste dele cevovoda, ki niso bili pravilno položeni.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacij, ki so sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 210 (dvesto deset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju julij 2022 – september 2023.

- 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova

Obstoječe stanje:

Vročevodno omrežje na obravnavanem območju je sestavljeno iz glavne trase in pripadajočih priključnih vročevodov, ki potekajo v kinetah različnih dimenzij. Starost glavnega vročevoda in pripadajočih priključnih vročevodov je od 40 do 55 let. Zaradi predvidene obnove Gregorčičeve ulice, v obsegu od Prešernove do Slovenske ceste, hkrati dotrajanosti vročevoda in intervencij ki so potekale na tem območju, se bo vročevod obnovil.

Predvidena je obnova glavnega vročevoda v obsegu splošne obnove cestišča in okolice na Gregorčičevi ulici ter pripadajočih priključnih vročevodov vzdolž trase T502. Obstoječ vročevod je položen v kineti. Vročevodne cevi v kineti se zamenja s predizoliranimi cevmi, kinete se rušijo po potrebi.

Vročevodi, ki so predvideni za obnovo:

- Trasa T502 DN200 v kineti 100x60 (97x56) cm, v dolžini 375 m, od Prešernove ceste (točka 1) do jaška JA661 (točka 11) ter v dolžini 14 m od jaška JA661 do Slovenske ceste (točka 12),

- Trasa T517 DN100 v betonski cevi BC250, v dolžini 17 m, od odcepa od trase T502 (točka 5) do vstopa v klet objekta na Gregorčičevi 25 (točka 5.2),

- Trasa T503 DN175 v kineti 97x56 cm, v dolžini 30 m, od odcepa od trase T502 v jašku JA662 (točka 9) do vstopa v klet objekta Gregorčičeva 13A (točka 9.1),

- Priključni vročevod P372 DN DN80 v kineti 66x43 cm, v dolžini 13 m, od odcepa od trase T502 (točka 5) do vstopa v klet objekta na Gregorčičevi 20 (točka 5.1),

- Priključni vročevod P72 DN DN65 v kineti 56x35 cm, v dolžini cca.78 m, od odcepa od trase T502 (točka 8) do vstopa v klet objekta na Gregorčičevi 16 (točka 8.1),

- Priključni vročevod P66 DN DN175 v kineti 86x46 cm, v dolžini 2 m, od odcepa od trase T502 (točka 10) do vstopa v klet objekta na Gregorčičevi 9 (točka 10.1),

- Priključni vročevod P143 DN DN80 v kineti 66x43 cm, v dolžini 9 m, od odcepa od trase T502 (točka 11) do vstopa v klet objekta na Gregorčičevi 11 (točka 11.1).

Vročevodne cevi, po večini ostanejo na obstoječi trasi, na obstoječih višinah in z obstoječimi padci. Na delu, kjer se z obnovo vročevodnih cevi prilagajamo novoizvedenemu podhodu in novo vodenima kanalizaciji in vodovodu, se trasa in padci spremenijo, hkrati se na novo izvedeta izpustni in odzračevalni jašek.

Obstoječ vročevod v kineti je prednapet, zato je potrebno pri menjavi cevi za predizolirano cev, prednapetje ohraniti.

V skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. RS 125/2004) je treba po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred pričetkom rednega obratovanja opraviti interni strokovno tehnični pregled in izdelati zapisnik iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

Trasa vročevoda T502:

Obnova vročevodne trase T502 DN200 v kineti 100x60 (97x56) cm po Gregorčičevi ulici, poteka od navezave na pred časom obnovljen vročevod T502 DN200 v kineti 100x60 cm, ki poteka pod cestiščem Prešernove ceste v točki 1, do navezave na obnovljen predizoliran vročevod T205 DN200/355 pred vstopom v kolektor na Slovenski cesti v točki 12.

Trasa vročevoda T502 DN200 se vključno z obstoječo kineto od točke 1 do točke 12 poruši in se na obstoječo traso položijo nove predizolirane cevi večje dimenzije in sicer dimenzija DN300/500. V točki 1, kjer se predizolirane cevi povežejo z obstoječimi jeklenimi cevmi v kineti, se obstoječi kineti dozida širša kineta 170x60 cm v dolžini cca. 1,5 metra. V razširjeni kineti se z jeklenim reducirnim kosom DN200/300 in jeklenimi loki 45° DN300 prilagodi razmik obnovljenega predizoliranega vročevoda DN300/500. Razširjena kineta se zaključi s čelno steno, v katero se vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN300/500.

Trasa in globina obnovljenega vročevoda T502 se ne spremeni, razen na delu Gregorčičeve ulice, kjer se bo v času obnove vročevoda zgradil podhod med objektoma Gregorčičeva 20 in Gregorčičeva 27. Vročevod T502 DN300/500 se vodi nad podhodom, kjer je tudi najvišja točka vročevoda (točka 2). V točki 2 se s paralelnim odcepom navzgor DN300/50/140 izvede odzračevanje trase T502 od točke 1 do točke 3.

Za odcepom v točki 2, se vročevod spusti pod kabelsko kanalizacijo - najnižja točka vročevoda T502 DN300/500 (točka 3) in se za prečkanjem elektro kablov ponovno dvigne na nivo obstoječega vročevoda. V točki 3, se izvede pravokotni odcep navzdol DN300/65/160, kjer se izvede izpust za del trase, ki je potopljen (od točke 2 do točke 4).

Zaradi spremembe višinskega poteka trase med točkama 1 in 4, se obstoječi jašek JA663 v točki 4 ruši ter se v točki 2 in 3, na novo postavita jaška iz betonskih cevi Ø120 cm, en za odzračevnje in en za izpust. Nova jaška se izvedeta po priloženih detajlih.

Od dviga vročevodne trase T502 DN300/500 (točka 4) se vročevod vodi proti jašku JA662 (točka 9). 
Jašek JA662 je gradbeno in strojno že obnovljen, v jašku so obnovljene tudi zaporne armature. Pred vstopom vročevoda v jašek, se pusti cca. 1 meter obstoječe kinete 97x56 cm, zaradi vgrajene fiksne točke DN200. Fiksno točko vključno s kineto je potrebno po potrebi obnoviti. Pred puščeno kineto in za jaškom JA662, se izvede razširjena kineta 170x60 cm, v dolžini cca. 1,5 metra. V obeh razširitvah kinet se jeklena cev DN200 reducira na dimenzijo DN300 in hkrati prilagodi razmik novega predizoliranega vročevoda DN300/500. Razširjena kineta se zaključi s čelno steno, v katero se vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN300/500.

Vročevod T502 DN300/500 se od jaška JA662 (točka 9), vodi naprej po obstoječi trasi in na obstoječih višinah do jaška JA661 (točka 11) ter še naprej proti končni navezavi na že obnovljen vročevod DN200/355 Serija 1 (točka 12) - pred vstopom vročevoda T502 DN200/355 v kolektor na Slovenski cesti.

Jašek JA661 je potrebno gradbeno in strojno obnoviti.

Gradbena obnova JA661:

Obstoječ Jašek JA661, je potrebno porušiti ter se ga na istem mestu ponovno zgradi večjega, po gradbenem načrtu firme PIRING Vojko Pirjevec s.p., št.nač.35/C-502 GK, marec 2022.

Strojna obnova jaška JA661:

Na trasi T502 DN300/500 se skozi novo zgrajenem jašek vodijo jeklene cevi DN300, na katere se vgradijo lopute DN300, pred in za loputami se izvedejo izpusti DN50 in odzračevanja DN50 ter bypass DN25. Na trasi se izvede odcep DN80 z vgrajenimi zapornimi armaturami DN80 za obstoječ priključni vročevod P143 DN80. Jeklene cevi v jašku se izolirajo iz blazin izolacijskega materiala in izvede oplaščenje izolacije z Al-pločevino. Strojna sanacija jaška je upoštevana v popisu.

Na delu trase od izhoda vročevoda T502 iz jaška JA661 (točka 11) in do navezave na že obnovljen vročevod DN200/355 (točka 12), se trasa T502 obnovi s predizolirano cevjo DN300/450 Serija 1. Zaradi obstoječih komunalnih vodov in betonskih jaškov je potek vročevoda prostorsko omejen. Potek obnove je razviden iz razporeda.

Med točkama 11 in 12, stoji kulturni spomenik – steber Jožeta Plečnika, ki se ga v času obnove Gregorčičeve ulice začasno odstrani. Pod njim je potrebno obnoviti in utrditi betonsko kineto (po potrebi na novo zgraditi), jo pokriti z novimi pokrovi oz. betonsko ploščo ter izvesti hidroizolacijo. Del kinete mora biti izveden tako, da bo v primeru sanacije vročevoda, predizolirane cevi možno zamenjati.

Trasa vročevoda T517:

Obnova dela trase T517 DN100, ki je vodena v betonski cevi BC250, se obnovi s predizolirano cevjo DN100/225 Serija 2, od odcepa od trase T502 (točka 5), do vstopa v klet objekta na Gregorčičevi ulici 25 (točka 5.2).

Vročevod DN100 se vključno z BC250 od točke 5 do točke 5.2 poruši. Na glavni trasi T502 DN300/500, se izvede pravokotni odcep navzdol DN300/100/225 ter se za odcepom v cestišču izvede predizolirana zaporna pipa DN100/225, ki jo je potrebno obložiti z blazinami. Od zaporne pipe naprej se predizolirane cevi DN100/225 vodijo v klet objekta (točka 5.2), kjer se povežejo z obstoječo traso T517 DN100, ki vodi naprej pod stropom kleti. Na vstopu predizoliranih cevi v klet objekta se sanira odprtina rušene BC250 skozi zunanji zid ter se na prehodu predizoliranih cevi skozi zid, vgradijo zidna tesnila za cev DN100/225. Cevi se za vstopom v klet objekta zaščitijo z zaščitno kapo DN100/225. Odzračevanje obnovljenega dela trase se vrši preko trase T502 in preko obstoječega odzračevanja v kleti objekta Gregorčičeva 25.

Trasa vročevoda T503:

Obnova dela trase T503 DN175, ki je vodena v kineti 97x56 cm, se obnovi s predizolirano cevjo DN100/225 (Serija 2) in sicer od izhoda iz obnovljenega jaška JA662 (točka 9), do vstopa v klet objekta na Gregorčičevi 13A (točka 9.1). Obnovljeni vročevod se poveže z obstoječo traso T503 DN175, ki vodi naprej pod stropom kleti. Ker se vročevod T503 DN100/225 zaradi ohranitve drevja vodi po delno drugi trasi, se ruši samo del starega vročevoda v kineti, ki tangira novo traso - razvidno iz situacije in razporeda.

Na izstopu predizoliranih cevi iz jaška JA662 (točka 9) in na vstopu predizoliranih cevi v klet objekta (točka 9.1), se sanira odprtina rušene kinete skozi zunanji zid objekta/jaška ter se na prehodu predizoliranih cevi skozi zid, vgradijo zidna tesnila za cev DN100/225. Cevi se za vstopom v klet objekta oz. pred izstopom iz jaška, zaščitijo z zaščitno kapo DN100/225.

Priključni vročevod P372, P72:

Priključna vročevoda, vodena v kineti, se obnovita s predizolirano cevjo (Serija 2) in sicer od odcepa od trase T502 DN300/500, do vstopa v klet objekta. Za odcepom vročevoda od glavne trase se izvedejo predizolirane zaporne pipe, ki jih je potrebno obložiti z blazinami. Od zaporne pipe naprej se predizolirane cevi vodijo v klet objekta, kjer se povežejo z obstoječim priključnim vročevodom, vodenim v kleti objekta naprej do toplotne postaje.

Pred obnovo se izvede demontaža jeklenih cevi v obstoječi kineti. Obstoječa kineta se ruši po potrebi, na delih kjer je potrebna kompenzacija oz. kjer je potreben prostor za varjenje/spojitev novih predizoliranih cevi. Po demontaži jeklenih cevi vročevoda iz kinete, je potrebno dno obstoječe kinete očistiti vseh grobih delcev.

V kineti po obstoječi trasi, se vodi predizoliran vročevod Serija 2, ta bo položen na pripravljeno posteljico ter zasut s tamponom.

Na vstopu predizoliranih cevi v klet objekta, se sanira/zazida odprtina obstoječe kinete, obnovi se hidroizolacija, skozi zunanji zid objekta ter se na prehodu predizoliranih cevi skozi zid, vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev. Cevi se za vstopom v klet objekta zaščitijo z zaščitno kapo za predizolirano cev.

Priključni vročevod P143:

Priključni vročevod, voden v kineti, se obnovi s predizolirano cevjo (Serija 2) in sicer od izhoda iz novozgrajenega jaška JA661, do vstopa v klet objekta. JA661 se strojno sanira, hkrati se sanira tudi odcep za priključni vročevod P143 (opisano v nadaljevanju). Predizolirane cevi vodijo v klet objekta, kjer se povežejo z obstoječim priključnim vročevodom in kjer je tudi izvedeno odzračevanje.

Pred obnovo se izvede demontaža jeklenih cevi v obstoječi kineti. Obstoječa kineta se ruši po potrebi, na delih kjer je potrebna kompenzacija oz. kjer je potreben prostor za varjenje/spojitev novih predizoliranih cevi. Po demontaži jeklenih cevi vročevoda iz kinete, je potrebno dno obstoječe kinete očistiti vseh grobih delcev.

V kineti po obstoječi trasi, se vodi predizoliran vročevod Serija 2, ta bo položen na pripravljeno posteljico ter zasut s tamponom.

Na vstopu predizoliranih cevi v klet objekta, se sanira/zazida odprtina obstoječe kinete skozi zunanji zid objekta ter se na prehodu predizoliranih cevi skozi zid, vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev. Cevi se za vstopom v klet objekta zaščitijo z zaščitno kapo za predizolirano cev.

Trasa vročevoda P66:

Obnova trase P66 DN175, ki je vodena v kineti 86x46 cm, se obnovi s predizolirano cevjo DN150/250 (Serija 2) in sicer od odcepa od trase T502 DN300/500 (točka 10) do vključno z vstopom v klet objekta na Gregorčičevi 9 (točka 10.1). Obnovljeni vročevod se v kleti poveže z že obnovljenimi zapornimi armaturami DN150.

Na vstopu predizoliranih cevi v klet objekta, se sanira/zazida odprtina rušene kinete skozi zunanji zid objekta ter se na prehodu predizoliranih cevi skozi zid, vgradijo zidna tesnila za cev DN150/250. Cevi se za vstopom v klet objekta, zaščitijo z zaščitno kapo DN150/250.

Odzračevanje:

Naklon obnovljene trase T502 DN300/500 se spremeni med točkama 1 in 4, zato se bo obnovljena trasa odzračevala preko novo izvedenega jaška na mestu novega podhoda med objektoma Gregorčičeva 20 in 27 (točka 2). Prav tako se v tem delu na novo zgradi jašek za izpust (točka 3).

Ostali del obnovljene trase se višinsko ne spreminja, zato se odzračuje preko obstoječih odzračevanj in sicer preko obstoječega odzračevanja v jaških JA662 in JA661, preko obstoječih odcepov tras T503 DN100/225 in T517 DN100/225 in obnovljenih priključnih vročevodov, ki se odzračujejo preko obstoječih toplotnih postaj, na katere so povezani.

Trasni in višinski potek obnovljene trase T502, se je med točkama 1 in 4 prilagodil spremenjenim komunalnim vodom. Kote obnovljenega predizoliranega vročevoda T502 so razvidne iz razporeda in vzdolžnega profila.

Kompenzacija obnovljene glavne trase vročevoda je izvedena naravno, z L, Z in U kompenzatorji. Izpust in praznjenje tras je enako kot pri starih obstoječih vročevodnih trasah.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacij ter prerezov, ki so sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 210 (dvesto deset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju julij 2022 – september 2023 v odvisnosti od sočasne gradnje z ostalo infrastrukturo.

- 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze

Predmet sklopa je izgradnja vročevodnega priključka za Osnovno šolo Koseze na Ledarski ulici 23 v Ljubljani v skupni dolžini cca. 95 metrov.

Obstoječe stanje:

Osnovna šola Koseze je priklopljena na plinovodno omrežje, ki poteka na tem območju. Plin uporablja za ogrevanje objekta in kuho. V bližini se nahaja tudi vročevodno omrežje, ki je bilo zgrajeno leta 2008 in je serije 1.

Vročevodni priključek – potek izvedbe:

Ob obnovi objektov Osnovne šole Koseze je predvidena priključitev na vročevodno omrežje.

Priključitev se bo izvedla na že puščenem odcepu, ki se nahaja v bližini - severovzhodno od šole - na mestu, kjer se od vročevodne trase T769 odcepi vročevod P4016. Odcep je del obstoječega T-kosa dimenzije DN150/250 / DN150/250.

Novi vročevod bo serije 2 dimenzije DN80/180. Za priključitvijo na obstoječe omrežje v točki 1 se bo reduciral z dimenzije DN150/280 na dimenzijo DN80/180. Za redukcijo bodo vgrajene predizolirane pipe dimenzije DN80/180. Ker je predvidena globina vgradnje le-teh večja od 1 metra, se nad njimi vgradi jašek za neposreden dostop do njih. Ta bo premera Ø120 cm iz betonskih cevi. (Spodnji rob jaška mora biti temeljen na način, da ne sloni na predizoliranih ceveh!)

Za predizoliranimi pipami bo vročevod potekal v liniji vročevoda P4016 - v smeri proti jugozahodu pod zelenico in tlakovano potjo. V točki 2 bo vročevod z lomom za 70° zavil proti zahodu in nato pod otroškim igriščem potekal v smeri šole. V točkah od 3 do 6 bo zgrajen U kompenzator za kompenziranje toplotnih raztezkov. Tik pred šolo se bo vročevod med točkama 7 in 8 za 1,8 metra vzporedno pomaknil proti severu in nato v točki 9 skozi tla vstopil v obstoječo kotlovnico, kjer bodo vgrajene nove toplotne postaje. Novi vročevod se bo od spodaj priključil na umirjevalne cevi DN100, ki bodo nepomično pritrjene na steno. Na zgornji strani (vsaj 2 metra nad tlemi) bo vgrajen odcep DN65 za nove toplotne postaje z ventili 1, 2 (prirobničnimi, dimenzije DN65). Ti ventili so tudi meja tega projekta – ostali del priključkov do priključitve toplotnih postaj bo obdelan v projektu toplotnih postaj.

Novi vročevod se od priključitve na obstoječi vročevod (točka 1) do priključitve na umirjevalne cevi (točka 2) dviguje. Na umirjevalnih ceveh bo izvedeno odzračevanje.

Direktno v tla položeno vročevodno omrežje je izvedeno iz predizoliranih jeklenih cevi.

Uporabljene predizolirane jeklene cevi so dimenzije DN150 (168,3 x 4,0)/280, DN100 (114,3 x 3,6)/225 ter DN80 (88,9 x 3,2)/180.

Predizolirane cevi za transport vroče vode do 130°C so izdelane po standardu SIST EN 253 (za predizolirane cevi za daljinski prenos toplote) in imajo vgrajeni žici za kontrolo vlažnosti in določitev mesta napake na cevovodu.

Cevi za prenos medija SERIJA 2:

Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% preizkušene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.

Izolacijski material:

Poliuretanska trdna pena (PUR), izdelana iz Polyola in Isocyanata, primerna za povečano delovno temperaturo do 140 C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max 0.5 mm. Gostota60 kg/m3, toplotna prevodnost pri 50 C  0,03W/m/K.

Zaščitna cev:

Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi cevi. Gostota  940kg/m3, toplotna prevodnost  0,43W/mK.

Spoji cevi so izvedeni z enodelnimi spojkami s termosteznimi trakovi za zalivanje s poliuretansko peno. Prostor med jeklenimi cevmi in zaščitnimi PEHD cevmi se zapolni s poliuretansko peno.

Predvidena je dobava predizoliranih cevi dolžine 6 in 12 metrov.

Predizolirani cevovod se ob vstopu v objekt zaključi z zaključnimi kapami za predizolirane cevi. V objektu se zatem do mesta priključitve na umirjevalne cevi in toplotno postajo vodi cevovode iz jeklenih cevi iz celega dimenzij DN80, DN100 in DN65. Te so izdelane iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448) in tlačno preizkušene do min. 50 bar. Iz istega materiala se izdelajo tudi cevne povezave za izpuste.

Cevi v objektu morajo biti očiščene in antikorozijsko zaščitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150°C.

Razvode v objektu se izolira s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline in z ovojem iz Al-pločevine.

Po opravljenih montažnih delih - vendar pred izoliranjem razvodov - je treba izvesti hladni tlačni preizkus instalacije ter po potrebi radiografsko ali penetracijsko kontrolo zvarov.

Kompenzacija raztezkov je naravna z L kompenzatorji.

Zaporne armature za ventila 1, 2 in izpuste so ventili s prirobničnimi priključki, PN16.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 30 (trideset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju junij 2023 – avgust 2023.

Velja za vse sklope:

Podrobnejše tehnične značilnosti gradenj so določene v:

- projektnih dokumentacijah:

- Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice, odsek Cesta v Kleče – JA 367, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-1902, 1912, februar 2022, ki jo je izdelal naročnik (velja za 1. sklop);

- Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-502, februar 2022, ki jo je izdelal naročnik (velja za 2. sklop);

- Gradnja priključka za OŠ Koseze, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-4855, marec 2022, ki jo je izdelal naročnik (velja za 3. sklop);

- Popisu materiala in del z obrazcem predračuna;

- Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 7. izdaja, junij 2021, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/ tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota),

- drugih tehničnih specifikacijah.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

Obseg gradnje oziroma obnove vročevodnega omrežja in priključkov lahko, v odvisnosti od izkazanega interesa lastnikov stavb za priključitev na omrežje, odstopa od predvidenega obsega gradnje.

V skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. list RS, št. 37/18) je treba po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred začetkom rednega obratovanja opraviti interni strokovno tehnični pregled in izdelati zapisnik, iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela, izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, ter to predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

2.6 FINANČNA ZAVAROVANJA

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – bianko menica

Izvajalec mora naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti takoj po podpisu pogodbe predložiti podpisan original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti šestdeset (60) dni od najdaljšega roka za dokončanje del.

Bianko menice morajo biti izstavljene ločeno po posameznih sklopih.

Za odpravo napak v garancijskem roku – bianko menica

Izvajalec bo moral naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti trideset (30) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Bianko menice morajo biti izstavljene ločeno po posameznih sklopih.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.

V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih v ponudbi navede gospodarski subjekt, ter tudi vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Razlogi za izključitev

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v primeru skupne ponudbe, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izpolniti in podpisati Prilogo »IZJAVA – OSEBE«.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga »IZJAVA – GOSPODRSKI SUBJEKT«,

- Priloga »IZJAVA – OSEBE«.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik in v primeru ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazilo: IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

### 3.2.2. FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti.

Dokazilo: Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v ponudbi predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma in ure predložitve ponudb. Navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo ponudnika izdan in pripravljen v tridesetih (30.) dneh pred rokom za predložitev ponudb.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

3.2.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

      - RefeRENce

1. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2017 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 200 v skupni dolžini trase cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 500 (petsto) metrov.

2. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2017 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 200 v skupni dolžini trase cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 200 (dvesto) metrov.

3. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2017 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri najmanj eni izgradnji ali obnovi vročevodnega ali toplovodnega priključka na objekt v obsegu od odcepa iz glavnega vročevoda / toplovoda do vključno vstopa v objekt.

Velja za vse sklope:

Ponudnik lahko reference med seboj smiselno sešteva.

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja referenc mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec seznam referenc ter izpolnjen obrazec potrdilo – reference s podatki investitorja /-ev referenčnega objekta ali drug obrazec iz predhodnih javnih naročil, ki mora biti po vsebini skladen z obrazcem iz te razpisne dokumentacije.

Zgoraj navedeni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalcem/ci, vendar mora v tem primeru izkazati, da je sam izvedel zahtevana referenčna dela v dolžini najmanj polovice zahtevane referenčne dolžine pri posameznem sklopu, za katerega podaja ponudbo.

V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval s podizvajalci, naročnik zahteva, da bo predmetna dela tudi dejansko izvajal prijavljeni podizvajalec, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja referenc.

Za obrazec potrdilo – reference je obvezna potrditev s strani investitorjev referenčnih objektov. Potrdila investitorjev referenčnih objektov niso potrebna v primerih, ko je bil investitor naročnik in so bila dela opravljena v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik pa je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah in zahtevati potrditev s strani investitorjev referenčnih objektov. Če v ponudbi navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci.

### 3.2.3.2 KADROVSKA STRUKTURA

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

- vodjo strojno inštalacijskih del,

- najmanj 3 (tri) varilce z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141.

Ponudnik mora za prijavljene kadre izpolniti obrazec Kadrovska struktura in predložiti naslednja dokazila:

- za vodjo del: potrdilo o izobrazbi strojne smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ali v Imenik vodij del pri IZS ali v Imenik vodij del OZS oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov,

- za varilce: veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141,

- za vse prijavljene kadre: kopije M-1 oziroma M-1/M-2 obrazca, ter v primeru sprememb še kopijo M-3 obrazca.

Prijavljeni vodja del mora izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami, v nadaljevanju GZ).. V primeru, da vodja del ni zaposlen pri ponudniku, mora ponudnik predložiti še pogodbo o medsebojnem sodelovanju in ga prijaviti kot podizvajalca. Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost navedenega vodje del in varilcev na gradbišču med izvajanjem del.

### 3.2.4 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določili 16. člena in ostalih določil GZ-1.

Dokazilo: Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali police, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

  - OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB in 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Gospodarski subjekt mora v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. V kolikor ponudnik predloži lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga »IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT«.

- Priloga »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.

- POJASNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PONUDB

Naročnik izključuje možnost spreminjanja ponudb. Od ponudnikov bo zahteval le pojasnila in/ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije za v ponudbi že predložene ponudbene dokumente.

- MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV za posamezni sklop.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA« v pdf. obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA«), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in Prilogo »PONUDBENI PREDRAČUN« - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik«.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči« naložiti izpolnjen obrazec IZJAVA - GOSPODARSKI SUBJEKT za vsakega od ostalih sodelujočih. Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Ostala ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken dokumentacije z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten predračun mora biti priložen v pdf in excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu razpisane gradnje, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

Druge priloge:

- Akt o skupni izvedbi naročila

- Seznam referenc

- Potrdilo – reference

- Kadrovska struktura ter dokazila

- Zavarovanje odgovornosti – zavarovalna polica

- Finančna sposobnost – Bon obrazec

- Izjava – Osebe

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Podizvajalci – Pooblastilo, soglasje, pravni akt o sodelovanju …

- Celoten predračun s popisom del in materiala v pdf in excel formatu.

6.2 VZOREC POGODBE

št. naročnika: JPE-SIR-136/22-____

št. izvajalca:

za izvedbo strojno inštalacijskih del

za sklop: ____________________________________

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 		5226406000

Identifikacijska št. za DDV:	SI 23034033

in

IZVAJALEC:              	______________________________, ki ga zastopa direktor ________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

TRR:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-136/22 po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu javnih naročil RS: ___________ z dne ____), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo strojno inštalacijskih del za sklop št.__ : _____________________ , v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. ________ z dne __________, ter na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-136/22, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo strojno inštalacijska dela za sklop št.__: __________________________ (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela).

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektnih dokumentacijah:

- Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice, odsek Cesta v Kleče – JA 367, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-1902, 1912, februar 2022, ki jo je izdelal naročnik (velja za 1. sklop);

- Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 35/C-502, februar 2022, ki jo je izdelal naročnik (velja za 2. sklop);

- Gradnja priključka za OŠ Koseze, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-4855, marec 2022, ki jo je izdelal naročnik (velja za 3. sklop).

Prevzeta dela bo izvajalec izvedel po pravilih stroke, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-136/22 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet te pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. __________ z dne __________ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne ______________ (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju ___ % popusta, podanega na pogajanjih dne _________, znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za posamezni sklop:

| Sklop | Opis – strojno inštalacijska dela | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367 |  |
| 2. | 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska – Prešernova |  |
| 3. | 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze |  |

Skupna vrednost strojno inštalacijskih del po tej pogodbi tako znaša:

__________________ EUR brez DDV

z besedo: ___________________________________________ evrov in ___/100

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v ponudbi izvajalca. Cene za merske enote del po ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene do končnega obračuna, razen v primeru znižanja cen, o čemer se izvajalec obvezuje obvestiti naročnika.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-136/22,

- ponudbi izvajalca iz 1. člena pogodbe,

- predračun izvajalca iz 3. člena pogodbe,

- dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 2. členu pogodbe,

- Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 7. izdaja, junij 2021, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/ tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota),

- dovoljenje za zapore in prekop javne prometne površine.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun del na podlagi izstavljenih začasnih mesečnih situacij in končne situacije, ločeno po posameznih sklopih.

- člen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih pogodbenih cen sestavi mesečne začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu. Začasna mesečna situacija mora biti izstavljena v roku petih (5) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

- člen

Naročnik je dolžan preveriti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v osmih (8) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo, ob upoštevanju 8. in 9. člena te pogodbe, plačati v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljenih končnih situacij, ločeno po sklopih. Izvajalec bo izstavil končno situacijo za posamezni sklop v roku osmih (8) koledarskih dni po opravljeni primopredaji, ki se izvrši s podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika, s katerim naročnik sprejme, izvajalec pa izroči izvedena dela. Pogoj za podpis zapisnika je zaključek vseh pogodbenih del. Zapisnik je priloga končne situacije.

Potrditev končne situacije in morebitno plačilo za obračunana dela, ki se lahko nanašajo le na izvedena dela v zadnjem obračunskem mesecu, na osnovi te situacije, se opravi v skladu s 7. členom te pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu za posamezni sklop, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, izvede le določen izvajalec del, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške. V takem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

- PODIZVAJALCI

- člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo /

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa/situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila /

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

ALI

11.a. člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

- NEPREDVIDENA, VEČ DELA IN DODATNA DELA

- člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih, več ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. členu te pogodbe, za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi izvajalca, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca so še:

- izdelati načrt organizacije gradbišča,

- z naročnikom pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- pred začetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,

- gradbišče urediti in označiti v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- poskrbeti, da vsi delavci izvajalca, ves čas zadrževanja na gradbišču, uporabljajo osebno zaščitno opremo,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega strokovnjaka),

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred začetkom izvajanja del predložiti predstavniku naročnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 5 (petih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine,

- na območju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| --- | --- |
| 1. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezna potrdila (evidenčne liste),

- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred začetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu dokumentacijo za izvedbo gradnje, pripadajoča mnenja oziroma soglasja, gradbeno dovoljenje, če je potrebno, PZI in varnostni načrt ter dovoljenje za zaporo in prekop javnih prometnih površin,

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču, in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo začetka del,

- uvesti izvajalca v delo.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec mora naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob sklenitvi pogodbe predložiti podpisan  en original bianko menice in menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti še šestdeset (60) dni po preteku najdaljšega roka za dokončanje del, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem le-tega izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec mora naročniku, takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti en original bianko menice z menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti še trideset (30) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v naslednjih terminih:

| Sklop | Opis – strojno inštalacijska dela | Rok izvedbe v koledarskih dneh | Predvideno obdobje izvajanja del |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367 | 210 (dvesto deset) dni | julij 2022 – september 2023 |
| 2. | 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska – Prešernova | 210 (dvesto deset) dni | julij 2022 – september 2023 v odvisnosti od sočasne gradnje z ostalo infrastrukturo |
| 3. | 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze | 30 (trideset) dni | junij 2023 – avgust 2023 |

Izvajalec je dolžan začeti z deli v desetih (10) koledarskih dneh od sestave zapisnika o uvedbi izvajalca v delo.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta aneks k tej pogodbi.

- GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi neustrezne kakovosti del ali opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v petnajstih (15) dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v času iz prejšnjega odstavka ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil naročnik in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

- člen

S podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del je zaključek pogodbenih del in uspešno opravljen interni tehnični pregled za posamezni sklop. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

- POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini nič cela dva odstotka (0,2 %) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve. Pogodbena kazen se nanaša tudi na roke za predložitev dokumentacije o izvedeni gradnji.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki izvedbe del se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja strojno inštalacijskih del (predstavnik) pri izvajalcu:

Vodja nadzora strojno inštalacijskih del in skrbnik pogodbe (predstavnik) pri naročniku:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi pri izvajalcu, v vsakem primeru pa najkasneje 16. (šestnajsti) dan od datuma oddaje priporočene pošiljke na pošti. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,

- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

V vsem ostalem, kar ni izrecno urejeno s to pogodbo, veljajo določila zakona, ki ureja gradnjo, in zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za vprašanja, ki jih le-ta ne urejata, pa Posebne gradbene uzance 2020, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

## Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

## in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

## V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

## Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 15. členom pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka garancijskega roka.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne 		________________, dne ________________

Naročnik:						Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

|  | POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

POVZETEK PREDRAČUNA/PONUDBA št. ____________ z dne ___________

Ponudbo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

Št javnega naročila: JPE-SIR-136/22 Izvedba strojno inštalacijskih del po sklopih (ustrezno obkrožite):

- 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367

- 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova

- 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze

- Podatki o ponudniku

Naziv in naslov ponudnika, matična in davčna številka:

Odgovorna oseba (Podpisnik pogodbe, funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

Številka transakcijskega računa ponudnika in naziv poslovne banke:

Kontaktna oseba (Funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

e-pošta za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN RS: _______________________________

Ponudnik je MSP (označi):	⃞	Da	⃞	Ne

MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

- PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV:

| Sklop | Opis – strojno inštalacijska dela | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | 30III-728-00 Obnova vročevodnega omrežja na območju Kuhljeve ulice - odsek Cesta v Kleče - JA367 |  |
| 2. | 30III-748-00 Obnova vročevoda T502 po Gregorčičevi ulici, odsek Slovenska - Prešernova |  |
| 3. | 30III434/131 Gradnja priključka za OŠ Koseze |  |
|  | SKUPAJ: |  |

- VELJAVNOST PONUDBE: 31. 8. 2022

Kraj in datum: _______________________ 	_____________________________

(Naziv ponudnika)

______________________________________________

(Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-136/22 Izvedba strojno inštalacijskih del po treh sklopih izjavljamo da:

- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;

- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila;

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2 in 158/20);

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik

- v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-136/22 pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,

- za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-136/22 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)

__________________________________________

(Datum, žig, naziv in podpis odgovorne osebe)

Navodila za izpolnitev:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik

|  | IZJAVA – OSEBE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-136/22 Izvedba strojno inštalacijskih del po treh sklopih dajem naslednjo izjavo:

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu _______________________________________ __________________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| (Kraj, datum) |  | (Podpis) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  | IZJAVA o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-162/22 Izvedba gradbenih del po treh sklopih

dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ________________________________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ________________________________________________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________________________________

ID ZA DDV: ________________________________________________________________________________

V zvezi z zgoraj navedenim javnim naročilom posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZintPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

# Kraj in datum: __________________________

____________________________________

(Naziv ponudnika)

_________________________________________________

(Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

|  | SEZNAM REFERENC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Javno naročilo: JPE-SIR-136/22 Izvedba strojno inštalacijskih del po treh sklopih

# Izjavljamo, da imamo v letih od 2017 do oddaje ponudbe naslednje reference iz naslova strojno inštalacijskih del (kot je to navedeno v pogoju 3.2.3.1 REFERENCE):

| # Investitor referenčnega objekta | # Navedba referenčnih del | # Vrsta, material in dimenzija cevovoda | # Dolžina trase cevovoda v metrih / št. priključkov | # Leto zaključka gradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Kraj in datum: __________________________

________________________

(Naziv ponudnika)

_________________________________

(Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

|  | POTRDILO - REFERENCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

### __________________________________________

### POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-136/22 Izvedba strojno inštalacijskih del po treh sklopih potrjujemo, da je:

___________________________________________________________________________________

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

___________________________________________________________________________________

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

v letu _________ v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne __________

v vlogi ___________________________________________ (glavni izvajalec / podizvajalec)

zaključil izvedbo strojno inštalacijskih del pri gradnji ali obnovi

- predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije ___________ v skupni dolžini trase cevovoda ________________ metrov;

- vročevodnega ali toplovodnega priključka ___________________________ (naziv priključka) na objekt v obsegu od odcepa iz glavnega vročevoda / toplovoda do vključno vstopa v objekt.

- (ustrezno označite in izpolnite!)

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba:   ______________________

e-pošta:     ______________________

Tel. ali GSM št.:   ______________________________

Kraj in datum: _____________________

____________________________________________

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

| KADROVSKA STRUKTURA |  |
| --- | --- |

Javno naročilo: JPE-SIR-136/22 Izvedba strojno inštalacijskih del po treh sklopih

|  | Funkcija | Ime, priimek, strokovna izobrazba, št. potrdila / certifikata / vpisa v imenik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vodja strojno inštalacijskih del |  |
| 2. | Varilec za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali TIG varjenje – varilni postopek 141 |  |
| 3. | Varilec za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali TIG varjenje – varilni postopek 141 |  |
| 4. | Varilec za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali TIG varjenje – varilni postopek 141 |  |

Ponudnik poleg izpolnjene tabele Kadrovska struktura predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja za kadre, ki jih prijavlja, v skladu z določili točke 3.2.3.2 te razpisne dokumentacije.

# Kraj in datum: __________________________

____________________________________

(naziv ponudnika)

____________________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO PONUDNIKA |  |
| --- | --- |

Ponudnik: __________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SIR-136/22 Izvedba strojno inštalacijskih del po treh sklopih sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA |  |  |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

PODATKI PODIZVAJALCA

Št. in naziv JN:  JPE-SIR-136/22 Izvedba strojno inštalacijskih del po treh sklopih

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

|  | MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | VZ0REC |  |
| --- | --- | --- | --- |

_________________

________________________________						(Kraj in datum)

(Izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z pogodbo št. ________ z dne _______, sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in ______________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti ____________________ (predmet pogodbe) v pogodbeni vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

__________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                                  (Funkcija zastopnika)                            (Podpis)

__________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                                  (Funkcija zastopnika)                           (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menico v višini do ______________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _________________________(navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. _________________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Energetika Ljubljana, d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica						Izdajatelj menice:

(Žig in podpis)

|  | MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI | VZOREC |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________				________________________

(Izdajatelj menice)							(Kraj, datum)

MENIČNA IZJAVA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

V skladu s pogodbo št. ________ z dne ________ za izvedbo _____________________________ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičencem) in izvajalcem ______________ (izdajatelj menice), je izvajalec opravil ______________(predmet pogodbe) v vrednosti _________________________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

_________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                       	  (Funkcija zastopnika)                		    (Podpis)

_________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                        	  (Funkcija zastopnika)                  		   (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da:

-	izpolni bianko menico v  vrednosti ________________ EUR,

-	da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

-	da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni njena bistvena sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo __________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. ________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Izdajatelj menice:

___________________

(Žig in podpis)

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.