Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Številka: JPE-SIR-450/20

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Izvedba gradbenih del po naslednjih sklopih:

- 30III434/126 Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 - Mala ulica 1

- 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta (gradbena in elektro instalacijska dela)

- 30II-890-000 Gradnja plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica, II B faza

- 30II-867-000 Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I

- 30II-883-000 Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 - 45N

- 30II-846-000 Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami

Ljubljana, dne 15. 1. 2021

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. , Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika

vabi ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izvedbo gradbenih del po naslednjih sklopih:

- 30III434/126 Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 - Mala ulica 1

- 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta (gradbena in elektro instalacijska dela)

- 30II-890-000 Gradnja plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica, II B faza

- 30II-867-000 Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I

- 30II-883-000 Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 - 45N

- 30II-846-000 Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

##### Naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - skl. US, 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP in 175/20) vabi k predložitvi ponudbe za izvedbo gradbenih del po naslednjih sklopih:

- 30III434/126 Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 - Mala ulica 1

- 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta (gradbena in elektro instalacijska dela)

- 30II-890-000 Gradnja plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica, II B faza

- 30II-867-000 Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I

- 30II-883-000 Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 - 45N

- 30II-846-000 Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami

Javno naročilo po pooblastilu naročnika izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Poleg razpisne dokumentacije je na spletni strani naročnika: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavljen tudi obrazec predračuna v elektronski obliki in grafične situacije. Gospodarski subjekt lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali skupno ponudbo, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil RS, vendar najkasneje do petka, 22. 1. 2021 do 12. ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudnik nosi vse stroške priprave in oddaje ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do petka, 29. 1. 2021 do 12. ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s tč. 6 razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN v petek, 29. 1. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na katerem bo omogočen dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN).

  - Pogajanja

Naročnik bo po pregledu ponudb ponudnike povabil na pogajanja. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost za posamezni sklop.

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Jezik in denarna enota

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni podatki v ponudbi pa morajo biti podani v EUR. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

2.2 PREDRAČUN

Celoten predračun razpisane gradnje je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Zaščiten je proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Cene na enoto morajo biti izražene v EUR brez DDV, na dve decimalni mesti in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto (velja za največ 5 % vseh postavk), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Predračunske postavke, ki so ocenjene v odstotkih, zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obrazca predračuna bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Velja za sklope 3, 4, 5 in 6:

Cena za enoto plinskega priključka tip I pri gradbenih delih naj upošteva:

- na območju cestišča, kjer poteka glavni plinovod: vsa potrebna gradbena dela kot pri glavnih plinovodih z izjemo odstranitve površinske ureditve in vzpostavitve le-teh v prvotno stanje, kar se obračuna pri glavnem plinovodu,

- na območju zemljišč bodočih uporabnikov: izdelava posteljice, obsipa cevi in dobava ter polaganje PVC opozorilnega traku. Ostala potrebna gradbena dela bo izvedel bodoči uporabnik v lastni režiji,

- možnost spreminjanja trase plinskih priključkov glede na projektno rešitev,

- cena mora ostati nespremenjena za morebitna več ali manj dela glede na skupno število plinskih priključkov po projektni oziroma ponudbeni dokumentaciji.

Cena za enoto plinskega priključka tip I lahko znaša največ 125,00 EUR za gradbena dela na javni površini!

Naročnik seznanja ponudnike, da sta dve vrsti plinskih priključkov za individualne objekte in sicer plinski priključek tip I, pri katerem je lastnik objekta tudi lastnik plinskega priključka (plača stroške izgradnje plinskega priključka) ter plinski priključek - SON, pri katerem je lastnik plinskega priključka Energetika Ljubljana (naročnik), kar je odvisno od izbire bodočega odjemalca (lastnika objekta) oziroma od sklenjene pogodbe med bodočim odjemalcem in naročnikom.

Ponudnike – potencialne izvajalce naročnik seznanja z obveznostjo izvedbe gradbenih del po zasebnem zemljišču lastnika objekta, po cenah na enoto gradnje za plinski priključek - SON, če lastnik objekta to naroči. Obračun teh gradbenih del je med lastnikom objekta in izvajalcem oziroma med izvajalcem in naročnikom, odvisno od sklenjene pogodbe med bodočim odjemalcem in naročnikom.

### 2.3 SKUPNA PONUDBA

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti ponudbi priložen tudi akt o skupni izvedbi naročila, ki mora opredeliti:

- vrsto in vrednost del, ki jih prevzema posamezni subjekt pri izvedbi predmeta javnega naročila,

- neomejeno solidarno odgovornost posameznega subjekta do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,

- vodilnega izvajalca in njegove pristojnosti.

## 2.4 PONUDBA S PODIZVAJALCI

## Ponudnik lahko del javnega naročila izvede s podizvajalci. V tem primeru mora upoštevati določbe 94. člena ZJN-3 in ponudbi predložiti naslednje priloge:

- Izjava - Gospodarski subjekt,

- Izjava - Osebe,

- Izjava o sodelovanju s podizvajalci in podatki podizvajalca.

2.5  OPIS NAROČILA IN ROK IZVEDBE

Kratek opis del po posameznih sklopih:

  - 30III434/126 Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 - Mala ulica 1:

Predmet sklopa je izvedba gradbenih del pri izgradnji skupinskega vročevodnega priključka za objekta na naslovih Trubarjeva ulica 11 in Mala ulica 1 v Ljubljani. Novi vročevodni priključek se zgradi delno po obstoječi trasi, kjer nadomesti dotrajani obstoječi toplovod, delno pa po novi trasi.

Obstoječe stanje:

Obstoječa priključitev objektov Trubarjeva ulica 11 in Mala ulica 1 poteka preko toplovoda dimenzije DN65, ki v kineti 56x35 cm poteka iz severne strani - iz objekta Mala ulica 3. Toplovod je bil zgrajen leta 1964. Objekt Trubarjeva ulica 11 je priklopljen neposredno na ta toplovod, objekt Mala ulica 1 pa je priklopljen preko cevovoda, ki se odceplja od toplovoda na dvorišču obeh objektov in je bil zgrajen leta 2010.

Predvideno novo stanje:

Novi vročevodni skupinski priključek poteka z južne strani objekta Trubarjeva ulica 11 - odcepi se od nove trase vročevoda T411, ki poteka po Trubarjevi cesti. Odcep DN40/125 in vstop v objekt je že bil izveden v letu 2019.

Novi projektirani vročevodni skupinski priključek DN40 se na obstoječega navezuje na mestu za zapornimi ventili po vstopu v objekt (točka1). Za ventili se dvigne pod strop in pod stropom poteka naravnost naprej po kleti objekta. V hodniku v kleti pravokotno spremeni smer in poteka ob strani, pod stropom vzdolž hodnika. Na določenem mestu nato pravokotno zavije in vstopi v obstoječi prostor toplotne postaje. Tam se v točki 2 od novega vročevodnega skupinskega priključka najprej odcepi predvideni vročevodni priključek DN25 za novo toplotno postajo za objekt Trubarjeva ulica 11 (ta ni predmet tega projekta/razpisa). Nato se vročevod vzporedno premakne ob zahodno steno prostora in poteka proti severni steni. Tam se po odzračevanju spusti navzdol, preide na predizolirane cevi DN40/125 in zapusti objekt (točka 3). Nato novi vročevodni skupinski priključek poteka po obstoječi trasi (obstoječi toplovod se odstrani). Pred pravokotnim zavojem v točki 4 se reducira na dimenzijo DN25/110 in nato nadaljuje v obliki predizoliranih fleksibilnih cevi dimenzije (28x2)/90. V točki 5 se priključi na obstoječi priključek (28x2)/77 za objekt Mala ulica 1, ki je bil zgrajen leta 2010.

Notranji del novega vročevoda se od priključitve na že zgrajeni del do mesta pred izstopom iz objekta dviguje (tam je predvideno odzračevanje).

Zunanji del novega vročevoda se predvidoma dviguje proti objektu Mali trg 1. Paziti je potrebno, da se bo na pravi višini priključil na priključek (28x2)/77, ki se po projektu iz leta 2010 dviguje navzgor (cevovod ni geodetsko posnet). Zato je najprej potrebno z izkopom v točki 5 ugotoviti dejansko višino obstoječega cevovoda, da se lahko potem določi višine in padec novega vročevodnega skupinskega priključka od točke 3!

Gradbena dela na trasi projektiranega vročevodnega skupinskega priključka vključujejo rušenje stopnic, betonskega zidu in plošče, odstranitev peščene površine, izkop jarkov, rušenje obstoječe kinete, pripravo dna jarka, obsutje predizoliranih cevi s peskom granulacije 0..4 mm, zasipanje jarka z dopeljanim tamponskim materialom (zrnavost materiala od 0 do 60 mm) in obstoječim izkopanim materialom, komprimiranje tamponskega materiala in obstoječega izkopanega materiala po slojih do predpisane zbitosti ter ureditev okolice v prvotno stanje (ponovna izdelava stopnic, zidu in tlaka ter ureditev neutrjenih površin).

Strojni izkop jarkov je mogoč na odsekih trase cevovoda, kjer komunalni vodi niso v neposredni bližini trase ali se s traso križajo, kar je razvidno iz situacije – zbirnika komunalnih vodov. Gradbena dela na območju križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvajati z ročnim izkopom.

Pri izkopu jarka je potrebno upoštevati splošna gradbena pravila. Kjer je večja globina izkopa, je potrebno izvesti varovanje gradbene jame: obojestransko zaščito brežin gradbene jame z razpiranjem oziroma ustreznim postopkom varovanja.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopu gradbene jame, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih naprav in objektov. Le te je potrebno zavarovati pred poškodbami.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.

Po zaključenih gradbenih delih je potrebno na trasi cevovoda vzpostaviti zunanjo ureditev v prvotno stanje.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 25 (petindvajset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju marec 2021 – april 2021.

  - 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta:

Predmet sklopa je rušitev obstoječe merilno regulacijske postaje RP 13 in gradnja nove merilno regulacijske postaje RV 13 – Letališka, severno od obstoječe postaje, ob Letališki cesti v Ljubljani. Sklop zajema gradbena ter elektro inštalacijska dela.

GRADBENA DELA:

Konstrukcija objekta:

MERILNO REGULACIJSKA postaja je vgrajena v tipski pritličen železobetonski objekt, zunanjih tlorisnih dimenzij 6,20 x 3,60 m, višine 3,48 m. Znotraj postaje se predvidijo trije prostori (prostor za regulacijo, prostor za telemetrijo in prostor za odorirno napravo). Vhod v prostor regulacije je s prednje, vzhodne strani. Vhod v prostor za telemetrijo in odoriranje pa z zadnje, zahodne strani. Zračenje je naravno z rešetkami v bočni steni in rešetkami v vhodnih vratih. Dovod in izstop plinovodnih cevi v objekt je vidno speljan preko obeh bočnih sten objekta.

Armiranobetonska temeljna talna plošča je postavljena na AB pasovni temelj, ki sega do globine nosilnih temeljnih tal. Strešna konstrukcija je dvokapnica iz jeklenih IPE in HOP profilov, kritina pločevina (Trimoterm SNV 60 – barva antracit siva). Odvodnjavanje s strehe se preko žlebov izvede v peskolov in ponikovalnico na vsaki strani postaje.

Končni fasadni sloj objekta je ometan in prepleskan. Notranjost objekta je samo prepleskana. Barva fasade je bela, fasadni cokel je antracit siva. Po tleh se izvede estrih in antistatični premaz v prostoru za regulacijo. Stavbno pohištvo je izvedeno iz barvane kovine (3x vrata in 8x prezračevalne rešetke so kovinske pobarvane-antracit siva).

Po obodu parcele, na kateri stoji merilno regulacijska postaja, se izvede nova panelna ograja z dvojnimi vhodnimi vrati (barva je antracit siva). Stebri ograje so privijačeni v betonske temelje po obodu parcele. Znotraj ograje se uredi nova zunanja ureditev, tlakovanje z betonskimi tlakovci. Dostop do postaje se izvede preko nove dostopne ceste z obstoječe ceste.

Temelji in talna plošča:

Objekt je postavljen na temeljno AB talno ploščo debeline 20 cm. Temeljna AB talna plošča sega 0,10 m nad končno točko terena. Zaradi preprečevanja kapilarnega dviga vlage in povečanja odpornosti betonske površine proti zmrzali sta temeljna plošča in pasovni temelj hidroizolirana. Mesta prekinitve betoniranja so premazana s hidroizolacijskim premazom (npr. hidrostop). Tla pod temelji pred betoniranjem pregleda geomehanik in v primeru slabše nosilnosti tal zahteva ponovni izračun temeljev in predpiše sanacijo temeljnih tal. Predpostavljena nosilnost tal je 0,85 kN/m2.

Talna AB plošča je armirana s Q mrežo in debeline 20 cm ter iz finozaribanega betona C 20/25. Talna plošča je dimenzij 6,3 x 3,7 m, torej 0,5 cm večja na vseh straneh od objekta. Temelje in talno ploščo je potrebno izdelati z natančnostjo +- 5 cm.

Tlak v regulacijskem prostoru je epoksi samorazlivni tlak s povečano prevodnostjo. Epoksi tlak se izdela po montaži opreme, vse morebitne poškodbe talne plošče je potrebno predhodno sanirati z ustreznimi sanirnimi materiali (na osnovi epoksi smol).

V stransko steno novega AB tipskega objekta postaje RV-13 se izvedejo štirje preboji za vstop in izstop plinovodne cevi. Na severni strani se izvede preboj fi 273 mm za vstopno cev JE DN 200. Na južni strani se izvedejo trije preboji fi 273 mm, fi 210 mm in fi 130 mm za izstopne plinovodne cevi JE DN 200, JE DN 150 in JE DN 80.

Montažni objekt:

Objekt bo tipski in bo izdelan pri dobavitelju ter sestavljen na licu mesta. Ustreza objekt, ki ga proizvaja IGM Sava d.o.o. Zunanje dimenzije objekta bodo 6,20 x 3,60 m z višino 2,65 m. Stene, talna in stropna plošča postaje bodo iz armiranega betona. Stene in stropna plošča so iz betona C 25/30, debeline 15,0 cm. V stropu prostora bo razbremenilna odprtina svetlih mer 455 x 220 cm, v stranskih stenah pa bodo prezračevalne odprtine 60 x 40 cm. Na vsaki strani so štiri prezračevalne odprtine. Na čelni strani bodo vgrajena dvokrilna vrata (2,80x2,30 m), na zadnji strani, kjer je prostor za telemetrijo in odorirno napravo, pa bodo vgrajena 2x vhodna enokrilna vrata (1,00x2,30 m).

Vrata so iz jeklenih profilov in bombirane pločevine ter pleskana z alkidnim premazom. Ključavnica je tipska, vrata imajo omejevalec odpiranja z možnostjo fiksiranja krila v odprtem položaju. Predvidena je točkovna pripira iz kotnika pritrjenega v talno ploščo pri zapahu krila brez kljuke, ki jo je mogoče demontirati.

Izvedeta se tudi dva nova prostora za potrebe telemetrije in potrebe odoriranja. Med glavnim prostorom in prostorom za telemetrijo in prostorom za odoriranje se vgradi predelna stena debeline 10 cm. Predelna stena 10 cm se vgradi tudi med prostorom za telemetrijo in prostorom za odoriranje. Vsak izmed prostorov mora imeti dimenzije 1,6 x 0,8 m in dostop preko novih enokrilnih vrat. Prostori morajo biti med seboj nepredušno ločeni.

Strop in notranje stene objekta so opleskane z disperzijsko belo barvo. Notranji oplesk se izdela po montaži objekta. Fasada je obrizgana s plastičnim fasadnim ometom in pleskana z belo zunanjo akrilno belo barvo. Fasani cokel v višini 50 cm pa v antracit sivi barvi.

Nova streha je dvokapnica, naklona 15 stopinj, izdelana iz kovinskih IPE in HOP profilov ter prekrita s Trimoterm SNV 60 profilirano pločevino, katero sidramo v stropno AB ploščo. Vsi kovinski deli morajo biti ozemljeni.

Na strehi bo na vsaki strani nameščen žleb, odtočna vertikalna cev in točkovni snegolovi iz Alu pobarvane pločevine. Odvod padavinske vode je speljan preko žleba v peskolov fi 40 cm in nato v ponikovalnico fi 80 cm.

Zunanja ureditev:

Obstoječa zunanja ureditev - rušitev:

Na lokaciji obstoječe regulacijske postaje RP-13 se po rušitvi objekta zunanja ureditev ne spremeni. Predvidi se peščena površina oziroma humus. Predmet rušitve je celotna obstoječa postaja RP-13 (7,0x4,0x3,5 m - zidovi, strešna konstrukcija, jekleni elementi) in zunanje okolice znotraj ograje (tlakovci) ter porušitev varnostne ograje.

Nova zunanja ureditev:

Za potrebe nove zunanje ureditve za novo postajo RV-13 se odstrani del obstoječe peščene površine oziroma humusa. Napravi se gradbeni izkop za nove vstopne in izstopne plinovode. Do vhoda se izvede nova asfaltirana dostopna pot.

Okoli objekta RV-13 je na novo izvedena panelna ograja z ograjnimi dvokrilnimi vrati. Znotraj panelne ograje se ob objektu RV-13 izvede pas iz savskega proda 16-32 mm v širini 40 cm vzdolž objekta in novi betonski tlakovci okoli objekta do zunanje ograje. Pod tlakovci se vgradi posebna vodoprepustna drenažna tkanina oziroma folija, ki preprečuje rast plevela. Na preostalem območju se ob dovozni cesti vgradi humus v povprečni debelini 20 cm.

Objekt ne potrebuje navezave na telefonsko, vodovodno in fekalno kanalizacijsko omrežje. Objekt bo za svoje delovanje navezan na obstoječe elektro energetsko omrežje z novim elektro priključkom.

ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA:

Vse tehnične zahteve za izvedbo elektro inštalacijskih del so navedene v prilogi – tehničnem poročilu z nazivom: »3_RV-13_Letaliska_PZI_teksti_TP_ELEKTRO.pdf«. Navedeni dokument je sestavni del tega povabila in ga mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Podroben opis razpisanih del sklopa je razviden iz obrazca predračuna in situacij, ki so tudi sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 90 (devetdeset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju marec 2021 – julij 2021.

  - 30II-890-000 Gradnja plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica, II B. faza:

Pri tem sklopu se razpisuje novogradnja plinovodnega omrežja zemeljskega plina na območju POC Škofljica, II B. faza v skupni dolžini cca. 740 metrov. V plinovodih dimenzij PE 110x6.6 in PE 63x5.8 se bo transportiral zemeljski plin tlaka do 4,0 bar, ki se bo v priključenih stavbah uporabljal za ogrevanje, tehnologijo, pripravo tople sanitarne vode in kuho.

Novo projektirani del plinovoda S 2321, PE 110x6.6 se bo v vozlišču št. 1 navezal na obstoječi del plinovoda S 2321, PE 110x6.6 in se bo nadaljeval ob novo projektiranim vodovodom v vozišču Ceste 12. V vozlišču št. 2 se bo omenjeni plinovod reduciral in sicer iz dimenzije PE 110x6.6 v dimenzijo PE 63x5.8. Omenjeni plinovod se bo končal v točki št. 3.

Novo projektirani plinovod S 2322, PE 110x6.6 se bo v vozlišču št. 2 navezal na novo projektirani del plinovoda S 2321, PE 110x6.6 in se bo nadaljeval ob novo projektiranim vodovodom v vozišču Ceste 9. V točki št. 5 se bo omenjeni plinovod reduciral in sicer iz dimenzije PE 110x6.6 v dimenzijo PE 63x5.8. Omenjeni plinovod se bo končal v točki št. 6.

Novo projektirani plinovod S 2323, PE 110x6.6 se bo v vozlišču št. 4 navezal na novo projektirani del plinovoda S 2322, PE 110x6.6 in se bo nadaljeval ob novo projektiranim vodovodom v vozišču Ceste 11. Odcep se bo izvedel z reducirnim T-kosom PE 110/PE 63. Takoj za odcepom se bo vgradila zaporna pipa ZZP 63. Omenjeni plinovod se bo končal v točki št. 7.

Novo projektirani del plinovoda S 2328, PE 63x5.8 se bo v vozlišču št. 9 navezal na obstoječi del plinovoda S 2328, PE 63x5.8 in se bo nadaljeval proti jugu med novo projektiranim vodovodom in novo projektirano kanalizacijo v vozišču Ceste 7. Omenjeni plinovod se bo končal v točki št. 10.

Istočasno z izgradnjo plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica se bodo zgradili tudi odcepi za plinske priključke. Dimenzije plinskih priključkov bodo PE 63x5.8. Odcep se bo izvedel s sedlom z obojko PE 110/PE 63 ali reducirnim T-kosom PE 63/PE 63. Takoj za odcepom se predvidi zaporna pipa ZZP 63. Plinski priključki so bodo končali s cevno kapo PE 63.

Gradbena dela in ureditev gradbišča naj se izvajajo v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Gradbena dela vključujejo izkop jarka, napravo posteljice in obsutje cevi z drobnozrnatim peskom, zasipanje jarka z dopeljanim tamponskim materialom (zrnavost materiala od 0 do 60 mm) oziroma obstoječim izkopanim materialom in komprimiranje tamponskega materiala po slojih do predpisane zbitosti in povrnitev zunanje okolice v prvotno stanje. Strojni izkop jarkov je mogoč na odsekih trase plinovoda, kjer komunalni vodi niso v neposredni bližini trase ali se s traso ne križajo, kar je razvidno iz situacij.

Plinovod bo grajen v pločniku in cestišču, zato je prepovedano spreminjati obstoječo konfiguracijo terena, uničevati ali poškodovati drevje ali grmovje, uničevati podrast in odlaganje odpadkov. Odvečni odpadni material ali zemeljski višek naj se odpelje na za to urejeno deponijo izven varovanega območja.

Na odsekih, kjer projektirani plinovod poteka po urejenih dostopnih poteh do objektov, je potrebno le te po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. V prvotno stanje se po končanih delih povrne tudi vsa zunanja ureditev in sicer v stanje, kakršno je bilo pred začetkom izvajanja del.

Pri križanju in približevanju z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upoštevati predpisane varnostne odmike in odmike navedene v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1). Gradbena dela na območju križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb.

V primeru, ko je zaradi pomanjkanja prostora nemogoče ugoditi zahtevam v pravilniku, se projektirano plinovodno omrežje vodi v zaščitni cevi. Ravno tako se plinovodno omrežje vodi v zaščitni cevi tudi v primeru približanja jašku javne kanalizacije.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti. Ravno tako je potrebno v času gradnje uvesti stroge varnostne ukrepe in nadzor in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi mora biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

Podroben opis razpisanih del sklopa je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 45 (petinštirideset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju marec 2021 – maj 2021 v odvisnosti od sočasne gradnje z ostalo komunalno ureditvijo POC Škofljica.

  - 30II-867-000 Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I:

V Ljubljani v Rožni dolini, cesta I se bo zgradil glavni plinovod N-18013 dimenzije PE63x5,8 v dolžini cca. 50 metrov za oskrbo z zemeljskim plinom za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhe in tehnologije ter predvidoma 3 plinski priključki za objekte ob trasi. Plinovodno omrežje bo nizkotlačno (delovni tlak plina bo do 100 mbar) in bo zgrajeno iz polietilena visoke gostote HDPE (PE100). Plinovod se izvede s klasičnim izkopom in polaganjem nove cevi iz materiala PE 100 ter povrnitvijo zunanjih površin v obstoječe stanje.

Novo projektirani glavni plinovod N-18013, PE63x5,8 se bo začel v vozlišču št. 1 na mestu navezave na obstoječem glavnem plinovodu N-18000, PVC 250, na robu ceste Rožna dolina, cesta X. Za navezavo se vgradi plinska zaporna pipa PE63, PN4. Plinovod nato nadaljuje v ulico Rožna dolina, cesta I in se zaključi v točki 2 s cevno kapo PE63.

Gradbena dela in ureditev gradbišča naj se izvajajo v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Gradbena dela vključujejo odstranitev sloja asfalta, izkop jarka, napravo posteljice in obsutje cevi z drobnozrnatim peskom, zasipanje jarka z dopeljanim tamponskim materialom (zrnavost materiala od 0 do 60 mm) oziroma obstoječim izkopanim materialom in komprimiranje tamponskega materiala po slojih do predpisane zbitosti in povrnitev zunanje okolice v prvotno stanje. Strojni izkop jarkov je mogoč na odsekih trase plinovoda, kjer komunalni vodi niso v neposredni bližini trase ali se s traso ne križajo, kar je razvidno iz situacije.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izkopu gradbene jame, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih naprav in objektov ob katerih poteka plinovod.

Pri križanju in približevanju z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno upoštevati predpisane varnostne odmike in odmike, navedene v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1). Gradbena dela na območju križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvajati z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb.

Po končanih delih je potrebno zunanjo ureditev povrniti v prvotno stanje.

Podroben opis razpisanih del sklopa je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 30 (trideset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju april 2021 – junij 2021.

  - 30II-883-000 Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 – 45N:

Obstoječe stanje:

Območje Zgornjih Pirnič v Občini Medvode je v pretežni meri pozidano s strnjeno individualno gradnjo in za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ter kuho ni oskrbovano z zemeljskim plinom. Zaradi potreb po ogrevanju, pripravi tople sanitarne vode ter kuhe se bo plinovodno omrežje razširilo iz smeri Ljubljane proti Medvodam.

Obstoječ plinovod je zaključen v glavni cesti severozahodno od predvidenega plinovoda (projektiran v DGD projektni dokumentaciji Gradnja plinovoda v Zgornjih Pirničah, št. projekta S1923/21973 z dne oktober 2019) v točki št. 1. V predvidenem plinovodu se bo transportiral zemeljski plin tlaka do 1 bar, ki se v priključenih objektih uporablja za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in kuho.

Opis posega – predvidenega stanja:

Predvideni plinovod S 1900, PE 225x13.4, se bo v točki št. 1 navezal na predviden plinovod S 1900, PE 225x13.4, zajet v DGD pod naslovom Gradnja plinovodnega omrežja v Zgornjih Pirničah št. projekta S1923/21973, z dne oktober 2019. Navezava se bo izvedla prek obojke PE 225. Od točke št. 1 se bo predviden plinovod nadaljeval proti severozahodu do končne točke št. 2, kjer se bo zaključil z navezavo na obstoječ del plinovoda S 1900, PE 225 prek obojke PE 225.

V točki št. 3 se bo predviden plinovod S 1878, PE 63x5,8 navezal na projektiran del plinovoda S 1900, PE 225x13,4. Navezava se bo izvedla prek navrtalnega sedla PE 225/63. Od točke št. 3 se bo predviden plinovod S 1878, PE 63x5,8 nadaljeval proti severovzhodu do končne točke št. 4, kjer se bo zaključil z izpihovalno cevjo.

V točki št. 5, se bo predviden plinovod S 1807, PE 63x5,8 navezal na projektiran del plinovoda S 1900, PE 225x13,4. Navezava se bo izvedla prek navrtalnega sedla PE 225/63. Od točke št. 5 se bo predviden plinovod S 1807, PE 63x5,8 nadaljeval proti jugu do končne točke št. 6, kjer se bo zaključil z navezavo na predviden del plinovoda S 1900, PE 225 (zajet v DGD pod naslovom Gradnja plinovodnega omrežja v Zgornjih Pirničah št. projekta S1923/21973, z dne oktober 2019) prek obojke PE 63.

V točki št. 7, se bo predviden plinovod S 1932, PE 63x5,8 navezal na projektiran del plinovoda S 1900, PE 225x13,4. Navezava se bo izvedla prek navrtalnega sedla PE 225/63. Od točke št. 7 se bo predviden plinovod S 1932, PE 63x5,8 nadaljeval proti jugovzhodu do končne točke št. 8, kjer se bo zaključil z navezavo na predviden del plinovoda S 1932, PE 63x5,8 (zajet v DGD pod naslovom Gradnja plinovodnega omrežja v Zgornjih Pirničah št. projekta S1923/21973, z dne oktober 2019) prek obojke PE 63.

Skupna dolžina glavnih plinovodov, ki se bodo zgradili, znaša cca. 760 metrov. Plinovod bo zgrajen s cevmi iz polietilena visoke gostote (PE 100).

Istočasno je predvidena izgradnja cca. 7 plinskih priključkov ob trasi plinovoda.

Podroben opis razpisanih del sklopa je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 60 (šestdeset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju april 2021 – avgust 2021.

  - 30II-846-000 Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami:

Obstoječe stanje:

Na območju Mokrške ulice in ulice Pod bukvami v Ljubljani obstaja obstoječe PVC omrežje. Obstoječe PVC plinovodno omrežje N 17000, PVC 150 poteka po Mokrški ulici in plinovodno omrežje N 17010, PVC 150 pa poteka po ulici Pod bukvami. Obstoječe PVC omrežje se bo obnovilo in izvedlo s cevmi iz polietilena.

Opis posega – predvidenega stanja:

Predmet sklopa je obnova plinovodnega omrežja po Mokrški ulici in ulici Pod bukvami v Murglah v skupni dolžini plinovodov cca. 720 metrov.

V točki št. 1 oziroma na Mokrški ulici se bo projektirani plinovod N 17000, PE 160x9,5 navezal na obstoječi že obnovljeni plinovod N 17000, PE 160x9,5 in bo potekal proti jugu do točke št. 2, kjer se bo navezal na obstoječi že obnovljeni plinovod N 17000, PE 160x9,5. Projektirani plinovod N 17000, PE 160x9,5 bo potekal ob obstoječem plinovodu N 17000, PVC 150 na oddaljenosti cca. 1,50 m po Mokrški ulici.

S projektiranega plinovoda N 17000, PE 160x9,5 se bodo med točko št. 1 in točko št. 2 odcepili in obnovili posamezni odcepi za obstoječe PVC plinovode:

- V točki št. 3 se bo izvedla prevezava obstoječega plinskega priključka PE 63x5,8 na nov plinovod N 17000, PE 160x9,5;

- V točki št. 4 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17180, PVC 100 na nov plinovod N 17000, PE 160x9,5. Obstoječi plinovod N 17180, PVC 100 se bo v dolžini cca. 10,0 m obnovil kot plinovod N 17180, PE 63x5,8;

- V točki št. 5 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17071, PVC 80 na nov plinovod N 17000, PE 160x9,5. Obstoječi plinovod N 17071, PVC 80 se bo v dolžini cca. 2,5 m obnovil kot plinovod N 17071, PE 63x5,8;

- V točki št. 6 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17150, PVC 150 na nov plinovod N 17000, PE 160x9,5. Obstoječi plinovod N 17150, PVC 150 se bo v dolžini cca. 10,0 m obnovil kot plinovod N 17150, PE 110x6,6;

- V točki št. 7 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17040, PVC 100 na nov plinovod N 17000, PE 160x9,5. Obstoječi plinovod N 17040, PVC 100 se bo v dolžini cca. 2,0 m obnovil kot plinovod N 17040, PE 110x6,6;

- V točki št. 8 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17041, PVC 100 na nov plinovod N 17000, PE 160x9,5. Obstoječi plinovod N 17041, PVC 100 se bo v dolžini cca. 2,5 m obnovil kot plinovod N 17041, PE 63x5,8.

V točki št. 9 oziroma na ulici Pod bukvami se bo projektirani plinovod N 17010, PE 110x6,6 navezal na obstoječi plinovod N 17200, PVC 200 in bo potekal proti jugu do točke št. 10, kjer se bo navezal na obstoječi plinovod N 17010, PVC 150.

S projektiranega plinovoda N 17010 PE 110x6,6 se bodo med točko št. 9 in točko št. 10 odcepili in obnovili posamezni odcepi za obstoječe PVC plinovode:

- V točki št. 11 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17080, PVC 80 na nov plinovod N 17010, PE 110x6,6. Obstoječi plinovod N 17080, PVC 80 se bo v dolžini cca. 4,0 m obnovil kot plinovod N 17080, PE 63x5,8;

- V točki št. 12 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17090, PVC 80 na nov plinovod N 17010, PE 110x6,6. Obstoječi plinovod N 17090, PVC 80 se bo v dolžini cca. 4,0 m obnovil kot plinovod N 17090, PE 63x5,8;

- V točki št. 13 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17100, PVC 80 na nov plinovod N 17010, PE 110x6,6. Obstoječi plinovod N 17100, PVC 80 se bo v dolžini cca. 3,5 m obnovil kot plinovod N 17100, PE 63x5,8;

- V točki št. 14 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17180, PVC 100 na nov plinovod N 17010, PE 110x6,6. Obstoječi plinovod N 17180, PVC 100 se bo v dolžini cca. 8,0 m obnovil kot plinovod N 17180, PE 110x6,6;

- V točki št. 15 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17110, PVC 80 na nov plinovod N 17010, PE 110x6,6. Obstoječi plinovod N 17110, PVC 80 se bo v dolžini cca. 5,0 m obnovil kot plinovod N 17110, PE 63x5,8;

- V točki št. 16 se bo izvedla prevezava obstoječega plinovoda N 17170, PVC 80 na nov plinovod N 17010, PE 110x6,6. Obstoječi plinovod N 17170, PVC 80 se bo v dolžini cca. 2,5 m obnovil kot plinovod N 17170, PE 63x5,8.

V projektiranih plinovodih dimenzij PE 160x9,5, PE 110x6,6 in PE 63x5,8 se bo vodil zemeljski plin tlaka 100.0 mbar in bo izveden s cevmi iz polietilena visoke gostote (PE 100). Hkrati se bodo obnovili tudi obstoječi jekleni plinski priključki in zgradili novi plinski priključki (cca. 15 kosov) do individualnih objektov, ki se nahajajo ob novem obnovljenem plinovodu.

Podroben opis razpisanih del sklopa je razviden iz obrazca predračuna in situacije, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 120 (sto dvajset) koledarskih dni. Dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju september 2021 – maj 2022 v odvisnosti od sočasne gradnje z ostalo komunalno infrastrukturo.

Velja za vse sklope:

Podrobnejše tehnične značilnosti gradenj so določene v:

- projektnih dokumentacijah:

- 1. sklop:

- Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 – Mala ulica 1, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-481, oktober 2020, ki jo je izdelal naročnik;

- 2. sklop:

- Obnova RP 13 – Letališka cesta, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: RV-13/22016, junij 2020, ki jo je izdelal naročnik;

- 3. sklop:

- POC Škofljica – komunalna oprema – II. b faza, Občina Škofljica, PZI št. projekta: 1765/18, februar 2020, ki jo je izdelala družba LESPRO d.o.o., Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana - Črnuče;

- 4. sklop:

- Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: N-18013/22054, december 2020, ki jo je izdelal naročnik;

- 5. sklop:

- Gradnja plinovodnega omrežja na odseku Zgornje Pirniče 6 – 45N, Občina Medvode, PZI št. projekta: S-1900/22083, december 2020, ki jo je izdelal naročnik;

- 6. sklop:

- Obnova plinovoda N 17000 po Mokrški in plinovoda N 17010 po ulici Pod bukvami, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: N-17000/22063, julij 2020, ki jo je izdelal naročnik;

- popisu del z obrazcem predračuna;

- Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 6. izdaja, oktober 2018, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/ tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota) [velja samo za sklop 1];

- Tehničnih zahtevah za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav, 11. dopolnjena in popravljena izdaja, avgust 2020, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-plin) [velja za sklope 2, 3, 4, 5 in 6];

- Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/02, 54/02 in 17/14-EZ-1) [velja za sklope 2, 3, 4, 5 in 6];

- drugih tehničnih specifikacijah.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

Obseg gradnje oziroma obnove vročevodnega in plinovodnega omrežja in priključkov lahko, v odvisnosti od izkazanega interesa lastnikov stavb za priključitev na omrežje, odstopa od predvidenega obsega gradnje.

V skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. list RS, št. 37/18) je treba po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred začetkom rednega obratovanja opraviti interni strokovno tehnični pregled in izdelati zapisnik, iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela, izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, ter to predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

2.6 FINANČNA ZAVAROVANJA – velja samo za sklope 2, 3, 5 in 6

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – bianko menica

Izvajalec bo moral naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti takoj po podpisu pogodbe predložiti podpisan original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti sto dvajset (120) dni od najdaljšega roka za dokončanje del.

Bianko menice morajo biti izstavljene ločeno po posameznih sklopih.

Za odpravo napak v garancijski dobi – bianko menica

Izvajalec bo moral naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti trideset (30) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Bianko menice morajo biti izstavljene ločeno po posameznih sklopih.

Finančno zavarovanje se ne zahteva za sklopa 1 in 4.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali se drugače seznanil, da je bil gospodarski subjekt in/ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v enem od položajev iz 1., 2. in 5. odstavka 75. člena ZJN-3.

- Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2 in 158/20).

Dokazilo:    IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje) oziroma podizvajalca ali subjekta, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, in ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, mora ponudba vsebovati tudi izpolnjene in podpisane obrazce IZJAVA – OSEBE.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik in v primeru ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazilo: IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

### 3.2.2. FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti.

Dokazilo: Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v ponudbi predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma in ure predložitve ponudb. Navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo ponudnika izdan in pripravljen v 30. dneh pred rokom za predložitev ponudb.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

3.2.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

      - RefeRENce

1. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2014 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna gradbena dela pri gradnji ali obnovi najmanj dveh vročevodnih ali toplovodnih priključkov na objekt.

2. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od leta 2014 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjene pogodbe izvedel vsa potrebna gradbeno obrtniška dela na plinski postaji na plinovodnem omrežju.

3. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2015 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna gradbena dela pri najmanj dveh izgradnjah ali obnovah distribucijskega omrežja zemeljskega plina (glavni in priključni plinovodi) ali gradbena dela pri najmanj dveh izgradnjah javnega vodovoda ali gradbena dela pri najmanj dveh izgradnjah kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini cevovoda najmanj 700 (sedemsto) metrov.

4. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2015 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna gradbena dela pri najmanj eni izgradnji ali obnovi distribucijskega omrežja zemeljskega plina (glavni in priključni plinovodi) ali gradbena dela pri najmanj eni izgradnji javnega vodovoda ali gradbena dela pri najmanj eni izgradnji kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini cevovoda najmanj 100 (sto) metrov.

5. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2015 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna gradbena dela pri najmanj dveh izgradnjah ali obnovah distribucijskega omrežja zemeljskega plina (glavni in priključni plinovodi) ali gradbena dela pri najmanj dveh izgradnjah javnega vodovoda ali gradbena dela pri najmanj dveh izgradnjah kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini cevovoda najmanj 700 (sedemsto) metrov.

6. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2014 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna gradbena dela pri gradnji ali obnovi plinovodnega omrežja zemeljskega plina (glavni in priključni plinovodi) v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 700 (sedemsto) metrov.

Velja za vse sklope:

Ponudnik lahko reference oziroma referenčne dolžine med seboj sešteva pri sklopih od 3 do 5.

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev, ali z dnem izdaje uporabnega dovoljenja (v primeru novogradnje).

Zgoraj navedeni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalcem/ci, vendar mora v tem primeru izkazati, da je sam izvedel zahtevana referenčna dela v dolžini najmanj polovice zahtevane referenčne dolžine pri posameznem sklopu, za katerega podaja ponudbo.

V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval s podizvajalci, naročnik zahteva, da bo predmetna dela tudi dejansko izvajal prijavljeni podizvajalec, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja referenc.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja referenc mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec seznam referenc ter izpolnjen obrazec potrdilo – reference s podatki investitorja /-ev referenčnega objekta ali drug obrazec iz predhodnih javnih naročil, ki mora biti po vsebini skladen z obrazcem iz te razpisne dokumentacije (nahaja se v poglavju 13).

Za obrazec potrdilo – reference je zaželena potrditev s strani investitorjev referenčnih objektov, ni pa obvezna. Potrdila investitorjev referenčnih objektov tudi niso potrebna v primerih, ko je bil investitor naročnik in so bila dela opravljena v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik pa je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah in zahtevati potrditev s strani investitorjev referenčnih objektov. Če v ponudbi navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci.

### 3.2.3.2 KADROVSKA STRUKTURA

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

- vodjo gradbenih del,

- vodjo elektro instalacijskih del (samo za sklop 2),

- najmanj dva (2) delavca za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih, kar se dokaže s predložitvijo ustreznega potrdila o strokovni usposobljenosti (samo za sklop 2);

- najmanj enega (1) preglednika električnih inštalacij z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele (samo za sklop 2).

Ponudnik mora za prijavljene kadre izpolniti obrazec Kadrovska struktura in predložiti naslednja dokazila:

- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali navedbo št. vpisa v Imenik IZS oziroma potrdilo o vpisu v imenik IZS za vodji del,

- kopije M-1/M-2 obrazca, ter v primeru spremembe še kopijo M-3 obrazca,

- ustrezno potrdilo o strokovni usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih,

- kopijo veljavne nacionalne poklicne kvalifikacije za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele.

Prijavljeni vodja del mora izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim GZ. Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost vodje del na gradbišču med izvajanjem del.

### 3.2.4 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določili 14. člena in ostalih določil Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20).

Dokazilo: Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali police, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

- POJASNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PONUDB

Naročnik izključuje možnost spreminjanja ponudb. Od ponudnikov bo zahteval le pojasnila in/ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije za v ponudbi že predložene ponudbene dokumente.

- MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV za posamezni sklop.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis). Povzetek predračuna bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Izjava ponudnik« (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis).

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« naložiti izpolnjen obrazec IZJAVA  - GOSPODARSKI SUBJEKT za vsakega od ostalih sodelujočih. Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Ostala ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken dokumentacije z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten predračun mora biti priložen v pdf in excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu razpisane gradnje, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

Druge priloge:

- Akt o skupni izvedbi naročila

- Seznam referenc

- Potrdilo – reference

- Kadrovska struktura – dokazila

- Zavarovanje odgovornosti - polica

- Finančna sposobnost – Bon obrazec

- Izjava – Osebe

- Podizvajalci – Pooblastilo, soglasje

- Celoten predračun s popisom del in materiala v pdf in excel formatu.

6.2 VZOREC POGODBE

št. naročnika: JPE-SIR-450/20-____

št. izvajalca:

za izvedbo gradbenih del

za sklop: ____________________________________

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 		5226406000

Identifikacijska št. za DDV:	SI 23034033

in

IZVAJALEC:              	______________________________, ki ga zastopa direktor ________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

TRR:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-450/20 po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu JN: ___________ z dne ____), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo gradbenih del za sklop: _____________________ , v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. ________ z dne __________, ter na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-450/20, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela za sklop: __________________________, (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela).

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektnih dokumentacijah:

- Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 – Mala ulica 1, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-481, oktober 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za 1. sklop),

- Obnova RP 13 – Letališka cesta, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: RV-13/22016, junij 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za 2. sklop),

- POC Škofljica – komunalna oprema – II. b faza, Občina Škofljica, PZI št. projekta: 1765/18, februar 2020, ki jo je izdelala družba LESPRO d.o.o., Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana – Črnuče (velja za 3. sklop),

- Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: N-18013/22054, december 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za 4. sklop),

- Gradnja plinovodnega omrežja na odseku Zgornje Pirniče 6 – 45N, Občina Medvode, PZI št. projekta: S-1900/22083, december 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za 5. sklop),

- Obnova plinovoda N 17000 po Mokrški in plinovoda N 17010 po ulici Pod bukvami, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: N-17000/22063, julij 2020, ki jo je izdelal naročnik (velja za 6. sklop);

in sicer vse po pravilih stroke, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-450/20 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Dela v zvezi z izgradnjo glavnih plinovodov bo izvajalec izvedel neposredno na podlagi te pogodbe, posamezne plinske priključke pa bo izvajalec izvedel na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnika, zato je število plinskih priključkov v projektni dokumentaciji iz drugega odstavka tega člena določeno zgolj okvirno in lahko odstopa glede na to, koliko posameznih plinskih priključkov bo naročnik dejansko naročil pri izvajalcu (velja za sklope 3, 4, 5 in 6).

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet te pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne ______________ (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju ___ % popusta, podanega na pogajanjih dne _________, znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za posamezni sklop:

| Sklop | Opis del | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | 30III434/126 Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 - Mala ulica 1 |  |
| 2. | 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta - gradbena dela |  |
| 2. | 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta – elektro inštalacijska dela |  |
| 3. | 30II-890-000 Gradnja plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica, II B faza - glavni plinovodi in plinski priključki - SON |  |
| 4. | 30II-867-000 Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I - glavni plinovodi in plinski priključki - SON |  |
| 5. | 30II-883-000 Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 - 45N - glavni plinovodi in plinski priključki - SON |  |
| 5. | Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 - 45N - plinski priključek tip I (_______ plinskih priključkov po ceni ________ EUR brez DDV za en priključek) |  |
| 6. | 30II-846-000 Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami - glavni plinovodi in plinski priključki - SON |  |
| 6. | Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami - plinski priključek tip I (_______ plinskih priključkov po ceni ________ EUR brez DDV za en priključek) |  |

Skupna pogodbena vrednost vseh del po tej pogodbi tako znaša:

__________________ EUR brez DDV

z besedo: ______________________________________________ evrov in ___/100

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v ponudbi izvajalca. Cene za merske enote del po ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene do končnega obračuna, razen v primeru znižanja cen, o čemer se izvajalec obvezuje obvestiti naročnika.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-450/20,

- ponudbi izvajalca iz 1. člena pogodbe,

- predračun izvajalca iz 3. člena pogodbe,

- dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 2. členu pogodbe,

- Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 6. izdaja, oktober 2018, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota) [velja samo za sklop 1],

- Tehnične zahteve za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav, 11. dopolnjena in popravljena izdaja, avgust 2020, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-plin) [velja za sklope 2, 3, 4, 5 in 6],

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. list RS št. 26/2002, 54/2002 in 17/14 – EZ-1), ki je prenehal veljati, vendar se skladno z drugim odstavkom 554. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20) uporablja do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi EZ-1. V primeru, da se novi pravilnik uveljavi v času veljavnosti te pogodbe, slednji postane sestavni del te pogodbe. [velja za sklope 2, 3, 4, 5 in 6];

- dovoljenje za zapore in prekop javne prometne površine.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun del na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije, ločeno po posameznih sklopih ter (velja za sklope 3 – 6) ločeno za izvedena gradbena dela pri gradnji glavnih plinovodov in plinskih priključkov - SON ter ločeno za izvedena gradbena dela pri gradnji plinskih priključkov tip I. Vsi plinski priključki (SON in tip I) morajo biti specificirani po naslovih objektov v vsaki posamični situaciji.

K vsaki posamezni situaciji za izvedena gradbena dela pri gradnji glavnih plinovodov in plinskih priključkov - SON mora izvajalec priložiti še poseben seznam plinskih priključkov – SON po objektih in vrednostih za posamezni priključek (velja za sklope 3 – 6).

- člen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih pogodbenih cen sestavi mesečne začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu. Začasna mesečna situacija mora biti izstavljena v roku petih (5) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

- člen

Naročnik je dolžan preveriti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v osmih (8) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo, ob upoštevanju 8. in 9. člena te pogodbe, plačati v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljenih končnih situacij, ločeno po sklopih. Izvajalec bo izstavil končno situacijo za posamezni sklop v roku osmih (8) koledarskih dni po opravljeni primopredaji, ki se izvrši s podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika, s katerim naročnik sprejme, izvajalec pa izroči izvedena dela. Pogoj za podpis zapisnika je zaključek vseh pogodbenih del.

Potrditev končne situacije in morebitno plačilo za obračunana dela, ki se lahko nanašajo le na izvedena dela v zadnjem obračunskem mesecu, na osnovi te situacije, se opravi v skladu z 7. členom te pogodbe.

- člen

Velja za sklop 1:

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu ter prejemu končne situacije v vložišče naročnika.

Velja za sklop 2:

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Velja za sklop 3:

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela pri gradnji glavnih plinovodov in plinskih priključkov – SON na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Velja za sklop 4:

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela pri gradnji glavnih plinovodov in plinskih priključkov – SON na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu in prejemu končne situacije v vložišče naročnika.

Velja za sklop 5:

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela pri gradnji glavnih plinovodov in plinskih priključkov – SON na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Plačila za izvedene plinske priključke tip I bo naročnik izvršil v višini izstavljenih in potrjenih mesečnih situacij, glede na v preteklem mesecu v celoti izvedene in obračunane plinske priključke, specificirane po naslovih objektov.

Velja za sklop 6:

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela pri obnovi glavnih plinovodov in plinskih priključkov – SON na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Plačila za izvedene plinske priključke tip I bo naročnik izvršil v višini izstavljenih in potrjenih mesečnih situacij, glede na v preteklem mesecu v celoti izvedene in obračunane plinske priključke, specificirane po naslovih objektov.

- člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic izvede le določen izvajalec del ali storitev, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške.

- PODIZVAJALCI

- člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa/situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

11a. člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

- NEPREDVIDENA, VEČ DELA IN DODATNA DELA

- člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih, več ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. členu te pogodbe, za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi izvajalca, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k tej pogodbi v skladu z 95. členom ZJN-3.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca so še:

- izdelati načrt organizacije gradbišča,

- pred začetkom del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,

- gradbišče urediti in označiti v skladu določili zakona, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- poskrbeti, da so vsi delavci izvajalca, ves čas zadrževanja na gradbišču uporabljajo osebno zaščitno opremo,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega strokovnjaka),

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred začetkom del predložiti predstavniku naročnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 5 (petih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine,

- na območju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| --- | --- |
| 1. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezno potrdilo (evidenčne liste),

- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred začetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu dokumentacijo za izvedbo gradnje, pripadajoča mnenja oziroma soglasja, gradbeno dovoljenje, če je potrebno, PZI in varnostni načrt ter dovoljenje za zaporo javnih prometnih površin,

- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo začetka del,

- uvesti izvajalca v posel.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- FINANČNO ZAVAROVANJE (velja za sklope 2, 3, 5 in 6)

- člen

Izvajalec mora naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob sklenitvi pogodbe predložiti podpisan original bianko menice in menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti še sto dvajset (120) dni po preteku najdaljšega roka za dokončanje del, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem le-tega izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec mora naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti original bianko menice z menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti še trideset (30) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi po pogodbi, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v naslednjih terminih:

| Sklop | Opis – gradbena dela | Rok izvedbe del v koledarskih dneh | Predvideno obdobje izvajanja del |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30III434/126 Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 - Mala ulica 1 | 25 dni | marec 2021 – april 2021 |
| 2. | 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta (gradbena in elektro instalacijska dela) | 90 dni | marec 2021 – julij 2021 |
| 3. | 30II-890-000 Gradnja plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica, II B faza | 45 dni | marec 2021 – maj 2021 v odvisnosti od sočasne gradnje |
| 4. | 30II-867-000 Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I | 30 dni | april 2021 – junij 2021 |
| 5. | 30II-883-000 Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 - 45N | 60 dni | april 2021 – avgust 2021 |
| 6. | 30II-846-000 Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami | 120 dni | september 2021 – maj 2022 v odvisnosti od sočasne gradnje |

Izvajalec je dolžan začeti z deli v desetih (10) koledarskih dneh od sestave zapisnika o uvedbi izvajalca v delo.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.

- GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok teče od datuma podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v treh (3) delovnih dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v času iz prejšnjega odstavka ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil naročnik in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (velja za sklope 2, 3, 5 in 6).

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah obveščati naročnika.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

- člen

S podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi del naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del je zaključek pogodbenih del in uspešno opravljen interni tehnični pregled za posamezni sklop. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

- POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini nič cela dva odstotka (0,2 %) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve. Pogodbena kazen se nanaša tudi na roke za predložitev dokumentacije o izvedeni gradnji.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki izvedbe del se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja gradbenih del (predstavnik) izvajalca:

Vodja elektro inštalacijskih del izvajalca (velja za sklop 2):

Vodja nadzora gradbenih del in skrbnik pogodbe (predstavnik) pri naročniku:

Vodja nadzora elektro inštalacijskih del pri naročniku (velja za sklop 2):

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi pri izvajalcu, v vsakem primeru pa najkasneje 16. dan od datuma oddaje priporočene pošiljke na pošti. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,

- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (velja za sklope 2, 3, 5 in 6).

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

V vsem ostalem, kar ni izrecno urejeno s to pogodbo, veljajo določila zakona, ki ureja gradnjo. Za vprašanja, ki jih pogodba in navedeni zakon ne urejata pa Posebne gradbene uzance (Ur. l. SFRJ, št. 18/77), če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet te pogodbe), naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

## Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

## in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

## V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

## Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 15. členom pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka garancijskega roka.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne _________________ 	________________, dne ___________

Naročnik:	Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

|  | POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

POVZETEK PREDRAČUNA/PONUDBA št. ____________ z dne ___________

Ponudbo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

Številka javnega naročila: JPE-SIR-450/20 Izvedba gradbenih del po naslednjih sklopih (ustrezno obkrožite):

- 30III434/126 Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 - Mala ulica 1

- 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta (gradbena in elektro instalacijska dela)

- 30II-890-000 Gradnja plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica, II B faza

- 30II-867-000 Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I

- 30II-883-000 Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 - 45N

- 30II-846-000 Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami

- Podatki o ponudniku

Naziv in naslov ponudnika, matična in davčna številka:

Odgovorna oseba (Podpisnik pogodbe, funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

Številka transakcijskega računa ponudnika in naziv poslovne banke:

Kontaktna oseba (Funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

e-pošta za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN: _______________________________

Ponudnik je MSP (označi):	⃞	Da	⃞	Ne

MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

- PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV:

| Sklop | Opis – gradbena dela | EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | 30III434/126 Gradnja skupinskega priključka Trubarjeva ulica 11 - Mala ulica 1 |  |
| 2. | 30II-788-000 Obnova RP 13 - Letališka cesta (gradbena in elektro instalacijska dela) |  |
| 3. | 30II-890-000 Gradnja plinovodnega omrežja na območju POC Škofljica, II B faza |  |
| 4. | 30II-867-000 Plinovod po ulici Rožna dolina cesta I |  |
| 5. | 30II-883-000 Gradnja plinovoda na odseku Zgornje Pirniče 6 - 45N |  |
| 6. | 30II-846-000 Obnova plinovoda N17000 po Mokrški ulici in plinovoda N17010 po ulici Pod bukvami |  |
|  | SKUPAJ |  |

- VELJAVNOST PONUDBE: 30. april 2021

Kraj in datum: _______________________

______________________________________________

(naziv ponudnika, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-450/20 Izvedba gradbenih del po šestih sklopih izjavljamo da:

- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;

- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2 in 158/20);

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino okvirnega sporazuma, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- da bomo na naročnikov poziv v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik

- v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-450/20 pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,

- za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-450/20 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)

__________________________________________

(Datum, žig, naziv in podpis odgovorne osebe)

Navodila za izpolnitev:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik

|  | IZJAVA – OSEBE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-450/20 Izvedba gradbenih del po šestih sklopih

dajem naslednjo izjavo:

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu ________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| (Kraj, datum) |  | (Podpis) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  | SEZNAM REFERENC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Javno naročilo: JPE-SIR-450/20 Izvedba gradbenih del po šestih sklopih

# Izjavljamo, da imamo v letih od 2014 do oddaje ponudbe naslednje reference iz naslova gradbenih del (kot je to navedeno v pogoju 3.2.3.1 REFERENCE):

| # Investitor referenčnega objekta | # Navedba referenčnih del | # Dolžina cevovoda v metrih / št. priključkov, plinskih postaj | # Leto zaključka gradnje |
| --- | --- | --- | --- |

# Kraj in datum: __________________________

________________________

(naziv ponudnika)

________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

|  | POTRDILO - REFERENCE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

### __________________________________________

### POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-450/20 Izvedba gradbenih del po šestih sklopih potrjujemo, da je:

________________________________________________________________________________

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

_______________________________________________________________________________

(Naziv objekta / investicije iz gradbene pogodbe)

v letu _________ v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne __________

v vlogi ___________________________________ (glavni izvajalec / podizvajalec) zaključil izvedbo:

- gradbena dela pri gradnji ali obnovi ___________ kosov vročevodnih / toplovodnih (ustrezno označite!) priključkov na objekt;

- gradbeno obrtniška dela na plinski postaji na plinovodnem omrežju;

- gradbena dela pri izgradnji ali obnovi distribucijskega omrežja zemeljskega plina (glavni in priključni plinovodi) v skupni dolžini cevovoda _______________ metrov;

- gradbena dela pri izgradnji javnega vodovoda v skupni dolžini cevovoda ______________ metrov;

- gradbena dela pri izgradnji kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini cevovoda _______________ metrov;

(ustrezno obkrožite in izpolnite!).

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del, brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev.

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba:   ______________________

e-pošta:     ______________________

Tel. ali GSM št.:   ______________________________

Kraj in datum: _____________________

____________________________________________

(Naziv, /neobvezno/ žig in /neobvezno/ podpis odgovorne osebe investitorja)

| KADROVSKA STRUKTURA |  |
| --- | --- |

Javno naročilo: JPE-SIR-450/20 Izvedba gradbenih del po šestih sklopih

| ime in priimek | funkcija | STROKOVNA izobrazba/ ŠT. CERTIFIKATA, potrdila |
| --- | --- | --- |
|  | Vodja gradbenih del |  |
|  | Vodja elektro inštalacijskih del (samo za sklop 2) |  |
|  | Delavec za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih (samo za sklop 2) |  |
|  | Delavec za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih (samo za sklop 2) |  |
|  | Preglednik električnih inštalacij z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele (samo za sklop 2) |  |

Ponudnik poleg izpolnjene tabele Kadrovska struktura predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja za kadre, ki jih prijavlja, v skladu z določili točke 3.2.3.2 te razpisne dokumentacije.

# Kraj in datum: __________________________

________________________

(naziv ponudnika)

____________________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO PONUDNIKA |  |
| --- | --- |

Ponudnik: __________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SIR-450/20 Izvedba gradbenih del po šestih sklopih sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA |  |  |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

PODATKI PODIZVAJALCA

Št. in naziv JN:  JPE-SIR-450/20 Izvedba gradbenih del po šestih sklopih

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

|  | MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | VZ0REC |  |
| --- | --- | --- | --- |

_________________

________________________________						(Kraj in datum)

(Izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z pogodbo št. ________ z dne _______, sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in ______________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti ____________________ (predmet pogodbe) v pogodbeni vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

___________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                        (Funkcija zastopnika)                     (Podpis)

___________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                         (Funkcija zastopnika)                    (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menico v višini do ______________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _________________________(navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. _________________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Energetika Ljubljana, d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica						Izdajatelj menice:

(Žig in podpis)

|  | MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI | VZOREC |  |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________				________________________

(Izdajatelj menice)							(Kraj, datum)

MENIČNA IZJAVA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

V skladu s pogodbo št. ________ z dne ________ za izvedbo _____________________________ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. , Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičencem) in izvajalcem ______________ (izdajatelj menice), je izvajalec opravil ______________(predmet pogodbe) v vrednosti _________________________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

___________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                       	  (Funkcija zastopnika)                		    (Podpis)

___________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                        	 (Funkcija zastopnika)                  		   (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. , da:

-	izpolni bianko menico v  vrednosti ________________ EUR,

-	da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

-	da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni njena bistvena  sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. , da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo __________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. ________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Izdajatelj menice:

___________________

(Žig in podpis)

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.