Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Številka: JPE-VOD-OK-24/20

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Ljubljana, dne 22. aprila 2020

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika

vabi ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za

IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

##### Naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 69/2019 - skl. US in 49/2020 - ZIUZEOP) vabi k predložitvi ponudbe za

IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Javno naročilo po pooblastilu naročnika izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Poleg razpisne dokumentacije je na spletni strani naročnika: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavljen tudi obrazec predračuna v elektronski obliki. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh let.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil RS, vendar najkasneje do srede, dne 29. aprila 2020 do 12. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudnik nosi vse stroške priprave in oddaje ponudbe. Rok za predložitev ponudb je sreda, dne 6. maja 2020 do 12. ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s tč. 6 razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN v sredo, dne 6. maja 2020 ob 12.01 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, na katerem bo omogočen dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN).

  - Pogajanja

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/2019 - skl. US in 49/2020 - ZIUZEOP; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18,  84/18 in 49/20 - ZIUZEOP),

- Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) (Ur. l. RS, št.  60/2017),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/2007, 70/2008, 61/2009, 50/2013),

- Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 103/2015),

- Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (E-RIPO) (Ur. l. RS, št. 77/2006),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/2008),

- Sklepa Komisije z dne 17. januarja 2014 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah, ki ga je predložila Republika Slovenija

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18),

- Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 56/2006) in

- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17),

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) in

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Jezik in denarna enota

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni podatki v ponudbi pa morajo biti podani v EUR. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

2.2 PREDRAČUN

Obrazec predračuna (Priloga 2/1) je pripravljen v formatu Microsoft Excel in je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Cene na enoto morajo biti izražene v EUR brez DDV in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila.

V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto, bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna.

V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obrazca predračuna bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

### 2.3 SKUPNA PONUDBA

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti ponudbi priložen tudi akt o skupni izvedbi naročila – Priloga 1, ki mora opredeliti:

- vrsto in vrednost del, ki jih prevzema posamezni subjekt pri izvedbi predmeta javnega naročila,

- neomejeno solidarno odgovornost posameznega subjekta do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,

- vodilnega izvajalca in njegove pristojnosti.

2.5  OPIS NAROČILA

Opis izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka za Energetiko Ljubljana

V dokumentu so podane obrazložitve aktivnosti za izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka. Utemeljitve posamezne točke izhajajo iz izdanih okoljevarstvenih dovoljenj in odločb o spremembi izdanega okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju OVD) ter trenutno veljavnih zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter področja spremljanja kakovosti zunanjega zraka in sicer:

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18,  84/18 in 49/20 - ZIUZEOP)

- Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) (Ur. l. RS, št., 60/2017),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/2007, 70/2008, 61/2009, 50/2013),

- Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 103/2015),

- Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (E-RIPO) (Ur. l. RS, št. 77/2006),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/2008),

- Sklepa Komisije z dne 17. januarja 2014 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah, ki ga je predložila Republika Slovenija

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18),

- Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 56/2006),

- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) in

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62 (v nadaljevanju upravljavec), je prejela okoljevarstvo dovoljenje za obratovanje kurilnih naprav z nazivno vhodno toplotno močjo večjo kot 50 MW, katerih naprave se nahajajo na lokaciji Toplarniška ulica 19 (v nadaljevanju naprava ELjT) in Verovškove ulice 62 (v nadaljevanju naprava ELjV).

Za naprave na lokaciji ELjT je v veljavi naslednje okoljevarstveno dovoljenje:

- OVD; št. 35407-94/2006-15, z dne 3. 11. 2009 (v nadaljevanju OVD-ELjT)

- Odločba o spremembi OVD; št. 35406-17/2012-7, z dne 31. 1. 2013 (1SOVD-ELjT),

- Odločba o spremembi OVD; št. 35406-13/2014-2, z dne 25. 3. 2014 (v nadaljevanju 2SOVD-ELjT).

Za naprave na lokaciji ELjV je v veljavi naslednje okoljevarstveno dovoljenje:

- OVD; št. 35407-20/2006-13, z dne 4. 3. 2008 (v nadaljevanju OVD-ELjV),

- Odločba o spremembi OVD; št. 35406-23/2012-12, z dne 22. 11. 2013 (v nadaljevanju 1SOVD-ELjV).

Naprava ELjT je vključena v prehodni nacionalni načrt, kar je razvidno iz »Sklepa Komisije z dne 17. januarja 2014 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah, ki ga je predložila Republika Slovenija«. Pristojni organ je skladno z zakonodajo zaradi sprememb zakonodaje dolžan okoljevarstveno dovoljenje po uradni dolžnosti. To velja tudi v primeru vključenosti naprav v prehodni nacionalni načrt. . Okoljevarstveno dovoljenje trenutno še ni spremenjeno, ne glede na to pa je potrebno dokazovati izpolnjevanje zavez iz prehodnega nacionalnega načrta. Enako velja za postopke izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in vrednotenja podatkov emisijskih meritev. Postopki so se z Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav spremenili, kar je potrebno upoštevati pri izvajanju nalog, ne glede na to, da spremembe še niso vnesene v okoljevarstvena dovoljenja. Upoštevati je treba tudi spremembe vezane na obveznost trajnega obratovalnega monitoringa, ki jih vključuje  Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.

- OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK

Na podlagi določil OVD-ELjT in njegovih sprememb, izdanih na podlagi veljavnih predpisov Republike Slovenije in Evropske skupnosti ter na osnovi zakonskih zahtev, mora zavezanec zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi na način trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak.

Na lokaciji ELjT se nahaja t.i. GPO, ki je sestavljen iz treh parnih kotlov vezanih na skupni odvodnik dimnih plinov Z1. Trajne meritve se izvajajo na vsakem od treh kotlov ter na skupnem odvodniku dimnih plinov Z1. Poleg trajnih meritev se na Z1 za nekatera onesnaževala izvajajo tudi občasne meritve emisij snovi v zrak glede na predpisano periodo.

Poleg naprave GPO je na lokaciji tudi naprava NTK sestavljena iz dveh vročevodnih kotlov in dveh parnih kotlov vezanih na skupni odvodnik dimnih plinov Z2.

V naslednji tabeli so zbrani parametri, ki se jih na lokaciji ELjT spremlja v okviru trajnega in občasnega monitoringa emisij snovi v zrak.

Tabela 1: Parametri obratovalnega monitoringa trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak na posameznih napravah, ki se nahajajo na lokaciji ELjT

| Oznaka | Oznaka kotla | Izpust | Merilno mesto | Gorivo 1 | Gorivo 2 | Trajne meritve | Občasne meritve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1(op.1) | Parni kotel 1 | Z1 | MMZ1 | premog |  | T, Q, CO, SO2, NO2, NH3, celotni prah, O2, P in H2O | Cd, As, Benzo(a)piren, Tl,Hg(op.2), Pb, Ni, Cr, PCDD, PCDF | Vsaka 3 leta |
| N2(op.1) | Parni kotel 2 |  |  | premog |  |  |  |  |
| N3(op.1) | Parni kotel 3 |  |  | premog | biomasa |  |  |  |
| N4 | Vročevodni kotel - VKLM1 | Z2 | MMZ2(op.3) | ZP | ELKO | - | SO2, NOx, CO, prah O | Do 300 ur letno – vsakih 5 let. Od 300 do 1500 ur letno - 2 krat letno |
| N5 | Vročevodni kotel - VKLM2 |  |  | ZP | ELKO | - |  |  |
| N6 | Parni kotel - BKG1 |  |  | ZP | ELKO | - |  |  |
| N7 | Parni kotel BKG2 |  |  | ZP | ELKO | - |  |  |
| N36 | Plinska turbina - Nova | Z3 | MMZ3 | ZP | ELKO | T, Q, CO, NO2, celotni prah, O2 | - | - |

(op.1)	Na izstopu iz kotlov N1, N2 in N3 se trajno spremljajo SO2, NO2, CO, O2 in proizvodnja pare. Meritve NH3 se izvajajo na N3.

(op.2)	Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) v 7. odstavku 17. člena predpisuje vsaj 1 x letno meritev živega srebra.

(op.3)	Možna je sprememba lokacij merilnih mest in opcijsko izvajanje občasnih meritev glede na letno število obratovalnih ur

Na lokaciji ELjV se izvajajo trajne in občasne meritve emisij snovi v zrak na napravah, ki trenutno obratujejo na lokaciji. Skladno z določili OVD-ELjV in 1SOVD-ELjV in zahtevami zakonodaje so v naslednji tabeli zbrani osnovni podatki o posamezni napravi. Dodani so tudi podatki o izpustu, merilnem mestu ter parametri, ki jih je potrebno na posameznem merilnem mestu spremljati v odvisnosti od vrste goriva.

Tabela 2: Trajni in občasni obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na posameznih napravah, ki se nahajajo na lokaciji ELjV

| Oznaka | Oznaka kotla | Izpust | Merilno mesto | Gorivo 1 | Gorivo 2 | Trajne meritve | Občasne meritve |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N35 | Parni kotel 1 - PK1 | Z10 | MM14Z10 | ZP |  |  | CO, NO2, SO2 | Vsaka 3 leta |
|  |  |  |  |  | ELKO |  | Dimno število, CO, NO2, SO2 | Vsaka 3 leta |
| N2 | Parni kotel 2 - PK2 | Z7 | MM9Z7 | ZP |  |  | CO, NO2, SO2 | Vsaka 3 leta |
|  |  |  |  |  | ELKO |  | Dimno število, CO, NO2, SO2 | Vsaka 3 leta |
| N4 | Parni kotel kogeneracijskega postroja - PK4 | Z6 | MM11Z6 | ZP | / | CO, NOx |  |  |
| N36 | Vročevodni kotel 1 - VK1 | Z1 | MM5Z1 | ZP | ELKO | - | SO2, NOx, CO, prah | Do 300 ur letno – vsakih 5 let. Od 300 do 1500 ur letno - 2 krat letno |
|  |  |  | MM6Z1 |  |  | - | SO2, NOx, CO, prah |  |
| N37 | Vročevodni kotel 2 - VK2 | Z1 | MM5Z1 | ZP | ELKO | - | SO2, NOx, CO, prah | Do 300 ur letno – vsakih 5 let. Od 300 do 1500 ur letno - 2 krat letno |
|  |  |  | MM6Z1 |  |  | - | SO2, NOx, CO, prah |  |
| N7(op.1) | Vročevodni kotel 3 - VKLM3 | Z1 | MM1z1 | ZP | TKO | - | - | - |
|  |  |  | MM2Z2 |  |  | - | - | - |
| N8(op.1) | Vročevodni kotel 4 - VKLM4 | Z1 | MM1z1 | ZP | TKO | - | - | - |
|  |  |  | MM2Z3 |  |  | - | - | - |
| N9 | Vročevodni kotel 5 - VKLM5 | Z1 | MM3Z1 |  | ELKO | - | SO2, NOx, CO, prah | Do 300 ur letno – vsakih 5 let. Od 300 do 1500 ur letno - 2krat letno |
|  |  | Z2 | MM7Z2 | ZP |  | - | SO2, NOx, CO, prah | Do 300 ur letno – vsakih 5 let. Od 300 do 1500 ur letno - 2krat letno |
|  |  | Z3 | MM8Z3 | ZP |  | - | SO2, NOx, CO, prah | Do 300 ur letno – vsakih 5 let. Od 300 do 1500 ur letno - 2krat letno |
| N38 | Plinska turbina | Z5(op.2) ali Z6 | MM11Z6 | ZP |  | CO, NO2 | -- | - |
|  |  |  | MM11Z6 |  | dizelsko gorivo |  | -- | - |
| N39 | Dizel agregat | Z9 | MM13Z9 | dizel gorivo |  |  | celotni prah(op.3) | - |

(op.1)	S 1. 1. 2016 prenehal obratovati

(op.2)	Samo v času zagona ali zaustavitve kogeneracijskega postroja

(op.3)	1SOVD-ELjV navaja, da je na N39 treba izvesti meritve v primeru obratovanja nad 300 ur letno. Vendar predmetnega Dizel agregata trenutno še ni lokaciji.

Obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz naprav, ki obratujejo na lokaciji ELjT in ELjV, mora biti izveden skladno z izdanimi OVD-ji in trenutno veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter standardi. V nadaljevanju so podane točke sklicev, ki utemeljujejo posamezno aktivnost na področju obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak za lokacijo ELjT in ELjV.

| Tabela 3: Točke sklicev za posamezne aktivnosti na področju monitoringa emisij snovi v zrak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Točka ponudbe | Specifikacija dela, roki izvedbe in poročanje | Točka sklica na OVD in zakonodajo* | Število enot |  |
|  |  |  | ELjT | ELjV |
| A.1. in A.2. | Oblikovanje baze podatkov iz rednih polurnih depeš emisij snovi v zrak - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih AMS mora izvajalec vzpostaviti informacijsko infrastrukturo za sprotno obdelavo depeš o izmerjenih vrednosti AMS in oblikovati bazo podatkov o izmerjenih vrednostih. - vsebina del: - zajem 17.520 depeš o izmerjenih vrednostih AMS, od katerih vsaka vključuje zapise polurnih povprečij ter trenutnih ekstremov podatkov izmerjenih na vseh VKN, - sprotna določitev časovne značke in tvorba zapisov v bazi. - rok za obdelavo podatkov: vsakih 30 minut. - vodenje baze podatkov izvajalca. | ELjT Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.15, - 2.3.16 in - 2.3.17. ELjV Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.21, - 2.3.22. | 24 | 24 |
| A.3. in A.4. | Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak - za AMS emisij snovi v zrak naročnika mora izvajalec s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost delovanja AMS in vrednotenje njihovega delovanje glede na zahteve predpisov, ki se nanašajo na trajne meritve emisij snovi v zrak. - vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - zapis v bazo validiranih podatkov. - rok za kontrolo: vsakih 30 minut. - zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. | ELjT Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.15, - 2.3.16 in - 2.3.17. ELjV Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.21, - 2.3.22. | 24 | 24 |
| A.5. in A.6. | Sprotna kontrola skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak - za AMS emisij snovi v zrak naročnika mora izvajalec s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost izmerjenih vrednosti emisij snovi in obratovalnih parametrov vseh naprav. - vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo omejevanje emisij snovi v zrak, - validacija posameznega zapisa v bazi glede na predpisane mejne vrednosti, - zapis v bazo validiranih podatkov. - rok za oblikovanje kontrol skladnosti: vsakih 30 minut. - zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. | ELjT Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.15, - 2.3.16 in - 2.3.17. ELjV Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.21, - 2.3.22. | 24 | 24 |
| A.7. in A.8. | Vrednotenje izmerjenih vrednosti glede na zahteve predpisov o emisijah snovi v zrak - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih AMS mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in razvito informacijsko infrastrukturo sproti vrednotiti koncentracije in skladnost delovanja vseh merjenih onesnaževal glede predpise. - vsebina del: - oblikovanje niza 17520 validiranih podatkov iz signalnih zapisov baze, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: O2, SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 - vrednotenje izračunanih koncentracij O2, SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 glede na predpise, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: porabo goriva, vhodne toplotne moči, proizvodnjo sveže pare, vsebnost vlage, pretok in temperaturo dimnih plinov, - zapis izračunanih vrednosti v bazo validiranih podatkov. - rok za izračun koncentracij onesnaževal in obratovalnih pogojev: vsakih 30 minut - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | ELjT in K3SNCR Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.15, - 2.3.16 in - 2.3.17. ELjV Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.21, - 2.3.22. | 24 | 24 |
| A.9. in A.10. | Ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak z zahtevami predpisov RS in EU - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih, ki so vgrajeni v AMS vseh VKN, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in ustrezno opremo oceniti skladnost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak naročnika s predpisi. - vsebina del: - ocena veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole delovanja AMS ter vzorčevalnega sistema, - prikaz razpoložljivosti vseh relevantnih polurnih podatkov (O2, SO2, NOX, CO, celotni prah, NH3, poraba goriva, vhodna toplotna moč, proizvodnja sveže pare, vlaga, pretok in temperatura dimnih plinov ter polurni podatki o izpolnjevanju referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema), - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev O2, SO2, NOX, CO, celotni prah, NH3 - analiza mesečne in letne razpoložljivosti polurnih in dnevnih podatkov oziroma merilne opreme in opreme za zapisovanje (od začetka leta do obravnavanega meseca) - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMS, - obveščanje lastnika avtomatskega merilnega sistema v primerih izpada in analizo vzrokov izpada, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje 15 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT in K3SNCR Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.15, - 2.3.16 in - 2.3.17. ELjV Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.21, - 2.3.22. | 24 | 24 |
| A.11. do A.17. | Načrt izvajanja kontrole analizatorjev AMS VKN naročnika za izvedbo QAL2/AST po SIST EN 14181 - za AMS emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih vseh VKN naročnika, mora izvajalec izdelati načrt kontrole skladno z zahtevami EN ISO/IEC 17020. - vsebina del: - navedba opisa naprave z značilnostmi emisij in opisom obratovanja, - navedba karakteristik trajnih meritev in merilnega mesta, - opredelitev obsega kontrole s kriteriji za oceno skladnosti, - opis poteka kontrole s testom funkcionalnosti, spremenljivosti in potrditvijo kalibracijske funkcije, - navedba obvez upravljavca naprave glede priprave AMS in dokumentacije. - frekvenca izvajanja kontrole: enkrat letno, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | ELjT – GPO in K3SNCR Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.12, - 2.3.13 in - 2.3.14. Zahteva SIST EN ISO/IEC 17020, ki predstavlja osnovo za izvajanje postopkov po SIST EN 14181. ELjV - PK4 in PT TOŠ Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.18, - 2.3.19, - 2.3.20. Zahteva SIST EN ISO/IEC 17020, ki predstavlja osnovo za izvajanje postopkov po SIST EN 14181. | 3 | 2 |
| A.18. do A.24. | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke AMS VKN naročnika - za AMS emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih vseh VKN naročnika, mora izvajalec nadzirati izvajanje nadzora stabilnosti referenčne točke skladno z zahtevami EN 14181. - vsebina del za posamezen analizator: - pregled zapisov o opravljenih testih odziva analizatorja v ničti in referenčni točki, - opredelitev kriterijev za oceno stabilnosti v kontrolnih kartah analizatorja, - analiza spremljanja vrednosti stabilnosti analizatorjev, - navedbo ukrepov za doseganje skladnosti v primeru odstopanj, - ocena skladnosti analizatorja z EN 14181. - frekvenca izvajanja nadzora: 2 x letno, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni oceni skladnosti, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | ELjT - GPO in K3SNCR Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT na osnovi 5. točke 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak: - 2.3.14. Postopek QAL3 po standardu SIST EN 14181. ELjV - PK4 in PT TOŠ Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV na osnovi 5. točke 13. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak: - 2.3.20. Postopek QAL3 po standardu SIST EN 14181. | 6 | 4 |
| A.25. do A.31. | Kontrola skladnosti delovanja analizatorjev emisij plinastih snovi v zrak VKN naročnika skladno z referenčnim CEN standardom - za merilnike emisijskih koncentracij O2, SO2, NOX in CO, NH3, ki so del AMS vseh VKN naročnika, mora ponudnik z ustreznimi delovnimi sredstvi in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo delovanja. - vsebina del za posamezen analizator: - pregled zapisov za merilnike: O2, SO2, NOX,CO, NH3 - test funkcionalnosti merilne opreme, - kontrola odzivov v referenčnih točkah, - kontrola linearnosti v petih naključni porazdeljenih točkah, - kontrole sistema za vzorčenje, tesnosti celotnega AMS, navzkrižnega vpliva, - ocena stabilnosti referenčnih točk analizatorja, - ocena skladnosti z EN 14181, - frekvenca analize skladnosti: enkrat letno - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | Izvedba testa funkcionalnosti merilnikov emisijskih koncentracij O2, SO2, NOX in CO. ELjT - GPO in K3SNCR Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.12, - 2.3.13. Zahteva po SIST EN 14181. ELjV - PK4 in PT TOŠ Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.18, - 2.3.19. Zahteva po SIST EN 14181. | 3 | 2 |
| A.32 do A.38. | Kontrola skladnosti AMS emisij plinastih snovi v zrak VKN naročnika z referenčnim CEN standardom - za AMS emisij plinastih snovi v zrak vseh VKN, mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, z ustrezno opremo in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo. - vsebina del za posamezen AMS: - izvedba primerjalnih meritev v trajanju enega ali treh dni skladno s standardom EN 14181 in glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - določitev kalibracijskih krivulj AMS in določitev veljavnega merilnega območja AMS na podlagi kalibracijske krivulje ali, - izvedba testa spremenljivosti in potrditve kalibracijske funkcije, - ocena skladnosti AMS z EN 14181, - frekvenca primerjalnih meritev: redno letno, - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | Postopek QAL2, ki vključuje kalibracijo in validacijo merilnega sistema za merjenje koncentracij O2, SO2, NOX, CO, NH3 ali postopek AST, ki vključuje redni letni nadzor merilnega sistema za merjenje koncentracij O2, SO2, NOX in CO. ELjT – GPO in K3SNCR Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.12, - 2.3.13. Zahteva po SIST EN 14181. ELjV - PK4 in PT TOŠ Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.18, - 2.3.19. Zahteva po SIST EN 14181. | 3 | 2 |
| A.39. do A.45. | Kontrola skladnosti AMS emisij prašnih snovi v zrak VKN naročnika z referenčnim CEN standardom - za AMS emisij prašnih snovi v zrak vseh VKN, mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, z ustrezno opremo in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo. - vsebina del za posamezen AMS: - izvedba primerjalnih meritev v trajanju enega ali treh dni skladno s standardom EN 14181 in glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - določitev kalibracijskih krivulj AMS in določitev veljavnega merilnega območja AMS na podlagi kalibracijske krivulje ali, - izvedba testa spremenljivosti in potrditve kalibracijske funkcije, - ocena skladnosti AMS z EN 14181, - frekvenca primerjalnih meritev: redno letno, - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | Postopek QAL2, ki vključuje kalibracijo in validacijo merilnega sistema za merjenje koncentracij celotnega prahu ali postopek AST, ki vključuje redni letni nadzor merilnega sistema za merjenje koncentracij celotnega prahu. ELjT - GPO in K3SNCR Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.12, - 2.3.13. Zahteva po SIST EN 14181. ELjV - PK4 in PT TOŠ Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.18, - 2.3.19. Zahteva po SIST EN 14181. | 3 | 0 |
| A.46. do A.52. | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak VKN naročnika skladno z EN 14181 - za AMS emisij snovi v zrak vseh VKN mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, definiranimi postopki oceniti merilno negotovost. - vsebina del za posamezen AMS: - pregled podatkov kalibracij AMS in tipskih preskusov, - izračun merilne negotovosti za posamezen merjen parameter z AMS, - analiza merilne negotovosti glede na predpise, - analiza odstopanja ocenjene negotovosti in izmerjenih odstopanj pri kontroli AMS. - frekvenca izvedbe: redno letno - rok za predložitev ocene je najkasneje 20 dni po opravljeni kontroli, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | ELjT – GPO in K3SNCR Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.12, - 2.3.13, ki temelji členu 13(9) Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008). Vhodni podatki za točke A.18 do A.24., brez ocenjene negotovosti se ne da izvajati QAL3 postopka. ELjV - PK4 in PT TOŠ Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.18, - 2.3.19, ki temelji členu 13(9) Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008). Vhodni podatki za točko A8, brez ocenjene negotovosti se ne da izvajati QAL3 postopka. | 3 | 2 |
| A.53. in A.54. | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak VKN naročnika z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih, ki so vgrajeni v AMS vseh VKN, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki oceniti skladnost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak naročnika s predpisi. - vsebina del: - ocena veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole izpolnjevanja referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema, - prikaz razpoložljivosti vseh relevantnih polurnih podatkov (O2, SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, poraba goriva, vhodna toplotna moč, proizvodnja sveže pare, temperatura dimnih plinov ter polurni podatki o izpolnjevanju referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema), - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev O2, SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, - analiza mesečne in letne razpoložljivosti polurnih in dnevnih podatkov oziroma merilne opreme in opreme za zapisovanje (od začetka leta do obravnavanega meseca) - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMS, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje 15 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Na osnovi podatkov iz točk A.1., A.2., A.3. in A.4. ter poročil iz točke A.9. in A.10. se izdela letno poročilo (letni QA/QC), ki izkazuje skladnosti trajnega monitoringa emisij. | 2 | 2 |
| A.55. | Poročilo o meritvah rakotvornih snovi I. nevarnostne skupine (Cd, As, benzo(a)piren) VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta, - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.5 in - preglednica 4. točke 2.2.1. Občasne meritve Cd, As in benzo(a)pirena se izvedejo v letu 2021. | 1 | 0 |
| A.56. | Poročilo o meritvah anorganskih snovi I. nevarnostne skupine (Tl) VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.5 in - preglednica 4. točke 2.2.1. Občasne meritve Tl se izvedejo v letu 2021. | 1 | 0 |
| A.57. | Poročilo o meritvah anorganskih snovi I. nevarnostne skupine (Hg) VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: letno - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/2015), 17. člen, točka 7, predpisuje meritev živega srebra vsako leto. | 2 | 0 |
| A.58. | Poročilo o meritvah vsote prašnih anorganskih snovi II. nevarnostne skupine (Pb, Ni) VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.5 in - preglednica 4. točke 2.2.1. Občasne meritve Pb, Ni se izvedejo v letu 2021. | 1 | 0 |
| A.59. | Poročilo o meritvah vsote prašnih anorganskih snovi I. in II. nevarnostne skupine VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.5 in - preglednica 4. točke 2.2.1. Občasne meritve prašnih anorganskih snovi I. in II. nevarnostne skupine se izvedejo v letu 2021. | 1 | 0 |
| A.60. | Poročilo o meritvah prašnih anorganskih snovi III. nevarnostne skupine (Cr) VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.5 in - preglednica 4. točke 2.2.1. Občasne meritve Cr se izvedejo v letu 2021. | 1 | 0 |
| A.61. | Poročilo o meritvah vsote prašnih anorganskih snovi I., II. in III. nevarnostne skupine VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.5 in - preglednica 4. točke 2.2.1. Občasne meritve prašnih anorganskih snovi I., II. in III. nevarnostne skupine se izvedejo v letu 2021. | 1 | 0 |
| A.62. | Poročilo o meritvah dioksinov (PCDD) in furanov (PCDF) VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.5 in - preglednica 4. točke 2.2.1. Občasne meritve dioksinov (PCDD) in furanov (PCDF) se izvedejo v letu 2021. | 1 | 0 |
| A.63. | Poročilo o meritvah HCl, HF VKN GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT - GPO Meritev HCl in HF za potrebe poročanja v E-RIPO. Obveznost izhaja iz Uredbe o izvajanju E-RIPO Uredbe (Ur. l. RS 77/2006) | 2 | 0 |
| A.64. do A.66. | Poročilo o meritvah PM10 za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 1 leto - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT Meritev za potrebe poročanja v E-RIPO. Obveznost izhaja iz Uredbe o izvajanju E-RIPO Uredbe (Ur. l. RS 77/2006). Tehnološke meritve z namenom nadzora delovanja odpraševalnih naprav in ugotavljanja stanja vrečastih filtrov ali elektrofiltra. | 6 | 0 |
| A.67. do A.69. | Poročilo o meritvah celotnega prahu za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla GPO - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 1 leto - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT Tehnološke meritve z namenom nadzora delovanja odpraševalnih naprav in ugotavljanja stanja vrečastih filtrov ali elektrofiltra. | 6 | 0 |
| A.70. do A.72. | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na velikih kurilnih napravah - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja s predpisanimi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: glede na obratovanje - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT Občasne meritve emisijskih parametrov se na NTK izvedejo vsako peto leto v primeru obratovanja do 300 ur letno in 2 krat letno v primeru obratovanja med 300 in 1500 ur letno. ELjV Občasne meritve emisijskih parametrov se na VK1, VK2 in VKLM5 izvedejo vsako peto leto v primeru obratovanja do 300 ur letno in 2 krat letno v primeru obratovanja med 300 in 1500 ur letno. | 0 | 6 |
| A.73. in A.75. | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na srednjih kurilnih napravah - za naročnika mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja s predpisanimi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na vsake 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjV Občasne meritve emisijskih parametrov se izvedejo v letu 2021 na PK2 in v letu 2022 na PK1. | 0 | 1 |
| A.76. in A.77. | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN naročnika - za obratovalni monitoring emisij snovi v zrak je treba opredeliti obseg in cilje v prihodnjem koledarskem letu. - vsebina: - povzetek predpisov in standardov s področja emisij snovi v zrak, - predstavitev obsega in značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak Naročnika, - opredelitev programa del s cilji za prihodnje leto, - opredelitev obsega predvidenih rednih in preventivnih vzdrževalnih posegov na AMS s ciljem predpisanega doseganja razpoložljivosti podatkov, - opredelitev datumov za redna testiranja in kalibracije AMS ter ocenjevanja skladnosti analizatorjev, - navedba načina validacije izmerjenih vrednosti, statusov opreme in kontrol izpolnjevanja referenčnih pogojev AMS. - frekvenca: najkasneje do rednega mesečnega poročanja o skladnosti obratovalnega monitoringa v mesecu decembru - rok za predložitev programa: najkasneje do 20. januarja za obravnavano leta - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.12, - 2.3.13, - 2.3.14, ki temelji na 1. in 5. točki 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št, 105/2008). ELjV Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.18, - 2.3.19, - 2.3.20, ki temelji na 1. in 5. točki 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št, 105/2008). | 2 | 2 |
| A.78. in A.79. | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN naročnika - za AMS, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS in EU. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak naročnika, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, za tekoči mesec in od januarja za tekoče leto, - srednje koncentracije SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 za tekoči mesec, za obdobje od januarja do tekočega meseca. - pregled koncentracij SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in polurna koncentracija, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj vseh karakterističnih MVE), - numerični prikaz polurnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz polurnih dnevnih ekstremov in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - statistična ocena vrednosti v obdobju od 1.1. do konca obravnavanega meseca. - ocena emitiranih količin onesnaževal. - pregled obratovalnega stanja: poraba goriv, temperatura dimnih plinov - numerični prikaz polurnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz polurnih dnevnih ekstremov in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - statistična ocena vrednosti v obdobju od 1.1. do konca obravnavanega meseca, - ocena dodatne obremenitve zraka zaradi emitiranih količin SO2, NO2, celotni prah, NH3, - ocena proizvedene energije in ur obratovanja. - frekvenca poročanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT in ELjV Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak naročnika. Zagotavlja se reden nadzor in sledenje okoljski skladnosti obratovanja velikih kurilnih naprav JPE, ki z Uredbo o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak zahteva doseganje polurnih, dnevnih in mesečnih vrednosti emisij snovi v zrak ter glede na Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje zadostno razpoložljivost merilne opreme ter opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov. | 24 | 24 |
| A.80. in A.81. | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN naročnika na rednih sestankih - izvajalec mora na vnaprej definiranih rednih delovnih sestankih poročati o skladnosti in izsledkih obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak. - vsebina del: - predstavitev nadzora skladnosti v računalniški prezentaciji za vse analizatorje emisij snovi v zrak, - opozorila na neskladja s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za ohranjanje skladnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak z aktualnimi predpisi RS in EU, - predstavitev obratovalnega monitoringa iz prejšnje točke v računalniški prezentaciji, - analiza koncentracij O2, SO2, NOx, CO, skupni prah, NH3, v odpadnih plinih v obravnavanem mesecu, - opozorila na presežene vrednosti s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - poročanje o stabilnosti referenčnih točk avtomatskega merilnega sistema emisij snovi v zrak, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za skladnost s predpisi. - frekvenca: mesečno ob dogovorjenih dnevih. - rok za predložitev poročila: zapisnik je sestavni del naslednjega poročila z oceno skladnosti. - število: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta.. | ELjT in ELjV Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak naročnika. Zaradi zahtev Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak po doseganju polurnih, dnevnih in mesečnih vrednosti emisij snovi v zrak. | 24 | 24 |
| A.82. in A.83. | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak naročnika - za AMS, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak Naročnika v obravnavanem letu, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 za tekoče leto, - srednje mesečna in letna koncentracije SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 za tekoče leto, - navedba prekoračitev MVE. - statistika goriv in aditivov za tekoče leto in obdobje najmanj zadnjih 15 let: - analiza vrste in količine porabljenih goriv, - pregled koncentracij SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in polurna koncentracija, srednje mesečne koncentracije, srednja letna koncentracija, število preseganj vseh karakterističnih MVE), - numerični prikaz porazdelitve polurnih vrednosti v razrede, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za tekoče leto, - statistična ocena emitiranih količin onesnaževal trajnih in občasnih meritev za tekoče leto ter navedbe njihovih ocen za obdobje najmanj zadnjih 15 let, - ocena emitiranih količin onesnaževal in določitev specifičnih emisij. - ocena dodatne obremenitve zraka zaradi emitiranih količin SO2, NO2, celotni prah, NH3. - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. junija tekočega leta za preteklo leto, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | ELjT in ELjV Letno emisijsko poročilo z večletnimi nizi podatkov in podatki, ki jih ni v ostalih poročilih | 2 | 2 |
| A.84. in A.85. | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak VKN naročnika za potrebe upravnih organov - za VKN naročnika, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD ter predpisane oblike poročila o trajnih meritvah. - vsebina: - navedba validiranih podatkov o preseganju mejnih emisijskih vrednosti za: SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, - navedba validiranih podatkov o obratovanju naprav: poraba goriv, število obratovalnih ur, - navedba razpoložljivosti vseh podatkov meritev SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, - navedba validiranih srednjih mesečnih in letnih koncentracij: SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, - navedba sprememb pri obdelavi podatkov o meritvah in vrednotenju trajnih meritev, - obvezna priloga: vsa dnevna poročila o trajnih meritvah emisij snovi v zrak naročnika. - frekvenca: letno - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto, - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta | Poročilo, ki se do 31. marca pošlje na ARSO. ELjT Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.16. ELjV Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.22. | 2 | 2 |
| A.86. in A.87. | Letna ocena emisij snovi v zrak naročnika za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov - za vse VKN ter srednje kurilne naprave naročnika, se na osnovi poročila iz točke 30. izdela letna ocena emisij snovi zrak naročnika, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS in EU ter se vnese v elektronsko bazo upravnih organov. - vsebina: - z gorivi vnesena energija, - obratovalne ure naprav, - volumski pretoki in temperatura odpadnih plinov, - vsebnost O2 v odpadnih plinih, - emisijske koncentracije, masni pretoki in letne emitirane količine SO2, NOx, CO, prahu, NH3 ter koncentracije onesnaževal izmerjene pri občasnih meritvah (anorganske spojine klora, fluor in njegove spojine, vsota prašnatih anorganskih snovi I. nevarnostne skupine, vsota prašnatih anorganskih snovi II. nevarnostne skupine, vsota prašnatih anorganskih snovi III. nevarnostne skupine, poliklorirani dibenzodioksini, poliklorirani dibenzofurani, vsota rakotvornih snovi I. nevarnostne skupine - ocena skladnosti z MVE. - frekvenca: redno letno. - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto. - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta. | Poročilo, ki se do 31. marca v elektronski obliki pošlje na ARSO. ELjT Aktivnost zahtevajo točke OVD-ELjT: - 2.3.19, - 2.3.20, - 2.3.21. ELjV Aktivnost zahtevajo točke 1SOVD-ELjV: - 2.3.8, - 2.3.9, - 2.3.11. | 2 | 2 |
| A.88. | Letna ocena emitiranih količin snovi v zrak VKN naročnika za potrebe poročanja v register izpustov in prenosov onesnaževal pri Evropski komisiji (eRIPO) - vsebina ob upoštevanju nadrejene evropske zakonodaje, ki obarvava poročanje o emisijah snovi v zrak, ki presegajo mejno količino izpustov definirano v direktivi. Za obravnavano leto je potrebno: - navesti podatke o industrijskem kompleksu, - oceniti emitirane količine CH4, CO, CO2, HF, N2O, NH3, NMVOC, NOX/NO2, SF6, SOX/SO2, HCFC, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCDD in PCDF, trikloretilen, benzen, PAH, HCl in PM10, - v primeru preseganja mejne količine izpustov vključiti letne emisije v poročilo, - navesti uporabljeno analitsko metodo oziroma postopek določitve letne emisije. - frekvenca: redno letno. - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto. - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta. | Izdelava poročila eRIPO (ang. EPRTR). Poročilo se na s strani ARSO predpisanem obrazcu v elektronski obliki pošlje naročniku | 2 | 0 |
| A.89. | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav na lokacijah Toplarniška in Verovškova. Evidenca obsega: - oblikovanje tabele podatkov: - obratovalne ure, - porabe goriv, - proizvedena energija, - podatke rezultatov trajnih meritev, - podatke rezultatov občasnih meritev, - emitirane količine onesnaževal s sklici na izvorne dokumente za leta 2010 – 2019 in - oblikovanje tabele z informacijami o izvedenih postopkih zagotavljanja kakovosti izvajanja trajnih meritev s sklici na izvorne dokumente | ELjT in ELjV Naročnik mora za potrebe dokazovanja okoljske skladnosti obratovanja velikih kurilnih naprav, ustreznosti izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snov v zrak in postopke preverjanja ukrepov, ki jih odredi pristojni inšpektor v okviru izvajanja inšpekcijskega nadzora, razpolagati z bazo emisijskih podatkov ter informacijami o izvajanju postopkov zagotavljanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in doseganju predpisanih tehničnih normativov meritev. | 2 | 2 |

*… Poleg zahtev OVD mora izvajalec upoštevati tudi zahteve zakonodaje, kljub temu, da pod posamezno postavko zahteve zakonodaje niso eksplicitno navedene. OVD namreč še niso bili posodobljeni skladno z zahtevami zakonodaje, ki je bila sprejeta od zadnjih sprememb OVD.

- OCENJEVANJE CELOTNE IN DODATNE OBREMENITVE ZUNANJEGA ZRAKA

Upravljavec obstoječe naprave je skladno z določili 2. točke 49. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja za namen prilagoditve obstoječih naprav zahtevam v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka in pridobitvijo OVD, na ARSO posredoval vso potrebno dokumentacijo in sicer:

- vlogo za Predlog območja vrednotenja in predlog merilnih mest za ocenjevanje obremenitve (v nadaljevanju Predlog območja),

- vlogo za izdelavo Predloga programa ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve (v nadaljevanju Predlog Programa) ter

- poročilo ocene dodatne in celotne obremenitve.

Iz Predloga območja izhaja, da so presežene najmanjše vrednosti masnih pretokov snovi v odpadnih dimnih plinih za SO2, NO2 in celotnega prahu. Zato je treba skladno z določili 1. alinee 3. točke 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ocenjevati kakovost zunanjega zraka, kot nadzor stanja okolja v katerem obratujejo. V skladu s 15. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je upravljavec dolžan zagotavljati meritve celotne obremenitve zunanjega zraka in ocenjevanja dodatne obremenitve na dveh reprezentativnih merilnih mestih.

V Predlogu območja sta za ELjT predlagani 2 merilni mesti kakovosti zunanjega zraka in sicer avtomatska merilna postaja (AMP) Zadobrova in AMP Ljubljana-Bežigrad, na katerih se spremlja žveplov dioksid, delci PM10, dušikovi oksid in meteorološke parametre (smer vetra, hitrost vetra, temperatura zraka, relativna vlaga). Omenjeni postaji predstavljati referenčni postaji pri ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja ELjT.

Za ELjV je referenčno ocenjevalno mesto AMP Ljubljana –Bežigrad, medtem ko je drugo referenčno mesto potrebno zaradi nezmožnosti najema lokacije na Milčinskega ulici. Za namen ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka se mora ocenjevati koncentracije žveplovega dioksida, delcev PM10, dušikovih oksidov in meteorološke parametre (smer vetra, hitrost vetra, temperatura zraka, relativna vlaga).

Izvajalec mora predlagati ustreznost lokacij referenčne AMP za ELjT in ELjV in v čim večji možni meri uporabiti državno oziroma lokalno mrežo za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, če je to mogoče.

Obravnavane naprave na lokaciji ELjT in ELjV sodijo med objekte, za katere je treba dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka. Skladno z 2. točko 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/08), mora obratovalni monitoring emisij snovi med drugim obsegati tudi:

- ugotavljanje letne količine odpadnih plinov in masnih pretokov snovi zaradi ocenjevanja celotne obremenitve na območju vrednotenja;

- ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka zaradi emisije snovi iz naprave in ocenjevanje dodatne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka, če je v okoljevarstvenem dovoljenju določeno, da je treba v okviru obratovalnega monitoringa ocenjevati tudi dodatno obremenitev;

- izdelavo poročila o izdelanih ocenah celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka in o ocenah dodatne obremenitve zunanjega zraka, če je v okoljevarstvenem dovoljenju določeno, da je treba v okviru obratovalnega monitoringa ocenjevati tudi dodatno obremenitev.

Ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka je treba na območju vrednotenja izvajati z meritvami po merilnih metodah in na način kot je predpisano v Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17), ter v obsegu in na način, ki je določen s programom ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka iz okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega za obratovanje naprave.

Za potrebe ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka je treba zagotavljati merjenje parametrov kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov vsaj na lokaciji Zadobrova.

Seznam merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov je naveden v nadaljevanju. Navedeni parametri kakovosti zraka: žveplov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), dušikovi oksidi (NOx), ozon (O3) in trdni delci PM10 se merijo z referenčnimi avtomatskimi merilnimi metodami skladno s Pravilnikom z:

- SO2: SIST EN 14212: Kakovost zunanjega zraka, Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco,

- NO2, NOx: SIST EN 14211: Kakovost zunanjega zraka, Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega oksida s kemiluminiscenco,

- O3: SIST EN 14625: Kakovost zunanjega zraka, Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo,

- PM10: SIST EN 12341: Kakovost zunanjega zraka, Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5.

Na podlagi navedenega in skladno z 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje sestavlja poročilo o obratovalnem monitoringu poleg poročanja o emisijah, ki so podane v točkah A., tudi:

- poročilo o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka, če gre za emisijo snovi iz naprave, za katero je treba dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka in

- poročilo o ocenjevanju dodatne obremenitve zunanjega zraka, če je za napravo iz prejšnje alinee v okoljevarstvenem dovoljenju posebej določeno ocenjevanje dodatne obremenitve zunanjega zraka v okviru obratovalnega monitoringa.

Poročilo o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka je poleg osnovnega namena izpolnjevanja zahtev OVD namenjeno potrebam izkazovanja skladnosti v upravnih postopkih. Predmetno poročilo mora izvajalec predložiti zavezancu pisno in v elektronski obliki najpozneje do 10. marca naslednjega leta po letu, za katerega je bilo izdelano, zavezanec pa ga mora poslati ministrstvu v elektronski obliki najpozneje do 31. marca istega leta, ko ga prejme od izvajalca obratovalnega monitoringa.

Če je v okoljevarstvenem dovoljenju za napravo, za katero je treba dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka, določeno v okviru obratovalnega monitoringa tudi ocenjevanje dodatne obremenitve zunanjega zraka, se mora poročilo o ocenjevanju dodatne obremenitve zunanjega zraka priložiti k poročilu o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka iz prejšnjega odstavka.

V nadaljevanju so opredeljene točke posameznih aktivnosti, ki se navezujejo na področje monitoringa kakovosti zunanjega zraka oz. ocenjevanja celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka zaradi obratovanja kurilnih naprav na lokaciji ELjT in ELjV.

V točko so vključene tudi meritve na lokaciji naročnika:

- vsebnosti prašnih delcev na prekladalni postaji lesnih sekancev naročnika s ciljem določiti vpliv na varstvo ljudi in

- meritve kakovosti zunanjega zraka v neposredni bližini gradbišča PPE-TOL s ciljem določiti vpliv gradišča PPE-TOL na kakovost okolja.

| Tabela 4: Točke sklicev za posamezne aktivnosti na področju ocenjevanja celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Točka ponudbe | Specifikacija dela, roki izvedbe in poročanje | Točka sklica na OVD ali zakonodajo | Število enot ELjT/ELjV |
| B.1. | Oblikovanje baze validiranih podatkov parametrov kakovosti zunanjega zraka - izvajalec mora z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti kontrolirati skladnost delovanja merilne in podporne opreme za spremljanje parametrov kakovosti zunanjega zraka in pogojev njenega obratovanja. - vsebina del: - zajem podatkov največje možne časovne resolucije o izmerjenih vrednostih, statusih in kontrolah opreme, od katerih vsaka vključuje zapise izmerjenih vrednostih ter razpoložljivih statusih merilne opreme, in sicer za: - SO2, NO2, O3, PM10, zvočni tlak, temperaturo zraka, relativno vlažnost zraka, hitrost in smer vetra, zračni tlak in vse sistemske parametre. Na naročnikovi oziroma najeti merilni opremi mora zajem podatkov vsebovati vrednosti SPAN, ZERO in obratovalne parametre merilnikov, ki to omogočajo. - kontrola ustreznosti in obdelava zapisov v depeši, določitev časovne značke in tvorba zapisov v bazi, - frekvenca: vsakih 15 minut - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | Aktivnost zahtevajo določila: - 14. člena in - Priloge 13 - 2. ocenjevanje kakovosti zraka na stalnih vzorčevalnih mestih (odstavek i) Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). | 24 |
| B.2. | Validacija kontrol in rezultatov parametrov kakovosti zraka - izvajalec mora s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost delovanja in vrednotenje njenega delovanje glede na zahteve predpisov, ki se nanašajo na trajne kakovosti zunanjega zraka. - vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo trajne meritve kakovosti zunanjega zraka, - frekvenca: vsakih 60 minut. - zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. | Aktivnost zahtevajo določila: - 14. člena in - Priloge 13 - 2. ocenjevanje kakovosti zraka na stalnih vzorčevalnih mestih (odstavek i) Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). | 24 |
| B.3. | Sprotna kontrola skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka - izvajalec mora z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti kontrolirati skladnost delovanja merilne in podporne opreme za spremljanje parametrov kakovosti zunanjega zraka. - vsebina del: - preverjanje ustreznosti časovne značke, - validacija zapisa v bazi glede na ustrezen specifičen algoritem preverjanja ustreznosti posameznih vrednosti v zapisu, - frekvenca: vsakih 15 minut - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | Aktivnost zahtevajo določila: - 14. člena in - Priloge 13 - 2. ocenjevanje kakovosti zraka na stalnih vzorčevalnih mestih (odstavek j) Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). | 24 |
| B.4. | Vrednotenje izmerjenih vrednosti glede na zahteve predpisov o kakovosti zunanjega zraka - izvajalec mora z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti vrednotiti koncentracije vseh merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka glede predpise. - vsebina del: - oblikovanje niza 8.760 ovrednotenih podatkov iz zapisov baze, - izračun karakterističnih veličin iz zapisov baze za: SO2, NO2, O3 in PM10, - informativno vrednotenje koncentracij za: SO2, NO2, O3 in PM10 glede na predpise, - izračun karakterističnih veličin iz zapisov baze za: temperaturo, relativno vlago ter smer in hitrost vetra ter zvočni tlak, - frekvenca: vsakih 60 minut - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | Aktivnost zahtevajo določila: - 14. člena in - Priloge 13 - 2. ocenjevanje kakovosti zraka na stalnih vzorčevalnih mestih (odstavek i) Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). | 24 |
| B.5. | Ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami predpisov RS in EU - na naročnikovi oziroma najeti merilni opremi mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in opremo oceniti skladnost delovanja opreme in veljavnosti izmerjenih vrednosti ter oceniti izpolnjevanje predpisov RS in EU za parametre za katere oprema to omogoča. - vsebina del: - analiza veljavnosti vseh urnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse merilne opreme in kontrole ustreznosti njenega delovanja, - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja merilne opreme: SO2, NO2, O3, PM10, - prikaz skladnosti delovanja ostale merilne opreme (meteorološke spremenljivke, zvočni tlak…), - navedba stabilnosti ničelne in referenčne točke za: SO2, NO2, O3, - izvedba kontrole delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - vodenje tehničnega zapisa o kontroli delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 14. člena, - priloge 13 - 2. ocenjevanje kakovosti zraka na stalnih vzorčevalnih mestih odstavek j; - priloge 14 in - priloge 15 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). | 24 |
| B.6. | Zagotavljanje kakovosti meritev meteoroloških spremenljivk na AMP kakovosti zunanjega zraka - za analizator meteoroloških spremenljivk: temperatura, relativna vlaga, smer in hitrost vetra, ki so vgrajeni v AMP se morajo s pomočjo opreme in postopkov izvajalca zagotoviti kontrolo delovanja. - vsebina del za posamezen analizator: - izvedba kontrole delovanja skladno s EN ISO/IEC 17025, - vodenje tehničnega zapisa o primerjalnih meritvah skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza, ocena in navedba odstopanj analizatorja od referenčne vrednosti, - izdelava poročila o pregledu in primerjalnih meritvah. - frekvenca testiranja: za vsak analizator na 2 leti oziroma po servisnem posegu - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost izhaja iz določil 11. člena Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) (Ur. l. RS, št. 60/2017). | 2 |
| B.7. | Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja SO2 - za analizator SO2, ki je vgrajen v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14212 - vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja SO2 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja SO2 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu po EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja SO2, - izdelava poročila o testiranju analizatorja SO2. - frekvenca testiranja: vsake 3 mesece oziroma po vsakem popravilu analizatorja - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 7. člena in - priloge 6 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) ter - poglavja 9.5.1 standarda EN 14212. | 8 |
| B.8. | Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja NO, NO2 - za analizator NO, NO2, ki je vgrajen v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14211 - vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja NO, NO2 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja NO, NO2 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu po EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja NO, NO2, - izdelava poročila o testiranju analizatorja NO, NO2. - frekvenca testiranja: vsake 3 mesece oziroma po vsakem popravilu analizatorja - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 7. člena in - priloge 6 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) ter - poglavja 9.5.1 standarda EN 14211. | 8 |
| B.9. | Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja O3 - za analizator O3, ki je vgrajen v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14625 - vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja O3 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja O3 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja O3, - izdelava poročila o testiranju analizatorja O3. - frekvenca testiranja: vsake 3 mesece oziroma po vsakem popravilu analizatorja - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 7. člena in - priloge 6 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) ter - poglavja 9.5.1 standarda EN 14625. | 8 |
| B.10. | Nastavitev analizatorja PM10 z referenčno opremo - za analizator PM10 v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca preveriti odstopanja analizatorja in ga nastaviti. - vsebina del za posamezen analizator: - kontrola in ocena učinkovitosti tesnosti vzorčevalne poti analizatorja, - nastavitev pretoka vzorčevalne poti in ostalih relevantnih parametrov, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s SIST EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja PM10 in njegovega vzorčevalnega dela za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o testiranju analizatorja PM10. - frekvenca nastavitve: vsakih 6 mesecev oziroma po vsakem popravilu analizatorja - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 7. člena in - priloge 6 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) ter - poglavja 8.4.1 standarda SIST EN 16450:2017. | 4 |
| B.11. | Ocena skladnosti delovanja analizatorja SO2 - za analizator SO2, ki je vgrajen v AMP, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14212 - vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja SO2 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza odstopanj analizatorja SO2 in njegovega vzorčevalnega dela, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja SO2. - frekvenca testiranja: vsakih 12 mesecev - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 7. člena in - priloge 6 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) ter - poglavja 9.6.2 standarda EN 14212. | 2 |
| B.12. | Ocena skladnosti delovanja analizatorja NO, NO2 - za analizator NO, NO2, ki je vgrajen v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14211 - vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja NO, NO2 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - kontrola delovanja konverterja NO2, NO, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja NO, NO2 in njegovega vzorčevalnega dela za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja NO, NO2. - frekvenca testiranja: vsakih 12 mesecev - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 7. člena in - priloge 6 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) ter - poglavja 9.6.2 in 9.6.3 standarda EN 14211. | 2 |
| B.13. | Ocena skladnosti delovanja analizatorja O3 - za analizator O3, ki je vgrajen v AMP, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14625 - vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja O3 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja O3 in njegovega vzorčevalnega dela za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja O3. - frekvenca testiranja: vsakih 12 mesecev - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 7. člena in - priloge 6 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) ter - poglavja 9.6.2 standarda EN 14625. | 2 |
| B.14. | Ocena skladnosti analizatorja PM10 z referenčno metodo po EN 12341 - za analizator PM10 v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova delovanja s EN 12341, - vsebina del za posamezen analizator: - namestitev referenčnega analizatorja PM10 v merilni sistem, - izvedba vzporednih primerjalnih meritev v obdobju najmanj 40 dni, - analiza rezultatov primerjalnih meritev z vodili za oceno merilne negotovosti po EN ISO/IEC 17025, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza, ocena in navedba odstopanj analizatorja PM10 in njegovega vzorčevalnega dela od referenčnega analizatorja PM10, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja PM10. - frekvenca testiranja: en analizator na leto, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 7. člena in - priloge 6 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) ter - ekvivalenca meritev po standardu EN 12341, - European Commission - Guidance for the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods. | 2 |
| B.15. | Letna analiza skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka - na naročnikovi oziroma najeti merilni opremi mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in opremo oceniti skladnost delovanja opreme in veljavnosti izmerjenih vrednosti ter oceniti izpolnjevanje predpisov RS in EU za parametre za katere oprema to omogoča. - vsebina: - analiza veljavnosti vseh urnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse merilne opreme in kontrole ustreznosti njenega delovanja, - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja merilne opreme: SO2, NO2, NOx, O3, PM10, - prikaz skladnosti delovanja ostale merilne opreme (meteorološke spremenljivke, zvočni tlak…), - navedba stabilnosti ničelne in referenčne točke za: SO2, NO2, NOx, O3, - izvedba kontrole delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - vodenje tehničnega zapisa o kontroli delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem letu. - frekvenca: redno letno - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po zaključenem koledarskem letu - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 14. člena, - priloge 13 - 2. ocenjevanje kakovosti zraka na stalnih vzorčevalnih mestih odstavek j; - priloge 14 in - priloge 15 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). | 2 |
| B.16. | Mesečna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja ELjV/ELjT - na lokaciji v Ljubljani: Za deponijo ELjT in v Kočevju, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in zmogljivostmi oceniti skladnost obratovalnega monitoringa padavin. - vsebina del: - vzorčenje padavin na navedenih lokacijah za naslednje potrebe: - redno mesečno za: kislost, prevodnost, vsebnost nitratov, sulfatov, kloridov, amonijaka, kovin Ca, Mg, Na in K, Pb, Cd, Zn - sezonsko na lokacijah reprezentativnih AMP: Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, As, Ni, Tl, Al in Hg in PAH, - laboratorijska analiza skladno z priporočili EMEP in predpisi RS in EU, - izdelava poročila o kakovosti padavin - frekvenca: redno mesečno, - rok za predložitev podatkov: najkasneje do 20. v mesecu za predpretekli mesec, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18 in 84/18), - Konvencije o onesnaženju na velike razdalje preko meja, - Uredbe o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 65/06), - Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15). | 24 |
| B.17. | Letna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja ELjV/ELjT - na lokaciji v Ljubljani: Za deponijo ELjT in v Kočevju, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki oceniti skladnost obratovalnega monitoringa padavin. - vsebina del: - navedba pH vrednosti, prevodnosti, količine prašnih usedlin, - navedba koncentracij: sulfatov, nitratov, kloridov, amonijaka, natrija, kalija, magnezija, kalcija, - navedba koncentracij težkih kovin v prašnih usedlinah: svinca, cinka, kadmija, - v izbranih mesecih navedba še sledečih koncentracij kovin: aluminij, krom, železo, mangan, kobalt, baker, talij in vanadij. - komentar dogajanj v preteklem letu in analiza glede na pretekla leta za celotno obdobje, za katerega so na voljo podatki. - frekvenca: redno letno, - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18 in 84/18), - Konvencije o onesnaženju na velike razdalje preko meja, - Uredbe o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 65/06), - Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15). | 2 |
| B.18. | Program ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja ELjV/ELjT - za obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka je treba opredeliti obseg in cilje v prihodnjem koledarskem letu. - vsebina: - povzetek predpisov in standardov s področja kakovosti zunanjega zraka, - predstavitev obsega in značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opredelitev programa del s cilji za prihodnje leto, - opredelitev obsega predvidenih rednih in preventivnih vzdrževalnih posegov na AMP Zadobrova s ciljem predpisanega doseganja razpoložljivosti podatkov po Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, - opredelitev datumov za redna testiranja in nastavitev analizatorjev kakovosti zunanjega zraka ter ocenjevanja skladnosti analizatorjev kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških spremenljivk, - navedba načina validacije izmerjenih vrednosti, statusov opreme in kontrol izpolnjevanja referenčnih pogojev AMP in vzorčevalnega sistema. - frekvenca: najkasneje do rednega mesečnega poročanja o skladnosti obratovalnega monitoringa v mesecu decembru - rok za predložitev programa: najkasneje do 20. januarja za obravnavanega leta - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 14. člena in - priloge 13 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) in - 3. odstavek 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008). | 2 |
| B.19. | Sprotni prikaz rezultatov meritev parametrov kakovosti zunanjega zraka na spletni strani - vse merjene veličine obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka: SO2, NO2, NOX, O3 in meteoroloških spremenljivk: temperatura, relativna vlaga, hitrost vetra je treba objaviti na spletni strani ponudnika. - vsebina prikaza na spletni strani: - grafični prikaz lokacij AMP s trenutno veljavnimi urnimi vrednostmi koncentracij merjenih onesnaževal in meteoroloških spremenljivk, - prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih koncentracij SO2, NO2, NOX, O3, - zbirni prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih koncentracij SO2, NO2, NOX, O3, - prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih vrednosti temperature, relativne vlage in hitrosti vetra, - zbirni prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih vrednosti temperature, relativne vlage in hitrosti vetra, - prikaz indeksa onesnaženja za SO2, NO2 in O3 na dnevnem in mesečnem nivoju, - zbirni prikaz indeksa onesnaženja za SO2, NO2 in O3 na dnevnem in mesečnem nivoju, - grafični prikaz vseh merjenih urnih koncentracij in dnevnih koncentracij za obdobje preteklih 7 dni z možnostjo izbire datuma, - prikaz poročil z mesečnimi in letnimi analizami rezultatov od leta 2005 naprej. - frekvenca osveževanja podatkov na spletni strani: najkasneje vsakih 60 minut | Aktivnost zahtevajo določila: - 108. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18 in 84/18) ter - 16. člena in - Priloga 14 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). | 24 |
| B.20. | Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja (ELjV/ELjT) in ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika - za AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa meteoroloških spremenljivk, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NO2 in O3 za tekoči mesec in od januarja za tekoče leto, - srednje koncentracije SO2, NO2, NOX za tekoči mesec in preteklih 5 let, za obdobje od januarja do tekočega meseca in preteklih 5 let, - srednje koncentracije SO2 in NOX za obdobje od 1. oktobra tekočega do aprila naslednjega leta. - pregled koncentracij SO2, NO2, NOX, O3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in urna koncentracija s časovno značko, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj MVU in MVD, 98 p.v. urnih in 95 p.v. dnevnih koncentracij), - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz urnih in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz srednje mesečne in maksimalne urne ter dnevne vrednosti, - grafični prikaz rože vetrov in rože onesnaženja. - pregled ostalih parametrov: temperatura, relativna vlaga, smer in hitrost vetra, zvočni tlak, prašni delci - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz urnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz srednje mesečne, maksimalne in minimalne dnevne vrednosti in rože vetrov. - frekvenca poročanja mesečne ocene obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec oziroma za prekladano postajo: 4 poročil letno/ 1 poročilo za obdobje treh mesecev; predaja trimesečnega poročila najkasneje do 20. tekočega meseca za tri pretekle mesece - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - točke 2.1.21 OVD-ELjT - točke 2.1.14 OVD-ELJV, - 1. odstavka 37. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. L. RS, št. 31/2007, 70/2008, 61/2009, 50/2013) - 16. člena in - priloge 14 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) - 2. odstavek 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008). -zahteva zakonodaje vezana na delovno okolje (prekladalna postaja) -Zahteva zakonodaje vezana na gradbena dela(gradbišče) | 24 |
| B.21. | Letna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja (ELjV/ELjT) in ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika - za AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa meteoroloških spremenljivk, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NO2 in O3 v obravnavanem letu, - srednje koncentracije SO2, NO2, NOX, O3 za tekoče leto in preteklih 10 let, - srednje koncentracije SO2 in NOX za obdobje od 1. oktobra tekočega do aprila naslednjega leta. - pregled koncentracij SO2, NO2, NOX, O3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in urna koncentracija s časovno značko, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj MVU in MVD, 98 p.v. urnih in 95 p.v. dnevnih koncentracij), - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za obravnavano leto, - grafični prikaz srednje mesečne in maksimalne urne ter dnevne vrednosti, - grafični prikaz rože vetrov in rože onesnaženja. - pregled ostalih parametrov: temperatura, relativna vlaga, smer in hitrost vetra, zvočni tlak, prašni delci - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za obravnavano leto, - grafični prikaz srednje mesečne, maksimalne in minimalne dnevne vrednosti in rože vetrov. - frekvenca: enkrat letno - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 16. in 17. člena ter - priloge 14 in 15 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). -zahteva zakonodaje vezana na delovno okolje (prekladalna postaja) -Zahteva zakonodaje vezana na gradbena dela(gradbišče) | 2 |
| B.22. | Poročanje o meteorološki dejavnosti Agenciji Republike Slovenije za okolje - za AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati elektronska oblika validiranih podatkov Agenciji Republike Slovenije za okolje - vsebina: - priprava tabele urnih vrednosti: temperature, relativne vlažnost, smeri in hitrosti vetra s statusi veljavnosti, - priprava izpisa podatkov o meteoroloških meritvah v dogovorjeni elektronski obliki. - frekvenca: 60 min - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost izhaja iz določil 11. člena Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) (Ur. l. RS, št. 60/2017). | 2 |
| B.23. | Letno poročanje o meritvah kakovosti zraka Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji - za AMP, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati elektronska oblika validiranih podatkov Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji. - vsebina: - priprava tabele urnih vrednosti: SO2, NO2 in O3 s statusi veljavnosti, - priprava tabele dnevnih vrednosti: SO2, NO2 in O3 s statusi veljavnosti, - priprava izpisa podatkov o meritvah kakovosti zraka v dogovorjeni elektronski obliki. - frekvenca: enkrat letno - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 4. odstavka 105. člena in 109. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – UPB, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18 in 84/18), - 16. in 17. člena ter - Priloga 14 in 15 Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). | 2 |
| B.24. | Mesečna ocena dodatne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja ELjV/ELjT - na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka, ki je posledica emisije snovi v zrak iz Naročnika, se oceni dodatne obremenitev zunanjega zraka. - vsebina: - na osnovi v obravnavanem mesecu ocenjenih volumskih pretokov odpadnih plinov, masnih pretokov onesnaževal iz velikih kurilnih naprav Naročnika in meteoroloških podatkov se z modelskimi izračuni oceni dodatna obremenitev zunanjega zraka na območju vrednotenja elektrarne. - dodatna obremenitev je ocenjena za: SO2, NO2 in delce PM10, - ocena dodatne obremenitve je prikazana grafično za območje vrednotenja. - frekvenca: mesečno - rok za predložitev poročila: do 20. dne v mesecu za predpretekli mesec. - poročilo je lahko sestavni del Mesečne analize rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka ali Mesečne analize delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka. - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | Aktivnost zahtevajo določila: - 2.1.21 točke OVD-ELjT in - 2.1.14 točke OVD-ELjV ter - 16. člena in Priloge 6 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). | 24 |
| B.25. | Letna ocena dodatne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja ELjV/ELjT - na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka, ki je posledica emisije snovi v zrak iz Naročnika, se na letnem nivoju oceni dodatna obremenitev zunanjega zraka. - vsebina: - na osnovi v obravnavanem letu ocenjenih volumskih pretokov odpadnih plinov in masnih pretokov onesnaževal iz velikih kurilnih naprav Naročnika ter meteoroloških podatkov se z modelskimi izračuni širjenja snovi v zraku oceni dodatna obremenitev zunanjega zraka na območju vrednotenja. - dodatna obremenitev je ocenjena za: SO2, NO2 in delce PM10, - ocena dodatne obremenitve je prikazana grafično za območje vrednotenja. - frekvenca: letno - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - poročilo je lahko sestavni del Letne analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka ali Letne analize delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka. - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | Aktivnost zahtevajo določila: - 2.1.20 točke OVD-ELjT in - 2.1.14 točke OVD-ELjV ter - 16. člena in Priloge 6 Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). | 2 |
| B.26. | Servisiranje merilne opreme v lasti naročnika, ki je namenjena spremljanju parametrov kakovosti okolja za merilno opremo mora ponudnik zagotoviti redno servisiranje in vzdrževanje. - vsebina: - priprava vzdrževalno servisnega načrta za merilno opremo (1 x DustTrak TSI 8533 in 2 x AQMesh), - zagotavljanje servisiranja in menjave potrošnega materiala skladno z vzdrževalno servisnim načrtom merilne opreme, - ocena skladnosti delovanja merilne opreme po opravljenih servisnih posegih. - frekvenca: skladno z vzdrževalno servisnim načrtom, - rok za predložitev načrta: najkasneje do 20. januarja za obdobje tekočega koledarskega leta oz. glede začetka aktivnosti gradbenih del PPE-TOL , - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. |  | 24 |
| B.27. | Mesečni najem AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka - ponudnik zagotovi AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na lokaciji Zadobrova v skladu s standardi EN 14212, EN 14211 in EN 14625. |  | 24 |

2.6 FINANČNA ZAVAROVANJA

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma v roku petih (5) dni od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti, v višini 3.000,00 EUR (z besedo: tritisoč evrov in 00/100) z dobo veljavnosti okvirnega sporazuma in še trideset (30) koledarskih dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, bo lahko naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika. Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izbrani ponudnik, ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma v roku petih (5) koledarskih dni in naknadnem naročnikovem pozivu ne bo predložil zavarovanja dobre izvedbe obveznosti, se šteje da odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma in velja, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

Vzorec menične izjave za zavarovanja dobre izvedbe obveznosti je priloga razpisne dokumentacije.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali se drugače seznanil, da je bil gospodarski subjekt in/ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,  v enem od položajev iz 1., 2. in 5. odstavka 75. člena ZJN-3.

- Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2).

Dokazilo:    IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje) oziroma podizvajalca ali, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem mora ponudba vsebovati tudi izpolnjene in podpisane  IZJAVA – OSEBE.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik, partner v skupni ponudbi in prijavljeni podizvajalec morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti, ki jih prevzemajo pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora izkazati, da:

a) ima pridobljena naslednja veljavna pooblastila Agencije Republike Slovenije za okolje in sicer:

-	Pooblastilo za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelava ocene o letnih emisijah snovi v zrak,

-	Pooblastilo za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja,

-	Pooblastilo za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve.

b)

- ima akreditirane kontrolne metode po standardu ISO EN ISO/IEC 17020 za nadzor skladnosti delovanja analizatorjev emisij snovi v zrak in analizatorjev kakovosti zunanjega zraka,

- ima akreditirane preskusne metode po standardu ISO EN ISO/IEC 17025 za opravljanje meritev na področju emisije snovi v zrak in parametrov kakovosti zunanjega zraka.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz te točke mora ponudnik predložiti:

-	podpisano in žigosano Izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika (priloga 3/1),

-	Pooblastilo za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelava ocene o letnih emisijah snovi v zrak (priloga 6),

-	Pooblastilo za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja (priloga 6),

-	Pooblastilo za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve (priloga 6),

-	Kopiji akreditacijskih listin in prilog (priloga 6).

3.2.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

      - RefeRENce

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od leta 2015 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel:

a) obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na velikih kurilnih napravah v skupni vrednosti 300.000,00 EUR brez DDV,

b) obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka v skupni vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik predložiti:

-	izpolnjen obrazec referenčna lista – Obrazec št. 5/1

-	potrdila investitorjev referenčnih objektov - Obrazec št. 5/2.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Dokazila:

- Izpolnjena in podpisana Priloga 5/1 »Seznam referenc«.

- Izpolnjena in podpisana Priloga 5/2 »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov«. Za reference, katerih referenčni naročnik je ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. ni treba priložiti izpolnjene in potrjene Priloge 5/2, saj jih bo naročnik preveril v lastnih evidencah.

- MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA – Priloga 2

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis). Povzetek predračuna bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT – Priloga 3

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Izjava ponudnik« (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis).

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« naložiti izpolnjen obrazec IZJAVA - GOSPODARSKI SUBJEKT za vsakega od ostalih sodelujočih. Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Ostala ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken dokumentacije z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten predračun mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu razpisane gradnje, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

Druge priloge:

- Akt o skupini izvedbi naročila – Priloga 1

- Celoten predračun s popisom del in materiala v pdf in excel formatu – Priloga 2/2.

- Izjava – Osebe – Priloga 3/1

- Seznam referenc – Priloga 5/1

- Potrdilo – reference – Priloga 5/2

- Dokumentacija – točka 3.2.5 – Priloga 6

6.2 VZOREC  OKVIRNEGA SPORAZUMA

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. , Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana ki ga zastopa direktor Samo Lozej matična št.: 5226406000 ID za DDV: SI 23034033 (v nadaljevanju: izvajalec)

in

ki ga zastopa ______________ matična št.: ID za DDV: IBAN: (v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju naročnik in izvajalec skupaj/posamično: stranka/i  okvirnega sporazuma)

skleneta

št številka okvirnega sporazuma: JPE-VOD-OK-24/20 OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

(v nadaljevanju: okvirni sporazum)

kot sledi:

1.	UVOD

- člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek za oddajo javnega naročila št. JPE-VOD-OK-24/20 po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/2019 - skl. US in 49/2020 - ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave ____________ z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-VOD-OK-24/20.

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma, pod pogojem iz 21. člena okvirnega sporazuma ter velja do ___________ oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz prvega odstavka 12. člena okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma nadalje ugotavljata, da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tem okvirnem sporazumu in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

2.	PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

S sklenitvijo tega okvirnega sporazuma se stranki dogovorita, da bo izvajalec izvajal obratovalni monitoring emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka (v nadaljevanju: storitev) v obdobju od dneva sklenitve tega okvirnega sporazuma do __________, v skladu s prilogo št. 1 tega okvirnega sporazuma »Tehnične zahteve« in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter v skladu s to okvirnim sporazumom.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na ceno ali razčlenitev okvirnega sporazuma ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji storitve po tem okvirnem sporazumu.

- člen

S sklenitvijo tega okvirnega sporazuma se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu plačeval v skladu s tem okvirnim sporazumom.

3.	PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Pravice in obveznosti izvajalca

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- z naročnikom pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem;

- obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, ki ga prejme od naročnika;

- poskrbeti, da so storitve izvedena in dokumentirana skladno s prilogo št. 1 tega okvirnega sporazuma, po pravilih stroke s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu;

- izvesti dela s strokovno usposobljenimi delavci za opravljanje tovrstnih storitev;

- zagotoviti potrebno prenosno opremo za izvajanje meritev;

- pravočasno predajati poročila naročniku;

- obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih  obveznosti;

- zamenjati posameznega delavca v primeru malomarnega in nekvalitetnega dela, neupoštevanja določb pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem na podlagi zahteve naročnika;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na objektu ali na napravah naročnika (v nadaljevanju: oprema);

- poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na sedežu naročnika;

- zagotoviti, da bodo delavci razpolagali z ustreznimi znanji iz varstva pri delu ter imeli zdravniški pregled, glede na nevarnosti katerim bodo izpostavljeni v naročnikovih objektih;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko okvirnega sporazuma in nabavnega naročila naročnika ter k vsakemu računu predložiti podrobno specifikacijo opravljenih storitev;

- omogočiti nadzor nad dinamiko izvajanja aktivnosti iz prilogo št. 1 tega okvirnega sporazuma »Tehnične zahteve«.

Pravice in obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:

- skupaj z izvajalcem najmanj 10 (deset) dni pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

- izdelati »Varnostni načrt« ter ga predati izvajalcu;

- ukreniti vse potrebno za to, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti;

- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki jo bo ta potreboval pri svojem delu;

- sodelovati z izvajalcem, mu tolmačiti vse morebitne nejasnosti ter dajati ustrezne napotke za izvedbo storitev ter po potrebi dati izvajalcu na razpolago ustrezno usposobljenega strokovnjaka, ki tudi oceni, na osnovi usposobljenosti izvajalčevih delavcev, samostojnost pri gibanju in delu oz. na proizvodnih objektih in napravah naročnika;

- potrditi poročila v petih dneh po prejemu poročila;

- takoj obvestiti izvajalca o nastali situaciji, ki bi lahko vplivala na izpolnitev obveznosti;

- poravnati obveznosti do izvajalca.

- člen

Naročnikova oprema po tem okvirnem sporazumu so objekti in naprave naročnika, ki jo izvajalec nadzira pri izvajanju storitev po tem okvirnem sporazumu.

- člen

Izvajalec je dolžan ravnati z naročnikovo opremo namensko, s strokovno usposobljenim osebjem za predmetno delo, kot strokovnjak na področju opravljanja svojih dejavnosti in kot dober gospodarstvenik.

- člen

Za katerokoli naročnikovo opremo se šteje, da je v neomejeni lasti in posesti naročnika in je dolžan izvajalec zagotoviti vse potrebno, da noben tretji kakorkoli in iz kateregakoli naslova ne posega v katerokoli pravico naročnika na tej opremi.

Rok izvedbe

- člen

Izvajalec je dolžan opraviti obveznosti oziroma storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma v rokih in po dinamiki, ki je navedena v Prilogi št. 1 tega okvirnega sporazuma, razen, če bi bilo potrebno v izjemnih primerih na pisno predhodno in pravočasno zahtevo naročnika posamezne storitve izvesti v drugačnih rokih, tedaj veljajo slednji.

4.	VREDNOST PO OKVIRNEM SPORAZUMU IN PLAČILNI POGOJI

Vrednost po okvirnem sporazumu

- člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti je ob objavi obvestila o naročilu na portalu javnih naročil in na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma znašala:

________________  EUR brez DDV

(z besedo: ____________________).

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma in cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu, ne vključuje DDV. DDV bo izvajalec zaračunal na podlagi veljavne zakonodaje.

- člen

Cene na enoto mere brez vključenega DDV za storitve, opredeljene v 3. členu tega okvirnega sporazuma, so določene v ponudbenem predračunu, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Cene na enoto mere so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen. Izvajalec ne bo mogel uveljavljati odškodnine zaradi spreminjanja količin za izvedbo storitev.

V ceno na enoto mere, za posamezno naročilo, so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, vključno z vsemi potnimi stroški ter ostalimi stroški za izvedbo storitev na lokaciji naročnika.

- člen

V kolikor se bo v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma pri naročniku pojavila potreba po storitvah, ki po namenu sodijo v istovrstne storitve oziroma so povezane z vsebino tega okvirnega sporazuma in te storitve niso navedene v ponudbi oziroma ponudbenem predračunu izvajalca, bo naročnik te storitve naročil neposredno pri izvajalcu.

Stranki okvirnega sporazuma se bosta v navedenem primeru, na podlagi izvajalčeve ponudbe oziroma drugače, sporazumno dogovorili ceno za take storitve in jih dodali na seznam storitev po ponudbenem predračunu, ki jih naročnik že naroča po tem okvirnem sporazumu. Stranki okvirnega sporazuma se bosta medsebojno dogovorili za ceno in vrsto storitev ter jo/jih dodali na ponudbeni predračun.

Izvajalec mora te storitve izvajati skladno z določili tega okvirnega sporazuma, tj. pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve, navedene v tem okvirnem sporazumu oz. v ponudbenem predračunu.

Zapadlost plačila obveznosti

- člen

Naročnik v nobenem primeru nima nobenih drugih plačilnih obveznosti do izvajalca, razen plačilnih obveznosti izrecno določenih s tem okvirnim sporazumom.

- člen

Posamezne storitve iz okvirnega sporazuma se bodo obračunavale mesečno od prvega (1.) do zadnjega dne v mesecu na osnovi dejansko izvršenih storitev, na podlagi podpisanega mesečnega zapisnika o izvedenih storitvah v preteklem mesecu podpisanega s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

Izvajalec izstavi račun do petega (5.) dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. Izvajalec se obvezuje, da bo izstavljeni račun vseboval natančno specifikacijo izvedenih storitev, k računu pa mora izvajalec priložiti tudi podpisan mesečni zapisnik o izvedenih storitvah v preteklem mesecu podpisan s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika.

- člen

Naročnik bo izstavljeni račun poravnal v roku tridesetih (30) koledarskih dni od datuma izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in naveden na računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 3 (treh) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih storitev.

Stranki po okvirnem sporazum se strinjata, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

Izvajalec izstavlja račune skladno z dinamiko navedeno v Prilogi 1 tega okvirnega sporazuma in jih je dolžan predložiti naročniku, skupaj s potrjenimi zapisniki o potrditvi poročil s strani pooblaščene osebe naročnika in izvajalca.

- člen

V kolikor bi naročnik zamujal s plačilom, ima izvajalec pravico naročniku zaračunati zakonite zamudne obresti.

- člen

Naročnik ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oziroma stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere to ta okvirni sporazum izrecno določa.

5.	FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma, naročniku predložil bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu v višini  3.000,00 EUR  (tri tisoč evrov in 00/100) z dobo veljavnosti do ___________. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del po okvirnem sporazumu je pogoj za veljavnost tega okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalec ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma naročniku ne predloži finančnega zavarovanja, se šteje, da ta okvirni sporazum nikoli ni bila sklenjen.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, lahko naročnik unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe del po okvirnem sporazumu in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčitvijo menice za zavarovanje dobre izvedbe okvirnega sporazuma izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči izvajalčevo delovno osebje.

Unovčenje menice ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčene menice.

6.	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma.

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred začetkom izvajanja storitev na delovišču in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata:

- da bosta pri izvajanju storitev spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.),

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ni dovoljen začetek izvajanja storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca, odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 22. členu tega okvirnega sporazuma.

7. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. JPE-VOK-OK-24-20,

- ponudba št. __________ z dne _________ ,

- ponudbeni predračun.

Stranki po okvirnem sporazumu sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-VOK-OK-24-20, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

8.	OSTALA DOLOČILA

Zastopanje, izvedbena komunikacija

- člen

Stranki okvirnega sporazuma veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

- člen

Ne glede na določilo prejšnje točke pa zaradi operativnejšega izvajanja tega okvirnega sporazuma velja, da je pooblaščena predstavnica naročnika za poslovno sodelovanje z izvajalcem gospa Irena Debeljak, telefon: 01 587 53 35, e-posta: irena.debeljak@energetika-lj.si . V njeni odsotnosti jo zamenjuje gospa Anuška Bole, telefon: 01 587 52 02, e-pošta: anuska.bole@energetika-lj.si . Na strani izvajalca pa je pooblaščen za poslovno sodelovanje z naročnikom ____________  telefon: _____________,  e-pošta: ______________ . V njegovi odsotnosti ga/jo zamenjuje __________________ , telefon: ________________ , e-pošta: ________________ .

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikoma naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojih predstavnikov, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

Kazen po okvirnem sporazumu

- člen

V primeru, da pride izvajalec v zamudo z izvedbo storitev je dogovorjena kazen po okvirnem sporazumu v višini 0,1 % (nič cela en odstotek) od ocenjene vrednosti brez DDV, navedene v 12. členu tega okvirnega sporazuma, za vsak koledarski dan zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ 10 % (deset odstotkov) ocenjene vrednosti brez DDV, navedene 12. členu tega okvirnega sporazuma.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže višino 10 % (deset odstotkov) ocenjene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in od tega okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

- člen

Za uveljavljanje dogovorjene kazni po okvirnem sporazumu bo naročnik izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem (8) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka izvedbe izvajalca na to ni posebej opozoril. V primeru zamude pri plačilu računa, je izvajalec dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma oziroma bo škodo uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

Poslovna skrivnost, varovanje dobrega imena naročnika

- člen

Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje, se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti okvirnega sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet okvirnega sporazuma), naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Odgovornost za delavce

- člen

Izvajalec je dolžan zagotoviti vse potrebno, da onemogoči dostop do podatkov v okviru izvajanja tega okvirnega sporazuma katerikoli osebi, ki za to ni pooblaščena z njegove strani ali s strani naročnika.

Vsebina okvirnega sporazuma in reševanje sporov

- člen

Za vse, kar ta okvirni sporazum ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka okvirnega sporazuma svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

9. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti na način, predviden v okvirnem sporazumu, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, bo naročnik odstopil od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca ter unovčil finančno zavarovanje.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje  obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru, kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti.

O odstopu od okvirnega sporazuma bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- člen

Naročnik lahko odpove ta okvirni sporazum s 60 (šestdeset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da so med strankama okvirnega sporazuma poravnane vse zapadle obveznosti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi okvirnega sporazuma, ki mora biti izvajalcu poslano s priporočeno poštno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se lahko, s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

10. KONČNE DOLOČBE

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila tega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo dobav oziroma storitev. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil okvirnega sporazuma in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

- člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma, v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je bil sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso izrecno urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku, višini in z veljavnostjo iz 21. člena tega okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja v roku, višini in z veljavnostjo iz 21. člena, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank tega okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

Ljubljana, dne 	  Ljubljana, dne

IZVAJALEC:	  NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

Priloge:

1 – Tehnične zahteve,

2 – Predračun,

3 – Pisni sporazum

Priloga št. 3 k okvirnem sporazumu

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011)

skleneta

Javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_______________________________

ki ga/jo zastopa dr. Boris Žitnik

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

ENERGETIKI LJUBLJANA, d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za dela po okvirnem sporazumu št. JPE-VOD-OK-24/20 ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

- SPLOŠNA DOLOČILA

I.1. 		S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovu Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:

- določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;

- določitev drugih obveznosti strank okvirnega sporazuma pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

- določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

I.2.	Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s to okvirnim sporazumom dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

II.	ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA

II.1.	Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.

II.2.	Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.

Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:

- Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:

- opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,

- podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,

- ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,

- ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

- določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,

- ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,

- določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,

- določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,

- organizacijo prve pomoči na delovišču,

- določitev seznama nevarnih snovi,

- seznanitev s posebno nevarnimi deli.

- Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:

- določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,

- določitev potrebne osebne varovalne opreme.

- Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanju del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

III.1. Skupne obveznosti strank okvirnega sporazuma:

Stranki okvirnega sporazuma imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

- delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;

- zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;

- zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev strank po okvirnem sporazumu kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

III.2. Posebne obveznosti naročnika:

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);

- delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;

- evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo);

- zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;

- mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in

- gradbeni odri za izvajanje del na višini.

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje del.

III.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje   okvirnega sporazuma (naročenih) del;

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje okvirnega sporazuma (naročenih) del;

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;

- poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu;

III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;

- da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

III.5.	Knjiga ukrepov:

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja okvirnega sporazuma vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

III.6.	Prijavljanje poškodb pri delu:

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

III.7.	Prepoznavnost in delavcev:

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

III.8.	Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

IV.	DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:

|  | Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Oseba za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču po 39. členu ZVZD | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Gregor Škrlj GSM 041 375 300, gregor.skrlj@energetika-lj.si |  |
| Vodja del/vodje OE naročnik | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Andrej Lukek, GSM 041 615 007 andrej.lukek@energetika-lj.si (za lokacijo Toplarniška 19) | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
|  | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Tine Windschnurer, GSM 051 692 657, tine.windschnurer@energetika-lj.si (za lokacijo Verovškova 62) |  |
| Strokovna oseba za nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva – lokacija Toplarniška 19 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Marjan Knez GSM +386 41 640 973 marjan.knez@energetika-lj.si |  |
| Strokovna oseba za nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva – lokacija Verovškova 62 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Peter Čater GSM +386 51 609 826 peter.cater@energetika-lj.si |  |
| Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Irena Debeljak GSM +386 41 375 300 irena.debeljak@energetika-lj.si |  |

IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;

- v primeru težjih kršitev oz. neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;

- proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov;

V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:

Skrbnik okvirnega sporazuma ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah;

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku okvirnega sporazuma na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;

- druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po okvirnem sporazumu oziroma delovišča;

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;

- v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

V.	KONČNE DOLOČBE

V.1.	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

V.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

V.3.  Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.

Podpisano

Ljubljana, dne 		 		Ljubljana, dne

IZVAJALEC:								NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

Direktor

|  | POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA | Priloga 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

POVZETEK PREDRAČUNA/PONUDBA št. ____________ z dne ___________

Ponudbo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

Št javnega naročila: JPE-VOD-OK-24/20 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

- Podatki o ponudniku

Naziv in naslov ponudnika:

Odgovorna oseba (Podpisnik okvirnega sporazuma, funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

Številka transakcijskega računa ponudnika in naziv poslovne banke:

Kontaktna oseba (Funkcija, telefon, GSM, faks, e-pošta):

e-mail za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN: _________________________________

Ponudnik je MSP (označi):	⃞	Da	⃞	Ne

MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

- PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV:				_________________

- VELJAVNOST PONUDBE: 31. julij 2020

Kraj in datum: _______________________ 	_____________________________

(naziv ponudnika)

______________________________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT Priloga 3/1

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-VOD-OK-24/20 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA  izjavljamo da:

- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;

- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino okvirnega sporazuma, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik

- v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-VOD-OK-24/20 pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,

- za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JPE-VOD-OK-24/20 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)

__________________________________________

(Datum, žig, naziv in podpis odgovorne osebe)

Navodila za izpolnitev:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik

|  | IZJAVA – OSEBE | Priloga 3/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

V zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-VOD-OK-24/20 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA dajem naslednjo izjavo:

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu _______________________________________ __________________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| (Kraj, datum) |  | (Podpis) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  | SEZNAM REFERENC | Priloga | 5/1 |
| --- | --- | --- | --- |

JPE-VOD-OK-24/20 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Seznam referenc

| Zap. št. | Javni naročnik | Naziv naročnika | Predmet reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DA NE |  |  |
| 2. | DA NE |  |  |
| 3. | DA NE |  |  |
| 4. | DA NE |  |  |
| 5. | DA NE |  |  |
| 6. | DA NE |  |  |
| 7. | DA NE |  |  |
| 8. | DA NE |  |  |

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

|  | POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga | 5/2 |
| --- | --- | --- | --- |

Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika, v kolikor bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Plačnik/naročnik (izdajatelj reference): |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Izvajalec: |  |
| Kontaktna oseba izdajatelja reference: |  |
| Telefonska številka, gsm in e-mail kontakta izdajatelja reference: |  |
| Obdobje izvedbe: |  |
| Kraj izvedbe posla: |  |
| Številka pogodbe/naročila: |  |
| Opis in vrednost storitev |  |

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI PLAČNIK/NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno določili pogodbe/naročilnice izvajal storitve za zgoraj navedeno referenčno delo. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila št. JPE-VOD-OK-24/20 – Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka.

Izjavljamo, da smo javni/zasebni naročnik (Ustrezno obkrožite).

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

|  | MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI PO OKVIREM SPORAZUMU | VZ0REC |  |
| --- | --- | --- | --- |

_________________

________________________________						(Kraj in datum)

(Izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA

V skladu z okvirnim sporazumom št. ________ z dne _______, sklenjenim med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in ______________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti ____________________ (predmet okvirnega sporazuma) v  vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti po okvirem sporazumu mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

__________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                                  (Funkcija zastopnika)                            (Podpis)

__________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                                  (Funkcija zastopnika)                           (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili  obveznosti po okvirnem sporazumu v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

- izpolni bianko menico v višini do 3.000,00 EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _________________________(navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. _________________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Energetika Ljubljana, d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica						Izdajatelj menice:

(Žig in podpis)

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.