Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Številka: JPE-VOD-OK-81/22

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU S POGAJANJI Z OBJAVO

IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Ljubljana, dne 9. 5. 2022

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika

vabi kandidate, da predložijo svojo prijavo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za

IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

##### Naročnik na podlagi 45. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vabi k predložitvi prijave za

IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Javno naročilo po pooblastilu naročnika izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Poleg razpisne dokumentacije je na Portalu javnih naročil RS in na spletni strani naročnika: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij objavljen tudi informativni obrazec predračuna v elektronski obliki. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh let.

  - Dodatna pojasnila kandidatom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani kandidati zahtevajo preko Portala javnih naročil RS, vendar najkasneje do četrtka, dne 19. 5. 2022 do 12. ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na  Portalu javnih naročil, najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo prijave, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Predložitev prijave

Rok za predložitev prijav je torek, dne 24. 5. 2022 do 12. ure.

Kandidati morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s tč. 5 razpisne dokumentacije.

  - Pravno varstvo

Kandidatu je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

  - Pogajanja

Naročnik bo po pregledu prijave in izvršenih dopolnitvah kandidata povabil k oddaji prve ponudbe. Po pregledu slednje bo naročnik kandidata povabil k pogajanjem. Element pogajanj bo ponudbena vrednost.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2),

- Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) (Ur. l. RS, št.  60/17),

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22),

- Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 103/15 in 44/22 – ZVO-2),

- Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (E-RIPO) (Ur. l. RS, št. 77/06),

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2),

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2),

- Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 56/06 in 44/22 – ZVO-2),

- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15, 5/17 in 44/22 – ZVO-2),

- Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1442 z dne 31. julija 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave,

- IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/2326 z dne 30. novembra 2021 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave,

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) in

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

- NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAVE

2.1 Jezik in denarna enota

Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku. Posamezne listine lahko kandidat predloži tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od kandidata naknadno zahteva prevod.

2.2 PREDRAČUN

Razpisni dokumentaciji je priložen informativni obrazec predračuna, ki ga prijavi ni potrebno priložiti. Vabljeni kandidat bo izpolnjen ponudbeni predračun priložil ob oddaji prve ponudbe.

### 2.3 SKUPNA PRIJAVA

V primeru, da prijavo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti prijavi priložen tudi akt o skupni izvedbi naročila – Priloga 1, ki mora opredeliti:

- vrsto in vrednost del, ki jih prevzema posamezni subjekt pri izvedbi predmeta javnega naročila,

- neomejeno solidarno odgovornost posameznega subjekta do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,

- vodilnega izvajalca in njegove pristojnosti.

## 2.4 PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila izvede s podizvajalci. V tem primeru mora upoštevati določbe 94. člena ZJN-3 in ponudbi predložiti naslednje priloge:

- ESPD.

- Izjava o sodelovanju s podizvajalci in podatki podizvajalca.

- Pogodbo oziroma pravni akt o sodelovanju s podizvajalcem, v katerem mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec.

2.4  OPIS NAROČILA IN OBDOBJE IZVAJANJA

Opis izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka za Energetiko Ljubljana

V dokumentu so podane obrazložitve aktivnosti za izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka. Utemeljitve posamezne točke izhajajo iz izdanih okoljevarstvenih dovoljenj in odločb o spremembi izdanega okoljevarstvenega dovoljenja ter trenutno veljavnih zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter področja spremljanja kakovosti zunanjega zraka.

Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62 (v nadaljevanju upravljavec), je prejela okoljevarstvo dovoljenje za obratovanje kurilnih naprav z nazivno vhodno toplotno močjo večjo kot 50 MW, katerih naprave se nahajajo na lokaciji Toplarniška ulica 19 (Enota TE-TOL) in Verovškove ulice 62 (Enota TOŠ).

Za naprave na lokaciji Enota TE-TOL je v veljavi naslednje okoljevarstveno dovoljenje (OVD-Enota TE-TOL):

- OVD; št. 35407-94/2006-15, z dne 3. 11. 2009

- Odločba o spremembi OVD, št. 35406-17/2012-7, z dne 31. 1. 2013,

- Odločba o spremembi OVD, št. 35406-13/2014-2, z dne 25. 3. 2014,

- Odločba o spremembi OVD, št. 35406-79/2020-15 z dne 20. 5. 2021 in

- Odločba o spremembi OVD, št. 35406-48/2020-11 z dne 25.11.2021.

Za naprave na lokaciji Enota TOŠ je v veljavi naslednje okoljevarstveno dovoljenje (OVD-Enota TOŠ):

- OVD; št. 35407-20/2006-13, z dne 4. 3. 2008,

- Odločba o spremembi OVD, št. 35406-23/2012-12, z dne 22. 11. 2013 in

- Odločba o spremembi OVD, št. 35406-7/2021-9 z dne 1. 6. 2021.

Okvirni sporazum se bo sklenil za obdobje dveh let.

- OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK

Na podlagi določil OVD-Enota TE-TOL in njegovih sprememb, izdanih na podlagi veljavnih predpisov Republike Slovenije in Evropske skupnosti ter na osnovi zakonskih zahtev, mora zavezanec zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi na način trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak.

Na lokaciji Enota TE-TOL se nahaja t.i. GPO, ki je sestavljen iz treh parnih kotlov vezanih na skupni odvodnik dimnih plinov Z1. Trajne meritve se izvajajo na vsakem od treh kotlov ter na skupnem odvodniku dimnih plinov Z1. Poleg trajnih meritev se na Z1 za nekatera onesnaževala izvajajo tudi občasne meritve emisij snovi v zrak glede na predpisano periodo.

Poleg naprave GPO je na lokaciji tudi naprava VK sestavljena iz dveh vročevodnih kotlov in dveh parnih kotlov vezanih na skupni odvodnik dimnih plinov Z2.

V naslednji tabeli so zbrani parametri, ki se jih na lokaciji Enota TE-TOL spremlja v okviru trajnega in občasnega monitoringa emisij snovi v zrak.

Tabela 1: Parametri obratovalnega monitoringa trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak na posameznih napravah, ki se nahajajo na lokaciji Enota TE-TOL

| Oznaka | Oznaka kotla | Izpust | Merilno mesto | Gorivo 1 | Gorivo 2 | Meritve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Trajne | Občasne |  |
| N1(op.1) | Parni kotel 1 | Z1 | MMZ1 | premog |  | T, Q, P, CO, SO2, NOX, NH3, celotni prah, O2, in H2O | Cd, As, Benzo(a)piren, Tl, Hg(op.2), Pb, Ni, Cr, PCDD, PCDF, HCl, HF, PM | vsaka 3 leta |
| N2(op.1, 4) | Parni kotel 2 |  |  | premog |  |  |  |  |
| N3(op.1) | Parni kotel 3 |  |  | premog | biomasa |  |  |  |
| N4 | Vročevodni kotel VKLM1 | Z2 | MMZ2(op.3) | ZP | ELKO | / | SO2, NOx, CO, prah, O2 | Skladno z zakonodajo - odvisno od ur obratovanja |
| N5 | Vročevodni kotel VKLM2 |  |  | ZP | ELKO |  |  |  |
| N6 | Parni kotel BKG1 |  |  | ZP | ELKO |  |  |  |
| N7 | Parni kotel BKG2 |  |  | ZP | ELKO |  |  |  |
|  | Plinska turbina 1 Nova | Z3 | MMZ3 | ZP | ELKO | T, Q, P, CO, NOX, celotni prah, O2 | - | - |
|  | Plinska turbina 2 Nova | Z4 | MMZ4 | ZP | ELKO | T, Q, P, CO, NOX, celotni prah, O2 | - | - |

(op.1)	Monitoring T, Q, P, CO, SO2, NOX, celotni prah, O2, in H2O se trajno izvaja na mernem mestu Z1. Na N1 in N3 se trajno spremljajo SO2, NO2, CO, O2.. Meritve NH3 se izvajajo na N3.

(op.2)	Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/15) v 7. odstavku 17. člena predpisuje vsaj 1 x letno meritev živega srebra.

(op.3)	Možna je sprememba lokacij merilnih mest in opcijsko izvajanje občasnih meritev glede na letno število obratovalnih ur.

(op.4)	Kotel K2 je trajno zaustavljen od leta 2021.

Na lokaciji Enota TOŠ se izvajajo trajne in občasne meritve emisij snovi v zrak na napravah, ki trenutno obratujejo na lokaciji. Skladno z določili OVD-Enota TOŠ in zahtevami zakonodaje so v naslednji tabeli zbrani osnovni podatki o posamezni napravi. Dodani so tudi podatki o izpustu, merilnem mestu ter parametri, ki jih je potrebno na posameznem merilnem mestu spremljati v odvisnosti od vrste goriva.

Tabela 2: Trajni in občasni obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na posameznih napravah, ki se nahajajo na lokaciji Enota TOŠ

| Oznaka | Oznaka kotla | Izpust | Merilno mesto | Gorivo 1 | Gorivo 2 | Meritve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Trajne | Občasne |  |
| N35 | Parni kotel 1 - PK1 | Z10 | MM14Z10 | ZP |  |  | CO, NO2, SO2 | vsaka 3 leta |
|  |  |  |  |  | ELKO |  | Dimno število, CO, NO2, SO2 | vsaka 3 leta |
| N2 | Parni kotel 2 - PK2 | Z7 | MM9Z7 | ZP |  |  | CO, NO2, SO2 | vsaka 3 leta |
|  |  |  |  |  | ELKO |  | Dimno število, CO, NO2, SO2 | vsaka 3 leta |
| N36 | Vročevodni kotel 1 - VK1 | Z1 | MM1Z1 | ZP | ELKO | T, CO, NOX, O2(op.4) | SO2, NOx, CO, prah | Odvisno od obratovalnih ur(op.5) |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2, NOx, CO, prah |  |
| N37 | Vročevodni kotel 2 - VK2 | Z1 | MM2Z1 | ZP | ELKO | T, CO, NOX, O2(op.4) | SO2, NOx, CO, prah | Odvisno od obratovalnih ur(op.5) |
|  |  |  |  |  |  |  | SO2, NOx, CO, prah |  |
| N7(op.1) | Vročevodni kotel 3 - VKLM3 | Z1 | MM5Z1 | ZP | TKO | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| N8(op.1) | Vročevodni kotel 4 - VKLM4 | Z1 | MM6Z1 | ZP | TKO | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| N9 | Vročevodni kotel 5 - VKLM5 | Z1 | MM3Z1 |  | ELKO | T, CO, NOX, O2(op.4) | SO2, NOx, CO, prah | Odvisno od obratovalnih ur(op.5) |
|  |  | Z2 | MM7Z2 | ZP |  | T, CO, NOX, O2(op.4) | SO2, NOx, CO, prah | Odvisno od obratovalnih ur(op.5) |
|  |  | Z3 | MM8Z3 | ZP |  | T, CO, NOX, O2(op.4) | SO2, NOx, CO, prah | Odvisno od obratovalnih ur(op.5) |
| N39 | Dizel agregat | Z9 | MM13Z9 | dizel gorivo |  |  | celotni prah(op.3) | - |
|  | Plinska turbina) | Z5(op2) ali Z6 | MM11Z6 | ZP |  |  | CO, NO2 | letno |

(op.1)	S 1. 1. 2016 prenehal obratovati

(op.2)	Samo v času zagona ali zaustavitve kogeneracijskega postroja

(op.3)	OVD-Enota TOŠ navaja, da je na N39 treba izvesti meritve v primeru obratovanja nad 300 ur letno. Vendar predmetnega Dizel agregata trenutno še ni lokaciji.

(op.4)	V primeru obratovanja nad 1500 ur letno

(op.5)	Do 300 ur letno – vsakih 5 let oziroma od 300 do 1500 ur letno – 2 krat letno

Obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz naprav, ki obratujejo na lokaciji Enota TE-TOL in Enota TOŠ, mora biti izveden skladno z izdanimi OVD-ji in trenutno veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter standardi. V nadaljevanju so podane točke sklicev, ki utemeljujejo posamezno aktivnost na področju obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak za lokacijo Enota TE-TOL in Enota TOŠ.

Tabela 3: Točke sklicev za posamezne aktivnosti na področju monitoringa emisij snovi v zrak za enoto TE-TOL

| Oznaka | Opis del, roki izvedbe in poročanja | Število nalog |
| --- | --- | --- |
| T.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti emisij snovi v zrak Oblikovanje baze podatkov iz rednih polurnih depeš emisij snovi v zrak - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih AMS mora izvajalec vzpostaviti informacijsko infrastrukturo za sprotno obdelavo depeš o izmerjenih vrednosti AMS in oblikovati bazo podatkov o izmerjenih vrednostih. - vsebina del: - zajem 17.520 depeš o izmerjenih vrednostih AMS, od katerih vsaka vključuje zapise polurnih povprečij ter trenutnih ekstremov podatkov izmerjenih na vseh VKN, - sprotna določitev časovne značke in tvorba zapisov v bazi. - rok za obdelavo podatkov: vsakih 30 minut. - vodenje baze podatkov izvajalca. Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak - za AMS emisij snovi v zrak mora izvajalec s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost delovanja AMS in vrednotenje njihovega delovanje glede na zahteve predpisov, ki se nanašajo na trajne meritve emisij snovi v zrak. - vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - zapis v bazo validiranih podatkov. - rok za kontrolo: vsakih 30 minut. - zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. Sprotna kontrola skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak - za AMS emisij snovi v zrak mora izvajalec s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost izmerjenih vrednosti emisij snovi in obratovalnih parametrov vseh naprav. - vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo omejevanje emisij snovi v zrak, - validacija posameznega zapisa v bazi glede na predpisane mejne vrednosti, - zapis v bazo validiranih podatkov. - rok za oblikovanje kontrol skladnosti: vsakih 30 minut. - zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. Vrednotenje izmerjenih vrednosti glede na zahteve predpisov o emisijah snovi v zrak - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih AMS mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in razvito informacijsko infrastrukturo sproti vrednotiti koncentracije in skladnost delovanja vseh merjenih onesnaževal glede predpise. - vsebina del: - oblikovanje niza 17520 validiranih podatkov iz signalnih zapisov baze, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: O2, SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 - vrednotenje izračunanih koncentracij O2, SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 glede na predpise, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: porabo goriva, vhodne toplotne moči, proizvodnjo sveže pare, vsebnost vlage, pretok in temperaturo dimnih plinov, - zapis izračunanih vrednosti v bazo validiranih podatkov. - rok za izračun koncentracij onesnaževal in obratovalnih pogojev: vsakih 30 minut. - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | 24 |
| T.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak z zahtevami predpisov RS in EU - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih, ki so vgrajeni v AMS vseh VKN mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in ustrezno opremo oceniti skladnost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak s predpisi. - vsebina del: - ocena veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole delovanja AMS ter vzorčevalnega sistema, - prikaz razpoložljivosti vseh relevantnih polurnih podatkov (O2, SO2, NOX, CO, celotni prah, NH3, poraba goriva, vhodna toplotna moč, proizvodnja sveže pare, vlaga, pretok in temperatura dimnih plinov ter polurni podatki o izpolnjevanju referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema), - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev O2, SO2, NOX, CO, celotni prah, NH3 - analiza mesečne in letne razpoložljivosti polurnih in dnevnih podatkov oziroma merilne opreme in opreme za zapisovanje (od začetka leta do obravnavanega meseca) - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMS, - obveščanje lastnika avtomatskega merilnega sistema v primerih izpada in analizo vzrokov izpada, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje 15 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 24 |
| T.3, T.4, T.5, T.6 in T.7 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN z referenčnim CEN standardom Načrt izvajanja kontrole analizatorjev AMS VKN za izvedbo QAL2/AST po SIST EN 14181 - za AMS emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih vseh VKN, mora izvajalec izdelati načrt kontrole skladno z zahtevami EN ISO/IEC 17020. - vsebina del: - navedba opisa naprave z značilnostmi emisij in opisom obratovanja, - navedba karakteristik trajnih meritev in merilnega mesta, - opredelitev obsega kontrole s kriteriji za oceno skladnosti, - opis poteka kontrole s testom funkcionalnosti, spremenljivosti in potrditvijo kalibracijske funkcije, - navedba obvez upravljavca naprave glede priprave AMS in dokumentacije. - frekvenca izvajanja kontrole: enkrat letno, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. Kontrola skladnosti delovanja analizatorjev emisij plinastih snovi v zrak VKN skladno z referenčnim CEN standardom - za merilnike emisijskih koncentracij O2, SO2, NOX, CO in NH3, ki so del AMS VKN, mora ponudnik z ustreznimi delovnimi sredstvi in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo delovanja. - vsebina del za posamezen analizator: - pregled zapisov za merilnike - test funkcionalnosti merilne opreme, - kontrola odzivov v referenčnih točkah, - kontrola linearnosti v petih naključni porazdeljenih točkah, - kontrole sistema za vzorčenje, tesnosti celotnega AMS, navzkrižnega vpliva, - ocena stabilnosti referenčnih točk analizatorja, - ocena skladnosti z EN 14181, - frekvenca analize skladnosti: enkrat letno - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. Kontrola skladnosti AMS emisij plinastih snovi v zrak VKN z referenčnim CEN standardom - za AMS emisij plinastih snovi v zrak vseh VKN, mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, z ustrezno opremo in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo. - vsebina del za posamezen AMS: - izvedba primerjalnih meritev v trajanju enega ali treh dni skladno s standardom EN 14181 in glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - določitev kalibracijskih krivulj AMS in določitev veljavnega merilnega območja AMS na podlagi kalibracijske krivulje ali, - izvedba testa spremenljivosti in potrditve kalibracijske funkcije, - ocena skladnosti AMS z EN 14181, - frekvenca primerjalnih meritev: redno letno, - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. Kontrola skladnosti AMS emisij prašnih snovi v zrak VKN z referenčnim CEN standardom - za AMS emisij prašnih snovi v zrak enote TE-TOL (GPO in K3SNCR), mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, z ustrezno opremo in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo. - vsebina del za posamezen AMS: - izvedba primerjalnih meritev v trajanju enega ali treh dni skladno s standardom EN 14181 in glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - določitev kalibracijskih krivulj AMS in določitev veljavnega merilnega območja AMS na podlagi kalibracijske krivulje ali, - izvedba testa spremenljivosti in potrditve kalibracijske funkcije, - ocena skladnosti AMS z EN 14181, - frekvenca primerjalnih meritev: redno letno, - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 4 |
| T.8, T.9, T.10, T.11 in T.12 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke AMS VKN - za AMS emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih vseh VKN, mora izvajalec nadzirati izvajanje nadzora stabilnosti referenčne točke skladno z zahtevami EN 14181. - vsebina del za posamezen analizator: - pregled zapisov o opravljenih testih odziva analizatorja v ničti in referenčni točki, - opredelitev kriterijev za oceno stabilnosti v kontrolnih kartah analizatorja, - analiza spremljanja vrednosti stabilnosti analizatorjev, - navedbo ukrepov za doseganje skladnosti v primeru odstopanj, - ocena skladnosti analizatorja z EN 14181. - frekvenca izvajanja nadzora: 2 x letno, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni oceni skladnosti, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 8 |
| T.13, T.14, T.15, T.16 in T.17 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak VKN skladno z EN 14181 - za AMS emisij snovi v zrak vseh VKN mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, definiranimi postopki oceniti merilno negotovost. - vsebina del za posamezen AMS: - pregled podatkov kalibracij AMS in tipskih preskusov, - izračun merilne negotovosti za posamezen merjen parameter z AMS, - analiza merilne negotovosti glede na predpise, - analiza odstopanja ocenjene negotovosti in izmerjenih odstopanj pri kontroli AMS. - frekvenca izvedbe: redno letno - rok za predložitev ocene je najkasneje 20 dni po opravljeni kontroli, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 4 |
| T.18 | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak VKN z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih, ki so vgrajeni v AMS vseh VKN, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki oceniti skladnost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak s predpisi. - vsebina del: - ocena veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole izpolnjevanja referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema, - prikaz razpoložljivosti vseh relevantnih polurnih podatkov (O2, SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, poraba goriva, vhodna toplotna moč, proizvodnja sveže pare, temperatura dimnih plinov ter polurni podatki o izpolnjevanju referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema), - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev O2, SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, - analiza mesečne in letne razpoložljivosti polurnih in dnevnih podatkov oziroma merilne opreme in opreme za zapisovanje (od začetka leta do obravnavanega meseca) - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMS, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje 15 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| T.19 | Poročilo o meritvah rakotvornih in anorganskih snovi (Cd, As, benzo(a)piren, Tl, Pb, Co, Ni, Se, Te, Sb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) na VKN GPO - izvajalec mora z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve vsote rakotvornih snovi snovi iz I. nevarnostne skupine, prašnih anorganskih snovi I. nevarnostne skupine, vsote prašnih anorganskih snovi II. nevarnostne skupine, in vsote prašnih anorganskih snovi III. nevarnostne skupine - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta, - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 0 |
| T.20 | Poročilo o meritvah živega srebra (Hg) na VKN GPO - izvajalec mora z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: letno - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| T.21 | Poročilo o meritvah dioksinov (PCDD) in furanov (PCDF) VKN GPO - izvajalec mora z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 0 |
| T.22 | Poročilo o meritvah HCl, HF VKN GPO - izvajalec mora z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 3 leta - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| T.23, T.24 | Poročilo o meritvah PM10 in celotnega prahu za nadzor delovanja odpraševalnih naprav parnega kotla 1 ter parnega kotla 3 GPO - izvajalec mora z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z OVD, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: na 1 leto - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 4 |
| T.25 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na veliki kurilni napravi - izvajalec mora z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja s predpisanimi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: glede na obratovanje - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 4 |
| T.26 | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN - za obratovalni monitoring emisij snovi v zrak je treba opredeliti obseg in cilje v prihodnjem koledarskem letu. - vsebina: - povzetek predpisov in standardov s področja emisij snovi v zrak, - predstavitev obsega in značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opredelitev programa del s cilji za prihodnje leto, - opredelitev obsega predvidenih rednih in preventivnih vzdrževalnih posegov na AMS s ciljem predpisanega doseganja razpoložljivosti podatkov, - opredelitev datumov za redna testiranja in kalibracije AMS ter ocenjevanja skladnosti analizatorjev, - navedba načina validacije izmerjenih vrednosti, statusov opreme in kontrol izpolnjevanja referenčnih pogojev AMS. - frekvenca: najkasneje do rednega mesečnega poročanja o skladnosti obratovalnega monitoringa v mesecu decembru - rok za predložitev programa: najkasneje do 20. januarja za obravnavano leta - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| T.27 | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN - za AMS trajnih meritev emisij snovi v zrak se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS in EU. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, za tekoči mesec in od januarja za tekoče leto, - srednje koncentracije SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 za tekoči mesec, za obdobje od januarja do tekočega meseca. - pregled koncentracij SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in polurna koncentracija, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj vseh karakterističnih MVE), - numerični prikaz polurnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz polurnih dnevnih ekstremov in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - statistična ocena vrednosti v obdobju od 1.1. do konca obravnavanega meseca. - ocena emitiranih količin onesnaževal. - pregled obratovalnega stanja: poraba goriv, temperatura dimnih plinov - numerični prikaz polurnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz polurnih dnevnih ekstremov in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - statistična ocena vrednosti v obdobju od 1.1. do konca obravnavanega meseca, - ocena dodatne obremenitve zraka zaradi emitiranih količin SO2, NOx, celotni prah, NH3, - ocena proizvedene energije in ur obratovanja. - frekvenca poročanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 24 |
| T.28 | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN na rednih sestankih - izvajalec mora na vnaprej definiranih rednih delovnih sestankih poročati o skladnosti in izsledkih obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak. - vsebina del: - predstavitev nadzora skladnosti v računalniški predstavitvi za vse analizatorje emisij snovi v zrak, - opozorila na neskladja s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za ohranjanje skladnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak z aktualnimi predpisi RS in EU, - predstavitev obratovalnega monitoringa iz prejšnje točke v računalniški predstavitvi, - analiza koncentracij O2, SO2, NOx, CO, skupni prah, NH3, v odpadnih plinih v obravnavanem mesecu, - opozorila na presežene vrednosti s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - poročanje o stabilnosti referenčnih točk avtomatskega merilnega sistema emisij snovi v zrak, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za skladnost s predpisi. - frekvenca: mesečno ob dogovorjenih dnevih. - rok za predložitev poročila: zapisnik je sestavni del naslednjega poročila z oceno skladnosti. - število: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 24 |
| T.29 | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak - za AMS, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak v obravnavanem letu, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 za tekoče leto, - srednje mesečna in letna koncentracije SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3 za tekoče leto, - navedba prekoračitev MVE. - statistika goriv in aditivov za tekoče leto in obdobje najmanj zadnjih 15 let: - analiza vrste in količine porabljenih goriv, - pregled koncentracij SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in polurna koncentracija, srednje mesečne koncentracije, srednja letna koncentracija, število preseganj vseh karakterističnih MVE), - numerični prikaz porazdelitve polurnih vrednosti v razrede, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za tekoče leto, - statistična ocena emitiranih količin onesnaževal trajnih in občasnih meritev za tekoče leto ter navedbe njihovih ocen za obdobje najmanj zadnjih 15 let, - ocena emitiranih količin onesnaževal in določitev specifičnih emisij. - ocena dodatne obremenitve zraka zaradi emitiranih količin SO2, NO2, celotni prah, NH3. - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. junija tekočega leta za preteklo leto, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| T.30 | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak VKN za potrebe upravnih organov - za VKN, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD ter predpisane oblike poročila o trajnih meritvah. - vsebina: - navedba validiranih podatkov o preseganju mejnih emisijskih vrednosti za: SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, - navedba validiranih podatkov o obratovanju naprav: poraba goriv, število obratovalnih ur, - navedba razpoložljivosti vseh podatkov meritev SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, - navedba validiranih srednjih mesečnih in letnih koncentracij: SO2, NOx, CO, celotni prah, NH3, - navedba sprememb pri obdelavi podatkov o meritvah in vrednotenju trajnih meritev, - obvezna priloga: vsa dnevna poročila o trajnih meritvah emisij snovi v zrak. - frekvenca: letno - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto, - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| T.31 | Letna ocena emisij snovi v zrak za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov - za vse VKN se na osnovi poročila iz točke 30. izdela letna ocena emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS in EU ter se vnese v elektronsko bazo upravnih organov. - vsebina: - z gorivi vnesena energija, - obratovalne ure naprav, - volumski pretoki in temperatura odpadnih plinov, - vsebnost O2 v odpadnih plinih, - emisijske koncentracije, masni pretoki in letne emitirane količine SO2, NOx, CO, prahu, NH3 ter koncentracije onesnaževal izmerjene pri občasnih meritvah (anorganske spojine klora, fluor in njegove spojine, vsota prašnatih anorganskih snovi I. nevarnostne skupine, vsota prašnatih anorganskih snovi II. nevarnostne skupine, vsota prašnatih anorganskih snovi III. nevarnostne skupine, poliklorirani dibenzodioksini, poliklorirani dibenzofurani, vsota rakotvornih snovi I. nevarnostne skupine - ocena skladnosti z MVE. - frekvenca: redno letno. - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto. - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta. | 2 |
| T.31 | Letna ocena emitiranih količin snovi v zrak VKN za potrebe poročanja v register izpustov in prenosov onesnaževal pri Evropski komisiji (eRIPO) - vsebina ob upoštevanju nadrejene evropske zakonodaje, ki obarvava poročanje o emisijah snovi v zrak, ki presegajo mejno količino izpustov definirano v direktivi. Za obravnavano leto je potrebno: - navesti podatke o industrijskem kompleksu, - oceniti emitirane količine CH4, CO, CO2, HF, N2O, NH3, NMVOC, NOX/NO2, SF6, SOX/SO2, HCFC, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCDD in PCDF, trikloretilen, benzen, PAH, HCl in PM10, - v primeru preseganja mejne količine izpustov vključiti letne emisije v poročilo, - navesti uporabljeno analitsko metodo oziroma postopek določitve letne emisije. - frekvenca: redno letno. - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto. - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta. | 2 |
| T.32 | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav na lokacijah Toplarniška in Verovškova. Evidenca obsega: - oblikovanje tabele podatkov: - obratovalne ure, - porabe goriv, - proizvedena energija, - podatke rezultatov trajnih meritev, - podatke rezultatov občasnih meritev, - emitirane količine onesnaževal s sklici na izvorne dokumente za leta 2010 – 2019 in - oblikovanje tabele z informacijami o izvedenih postopkih zagotavljanja kakovosti izvajanja trajnih meritev s sklici na izvorne dokumente | 2 |
| T 33 | DOLOČITEV NAČINA IZVAJANJA OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ HCl NA VKN GPO Na lokaciji Enota TE-TOL se nahaja t.i. GPO, ki je sestavljen iz treh parnih kotlov vezanih na skupni odvodnik dimnih plinov Z1. Na kotlu K3 se kot gorivo poleg premoga uporabljajo tudi lesni sekanci. Izvedbeni sklep komisije (EU) 2017/1442 z dne 31. julija 2017 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta za velike kurilne naprave predvideva za meritve koncentracij plinastih kloridov, izraženih kot HCl pri uporabi trdne biomase izvedbo obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na način trajnih meritev. Opomba 13 Zaključka BAT4 omogoča izvedbo monitoringa HCl na način občasnih meritev, v kolikor so ravni emisij dovolj stabilne. V okviru strokovne pomoči naročniku bo ponudnik izvedel raziskavo, ki bo obsegala določanje vsebnosti klora v premogu in lesni biomasi, izvedbo niza meritev vsebnosti HCl v odpadnih plinih ter pregled rezultatov že izvedenega monitoringa kloridov. Na osnovi dobljenih podatkov bo izvajalec pripravil študijo, s katero bo utemeljil način izvajanja obratovalnega monitoringa emisij HCl bodisi kot avtomatske trajne meritve ali kot občasne meritve. V primeru obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa na način avtomatskih trajnih meritev bo opredelil tudi postopke preverjanja skladnosti obratovanja z mejnimi vrednostmi emisij ter poročanja in zagotavljanja kakovosti meritev. V kolikor se izkaže, da se monitoring lahko izvaja na način občasnih meritev, pa bo študija opredelila njihovo pogostost vključno s potrebo po vzorčenju in analizi goriv ter preverjanje izpolnjevanja določil glede mejnih vrednosti emisij in postopke poročanja upravnim organom. Izvajalec mora opraviti analize obeh goriv, pregled rezultatov že izvedenega monitoringa ter izvedba dodatne merite HCl v odpadnih plinih in se opredeliti glede načina izvajanja obratovalnega monitoringa emisij HCl ter načina in pogostnosti spremljanja vsebnosti klora v obeh gorivih. Analiza mora biti končana najkasneje do 31. oktobra 2022 oziroma v roku dveh mesecev po posredovanju podatkov s strani naročnika. | 1 |

Tabela 4: Točke sklicev za posamezne aktivnosti na področju monitoringa emisij snovi v zrak za enoto TOŠ

| Oznaka | Opis del, roki izvedbe in poročanja | Število nalog |
| --- | --- | --- |
| V.1 | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti emisij snovi v zrak Oblikovanje baze podatkov iz rednih polurnih depeš emisij snovi v zrak - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih AMS mora izvajalec vzpostaviti informacijsko infrastrukturo za sprotno obdelavo depeš o izmerjenih vrednosti AMS in oblikovati bazo podatkov o izmerjenih vrednostih. - vsebina del: - zajem 17.520 depeš o izmerjenih vrednostih AMS, od katerih vsaka vključuje zapise polurnih povprečij ter trenutnih ekstremov podatkov izmerjenih na vseh VKN, - sprotna določitev časovne značke in tvorba zapisov v bazi. - rok za obdelavo podatkov: vsakih 30 minut. - vodenje baze podatkov izvajalca. Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak - za AMS emisij snovi v zrak mora izvajalec s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost delovanja AMS in vrednotenje njihovega delovanje glede na zahteve predpisov, ki se nanašajo na trajne meritve emisij snovi v zrak. - vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - zapis v bazo validiranih podatkov. - rok za kontrolo: vsakih 30 minut. - zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. Sprotna kontrola skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak - za AMS emisij snovi v zrak mora izvajalec s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost izmerjenih vrednosti emisij snovi in obratovalnih parametrov vseh naprav. - vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo omejevanje emisij snovi v zrak, - validacija posameznega zapisa v bazi glede na predpisane mejne vrednosti, - zapis v bazo validiranih podatkov. - rok za oblikovanje kontrol skladnosti: vsakih 30 minut. - zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. Vrednotenje izmerjenih vrednosti glede na zahteve predpisov o emisijah snovi v zrak - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih AMS mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in razvito informacijsko infrastrukturo sproti vrednotiti koncentracije in skladnost delovanja vseh merjenih onesnaževal glede predpise. - vsebina del: - oblikovanje niza 17520 validiranih podatkov iz signalnih zapisov baze, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: O2, NOx, CO, - vrednotenje izračunanih koncentracij O2, NOx, CO glede na predpise, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: porabo goriva, vhodne toplotne moči, proizvodnjo sveže pare, vsebnost vlage, pretok in temperaturo dimnih plinov, - zapis izračunanih vrednosti v bazo validiranih podatkov. - rok za izračun koncentracij onesnaževal in obratovalnih pogojev: vsakih 30 minut. - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | 24 |
| V.2 | Mesečna ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak z zahtevami predpisov RS in EU - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih, ki so vgrajeni v AMS vseh VKN in plinske turbine, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in ustrezno opremo oceniti skladnost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak s predpisi. - vsebina del: - ocena veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole delovanja AMS ter vzorčevalnega sistema, - prikaz razpoložljivosti vseh relevantnih polurnih podatkov (O2, NOX, CO, poraba goriva, vhodna toplotna moč, proizvodnja sveže pare, vlaga, pretok in temperatura dimnih plinov ter polurni podatki o izpolnjevanju referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema), - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev O2, NOX, CO - analiza mesečne in letne razpoložljivosti polurnih in dnevnih podatkov oziroma merilne opreme in opreme za zapisovanje (od začetka leta do obravnavanega meseca) - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMS, - obveščanje lastnika avtomatskega merilnega sistema v primerih izpada in analizo vzrokov izpada, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje 15 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 24 |
| V.3, V.4, V.5, V.6 | Zagotavljanje kakovosti delovanja AMS emisij snovi v zrak VKN in plinske turbine z referenčnim CEN standardom Načrt izvajanja kontrole analizatorjev AMS VKN in plinske turbine za izvedbo QAL2/AST po SIST EN 14181 - za AMS emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih vseh VKN, mora izvajalec izdelati načrt kontrole skladno z zahtevami EN ISO/IEC 17020. - vsebina del: - navedba opisa naprave z značilnostmi emisij in opisom obratovanja, - navedba karakteristik trajnih meritev in merilnega mesta, - opredelitev obsega kontrole s kriteriji za oceno skladnosti, - opis poteka kontrole s testom funkcionalnosti, spremenljivosti in potrditvijo kalibracijske funkcije, - navedba obvez upravljavca naprave glede priprave AMS in dokumentacije. - frekvenca izvajanja kontrole: enkrat letno, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. Kontrola skladnosti delovanja analizatorjev emisij plinastih snovi v zrak VKN in plinske turbine skladno z referenčnim CEN standardom - za merilnike emisijskih koncentracij O2, NOX, CO ki so del AMS VKN in plinske turbine, mora ponudnik z ustreznimi delovnimi sredstvi in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo delovanja. - vsebina del za posamezen analizator: - pregled zapisov za merilnike - test funkcionalnosti merilne opreme, - kontrola odzivov v referenčnih točkah, - kontrola linearnosti v petih naključni porazdeljenih točkah, - kontrole sistema za vzorčenje, tesnosti celotnega AMS, navzkrižnega vpliva, - ocena stabilnosti referenčnih točk analizatorja, - ocena skladnosti z EN 14181, - frekvenca analize skladnosti: enkrat letno - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. Kontrola skladnosti AMS emisij plinastih snovi v zrak VKN in plinske turbine z referenčnim CEN standardom - za AMS emisij plinastih snovi v zrak vseh VKN in plinske turbine, mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, z ustrezno opremo in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo. - vsebina del za posamezen AMS: - izvedba primerjalnih meritev v trajanju enega ali treh dni skladno s standardom EN 14181 in glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - določitev kalibracijskih krivulj AMS in določitev veljavnega merilnega območja AMS na podlagi kalibracijske krivulje ali, - izvedba testa spremenljivosti in potrditve kalibracijske funkcije, - ocena skladnosti AMS z EN 14181, - frekvenca primerjalnih meritev: redno letno, - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 6 |
| V.7, V.8, V.9, V.10 | Nadzor zagotavljanja stabilnosti referenčne točke AMS VKN in plinske turbine - za AMS emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih vseh VKN in plinske turbine, mora izvajalec nadzirati izvajanje nadzora stabilnosti referenčne točke skladno z zahtevami EN 14181. - vsebina del za posamezen analizator: - pregled zapisov o opravljenih testih odziva analizatorja v ničti in referenčni točki, - opredelitev kriterijev za oceno stabilnosti v kontrolnih kartah analizatorja, - analiza spremljanja vrednosti stabilnosti analizatorjev, - navedbo ukrepov za doseganje skladnosti v primeru odstopanj, - ocena skladnosti analizatorja z EN 14181. - frekvenca izvajanja nadzora: 2 x letno, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni oceni skladnosti, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 12 |
| V.11, V.12, V.13, V.14 | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak VKN in plinske turbine skladno z EN 14181 - za AMS emisij snovi v zrak vseh VKN in plinske turbine mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, definiranimi postopki oceniti merilno negotovost. - vsebina del za posamezen AMS: - pregled podatkov kalibracij AMS in tipskih preskusov, - izračun merilne negotovosti za posamezen merjen parameter z AMS, - analiza merilne negotovosti glede na predpise, - analiza odstopanja ocenjene negotovosti in izmerjenih odstopanj pri kontroli AMS. - frekvenca izvedbe: redno letno - rok za predložitev ocene je najkasneje 20 dni po opravljeni kontroli, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 6 |
| V.15 | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak VKN in plinske turbine z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja - za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih, ki so vgrajeni v AMS vseh VKN, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki oceniti skladnost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak s predpisi. - vsebina del: - ocena veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole izpolnjevanja referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema, - prikaz razpoložljivosti vseh relevantnih polurnih podatkov (O2, NOx, CO, poraba goriva, vhodna toplotna moč, proizvodnja sveže pare, temperatura dimnih plinov ter polurni podatki o izpolnjevanju referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema), - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev O2, NOx, CO, - analiza mesečne in letne razpoložljivosti polurnih in dnevnih podatkov oziroma merilne opreme in opreme za zapisovanje (od začetka leta do obravnavanega meseca) - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMS, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje 15 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| V.16, V.17, V.18, V.19, V.20 in V.21 | Poročilo o občasnih meritvah emisijskih parametrov na velikih in srednjih kurilnih napravah ter plinski turbini - izvajalec mora z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja s predpisanimi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - frekvenca: glede na obratovanje - rok za izdelavo poročila: najkasneje 50. dni po opravljenih meritvah - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| V.22 | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN, SKN in plinske turbine - za obratovalni monitoring emisij snovi v zrak je treba opredeliti obseg in cilje v prihodnjem koledarskem letu. - vsebina: - povzetek predpisov in standardov s področja emisij snovi v zrak, - predstavitev obsega in značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opredelitev programa del s cilji za prihodnje leto, - opredelitev obsega predvidenih rednih in preventivnih vzdrževalnih posegov na AMS s ciljem predpisanega doseganja razpoložljivosti podatkov, - opredelitev datumov za redna testiranja in kalibracije AMS ter ocenjevanja skladnosti analizatorjev, - navedba načina validacije izmerjenih vrednosti, statusov opreme in kontrol izpolnjevanja referenčnih pogojev AMS. - frekvenca: najkasneje do rednega mesečnega poročanja o skladnosti obratovalnega monitoringa v mesecu decembru - rok za predložitev programa: najkasneje do 20. januarja za obravnavano leta - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| V.23 | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN in plinske turbine - za AMS trajnih meritev emisij snovi v zrak se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS in EU. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti NOx, CO, za tekoči mesec in od januarja za tekoče leto, - srednje koncentracije , NOx, CO za tekoči mesec, za obdobje od januarja do tekočega meseca. - pregled koncentracij NOx, CO: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in polurna koncentracija, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj vseh karakterističnih MVE), - numerični prikaz polurnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz polurnih dnevnih ekstremov in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - statistična ocena vrednosti v obdobju od 1.1. do konca obravnavanega meseca. - ocena emitiranih količin onesnaževal. - pregled obratovalnega stanja: poraba goriv, temperatura dimnih plinov - numerični prikaz polurnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz polurnih dnevnih ekstremov in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - statistična ocena vrednosti v obdobju od 1.1. do konca obravnavanega meseca, - ocena dodatne obremenitve zraka zaradi emitiranih količin NOx,, - ocena proizvedene energije in ur obratovanja. - frekvenca poročanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 24 |
| V.24 | Poročanje o skladnosti in analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak VKN in plinske turbine na rednih sestankih - izvajalec mora na vnaprej definiranih rednih delovnih sestankih poročati o skladnosti in izsledkih obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak. - vsebina del: - predstavitev nadzora skladnosti v računalniški predstavitvi za vse analizatorje emisij snovi v zrak, - opozorila na neskladja s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za ohranjanje skladnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak z aktualnimi predpisi RS in EU, - predstavitev obratovalnega monitoringa iz prejšnje točke v računalniški predstavitvi, - analiza koncentracij O2, NOx, CO, v odpadnih plinih v obravnavanem mesecu, - opozorila na presežene vrednosti s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - poročanje o stabilnosti referenčnih točk avtomatskega merilnega sistema emisij snovi v zrak, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za skladnost s predpisi. - frekvenca: mesečno ob dogovorjenih dnevih. - rok za predložitev poročila: zapisnik je sestavni del naslednjega poročila z oceno skladnosti. - število: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 24 |
| V.25 | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak - za AMS, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak v obravnavanem letu, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti NOx, CO, za tekoče leto, - srednje mesečna in letna koncentracije NOx, CO za tekoče leto, - navedba prekoračitev MVE. - statistika goriv in aditivov za tekoče leto in obdobje najmanj zadnjih 15 let: - analiza vrste in količine porabljenih goriv, - pregled koncentracij NOx, CO: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in polurna koncentracija, srednje mesečne koncentracije, srednja letna koncentracija, število preseganj vseh karakterističnih MVE), - numerični prikaz porazdelitve polurnih vrednosti v razrede, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za tekoče leto, - statistična ocena emitiranih količin onesnaževal trajnih in občasnih meritev za tekoče leto ter navedbe njihovih ocen za obdobje najmanj zadnjih 15 let, - ocena emitiranih količin onesnaževal in določitev specifičnih emisij. - ocena dodatne obremenitve zraka zaradi emitiranih količin NO2. - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. junija tekočega leta za preteklo leto, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| V.26 | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak VKN in plinske turbine za potrebe upravnih organov - za VKN, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD ter predpisane oblike poročila o trajnih meritvah. - vsebina: - navedba validiranih podatkov o preseganju mejnih emisijskih vrednosti za: NOx, CO, - navedba validiranih podatkov o obratovanju naprav: poraba goriv, število obratovalnih ur, - navedba razpoložljivosti vseh podatkov meritev NOx, CO, - navedba validiranih srednjih mesečnih in letnih koncentracij: NOx, CO, - navedba sprememb pri obdelavi podatkov o meritvah in vrednotenju trajnih meritev, - obvezna priloga: vsa dnevna poročila o trajnih meritvah emisij snovi v zrak. - frekvenca: letno - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto, - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| V.27 | Letna ocena emisij snovi v zrak za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov - za vse VKN ter srednje kurilne naprave, se na osnovi poročila iz točke 30. izdela letna ocena emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS in EU ter se vnese v elektronsko bazo upravnih organov. - vsebina: - z gorivi vnesena energija, - obratovalne ure naprav, - volumski pretoki in temperatura odpadnih plinov, - vsebnost O2 v odpadnih plinih, - emisijske koncentracije, masni pretoki in letne emitirane količine NOx, CO ter koncentracije onesnaževal izmerjene pri občasnih meritvah, - ocena skladnosti z MVE. - frekvenca: redno letno. - rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto. - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta. | 2 |
| V.28 | Evidenca rezultatov trajnih in občasnih meritev emisij snovi v zrak ter izvedenih aktivnosti zagotavljanja in preverjanja kakovosti obratovalnega monitoringa emisij naprav. Evidenca obsega: - oblikovanje tabele podatkov: - obratovalne ure, - porabe goriv, - proizvedena energija, - podatke rezultatov trajnih meritev, - podatke rezultatov občasnih meritev, - emitirane količine onesnaževal s sklici na izvorne dokumente za leta 2010 – 2019 in - oblikovanje tabele z informacijami o izvedenih postopkih zagotavljanja kakovosti izvajanja trajnih meritev s sklici na izvorne dokumente | 2 |

- OCENJEVANJE CELOTNE IN DODATNE OBREMENITVE ZUNANJEGA ZRAKA

Upravljavec obstoječe naprave je skladno z določili 2. točke 49. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja za namen prilagoditve obstoječih naprav zahtevam v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka in pridobitvijo OVD, na ARSO posredoval vso potrebno dokumentacijo in sicer:

- vlogo za Predlog območja vrednotenja in predlog merilnih mest za ocenjevanje obremenitve (v nadaljevanju Predlog območja),

- vlogo za izdelavo Predloga programa ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve (v nadaljevanju Predlog Programa) ter

- poročilo ocene dodatne in celotne obremenitve.

Iz Predloga območja izhaja, da so presežene najmanjše vrednosti masnih pretokov snovi v odpadnih dimnih plinih za SO2, NO2 in celotnega prahu. Zato je treba skladno z določili 1. alinee 3. točke 11. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ocenjevati kakovost zunanjega zraka, kot nadzor stanja okolja v katerem obratujejo. V skladu s 15. členom Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je upravljavec dolžan zagotavljati meritve celotne obremenitve zunanjega zraka in ocenjevanja dodatne obremenitve na dveh reprezentativnih merilnih mestih.

V Predlogu območja sta za Enota TE-TOL predlagani 2 merilni mesti kakovosti zunanjega zraka in sicer avtomatska merilna postaja (AMP) Zadobrova in AMP Ljubljana-Bežigrad, na katerih se spremlja žveplov dioksid, delci PM10, dušikovi oksid in meteorološke parametre (smer vetra, hitrost vetra, temperatura zraka, relativna vlaga). Omenjeni postaji predstavljati referenčni postaji pri ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja Enota TE-TOL.

Za Enota TOŠ je referenčno ocenjevalno mesto AMP Ljubljana –Bežigrad, medtem ko je drugo referenčno mesto potrebno zaradi nezmožnosti najema lokacije na Milčinskega ulici. Za namen ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka se mora ocenjevati koncentracije žveplovega dioksida, delcev PM10, dušikovih oksidov in meteorološke parametre (smer vetra, hitrost vetra, temperatura zraka, relativna vlaga).

Izvajalec mora predlagati ustreznost lokacij referenčne AMP za Enota TE-TOL in Enota TOŠ in v čim večji možni meri uporabiti državno oziroma lokalno mrežo za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, če je to mogoče.

Obravnavane naprave na lokaciji Enota TE-TOL in Enota TOŠ sodijo med objekte, za katere je treba dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka. Skladno z 2. točko 5. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/08), mora obratovalni monitoring emisij snovi med drugim obsegati tudi:

- ugotavljanje letne količine odpadnih plinov in masnih pretokov snovi zaradi ocenjevanja celotne obremenitve na območju vrednotenja;

- ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka zaradi emisije snovi iz naprave in ocenjevanje dodatne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka, če je v okoljevarstvenem dovoljenju določeno, da je treba v okviru obratovalnega monitoringa ocenjevati tudi dodatno obremenitev;

- izdelavo poročila o izdelanih ocenah celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka in o ocenah dodatne obremenitve zunanjega zraka, če je v okoljevarstvenem dovoljenju določeno, da je treba v okviru obratovalnega monitoringa ocenjevati tudi dodatno obremenitev.

Ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka je treba na območju vrednotenja izvajati z meritvami po merilnih metodah in na način kot je predpisano v Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17), ter v obsegu in na način, ki je določen s programom ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka iz okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega za obratovanje naprave.

Za potrebe ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka je treba zagotavljati merjenje parametrov kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov vsaj na lokaciji Zadobrova.

Seznam merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov je naveden v nadaljevanju. Navedeni parametri kakovosti zraka: žveplov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), dušikovi oksidi (NOx), ozon (O3) in trdni delci PM10 se merijo z referenčnimi avtomatskimi merilnimi metodami skladno s Pravilnikom z:

- SO2: SIST EN 14212: Kakovost zunanjega zraka, Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco,

- NO2, NOx: SIST EN 14211: Kakovost zunanjega zraka, Standardna metoda za določanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega oksida s kemiluminiscenco,

- O3: SIST EN 14625: Kakovost zunanjega zraka, Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo,

- PM10: SIST EN 12341: Kakovost zunanjega zraka, Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5.

Na podlagi navedenega in skladno z 21. členom Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje sestavlja poročilo o obratovalnem monitoringu poleg poročanja o emisijah, ki so podane v točkah A., tudi:

- poročilo o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka, če gre za emisijo snovi iz naprave, za katero je treba dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka in

- poročilo o ocenjevanju dodatne obremenitve zunanjega zraka, če je za napravo iz prejšnje alinee v okoljevarstvenem dovoljenju posebej določeno ocenjevanje dodatne obremenitve zunanjega zraka v okviru obratovalnega monitoringa.

Poročilo o ocenjevanju celotne obremenitve zunanjega zraka je poleg osnovnega namena izpolnjevanja zahtev OVD in zahtev zakonodaje namenjeno potrebam izkazovanja skladnosti v upravnih postopkih. Predmetno poročilo mora izvajalec predložiti zavezancu pisno in v elektronski obliki najpozneje do 10. marca naslednjega leta po letu, za katerega je bilo izdelano, zavezanec pa ga mora poslati ministrstvu v elektronski obliki najpozneje do 31. marca istega leta, ko ga prejme od izvajalca obratovalnega monitoringa.

V nadaljevanju so opredeljene točke posameznih aktivnosti, ki se navezujejo na področje monitoringa kakovosti zunanjega zraka oz. ocenjevanja celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka zaradi obratovanja kurilnih naprav na lokaciji Enota TE-TOL in Enota TOŠ.

V točko so vključene tudi meritve na lokaciji naročnika:

- vsebnosti prašnih delcev na prekladalni postaji lesnih sekancev naročnika s ciljem določiti vpliv na varstvo ljudi in

- meritve kakovosti zunanjega zraka v neposredni bližini gradbišča PPE-TOL s ciljem določiti vpliv gradišča PPE-TOL na kakovost okolja.

Tabela 5: Točke sklicev za posamezne aktivnosti na področju ocenjevanja celotne in dodatne obremenitve zunanjega zraka

| Oznaka | Specifikacija dela, roki izvedbe in poročanje | Število nalog |
| --- | --- | --- |
| IMI.1. | Oblikovanje baze podatkov, validacija in sprotna kontrola skladnosti kakovosti zunanjega zraka Oblikovanje baze validiranih podatkov parametrov kakovosti zunanjega zraka - izvajalec mora z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti kontrolirati skladnost delovanja merilne in podporne opreme za spremljanje parametrov kakovosti zunanjega zraka in pogojev njenega obratovanja. - vsebina del: - zajem podatkov največje možne časovne resolucije o izmerjenih vrednostih, statusih in kontrolah opreme, od katerih vsaka vključuje zapise izmerjenih vrednostih ter razpoložljivih statusih merilne opreme, in sicer za: - SO2, NO2, O3, PM10, zvočni tlak, temperaturo zraka, relativno vlažnost zraka, hitrost in smer vetra, zračni tlak in vse sistemske parametre. Na naročnikovi oziroma najeti merilni opremi mora zajem podatkov vsebovati vrednosti SPAN, ZERO in obratovalne parametre merilnikov, ki to omogočajo. - kontrola ustreznosti in obdelava zapisov v depeši, določitev časovne značke in tvorba zapisov v bazi, - frekvenca: vsakih 15 minut - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca Validacija kontrol in rezultatov parametrov kakovosti zraka - izvajalec mora s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost delovanja in vrednotenje njenega delovanje glede na zahteve predpisov, ki se nanašajo na trajne kakovosti zunanjega zraka. - vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo trajne meritve kakovosti zunanjega zraka, - frekvenca: vsakih 60 minut. - zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. Sprotna kontrola skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka - izvajalec mora z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti kontrolirati skladnost delovanja merilne in podporne opreme za spremljanje parametrov kakovosti zunanjega zraka. - vsebina del: - preverjanje ustreznosti časovne značke, - validacija zapisa v bazi glede na ustrezen specifičen algoritem preverjanja ustreznosti posameznih vrednosti v zapisu, - frekvenca: vsakih 15 minut. - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca. Vrednotenje izmerjenih vrednosti glede na zahteve predpisov o kakovosti zunanjega zraka - izvajalec mora z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti vrednotiti koncentracije vseh merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka glede predpise. - vsebina del: - oblikovanje niza 8.760 ovrednotenih podatkov iz zapisov baze, - izračun karakterističnih veličin iz zapisov baze za: SO2, NO2, O3 in PM10, - informativno vrednotenje koncentracij za: SO2, NO2, O3 in PM10 glede na predpise, - izračun karakterističnih veličin iz zapisov baze za: temperaturo, relativno vlago ter smer in hitrost vetra ter zvočni tlak, - frekvenca: vsakih 60 minut. - vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | 24 |
| IMI.2. | Ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka z zahtevami predpisov RS in EU - na naročnikovi oziroma najeti merilni opremi mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in opremo oceniti skladnost delovanja opreme in veljavnosti izmerjenih vrednosti ter oceniti izpolnjevanje predpisov RS in EU za parametre za katere oprema to omogoča. - vsebina del: - analiza veljavnosti vseh urnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse merilne opreme in kontrole ustreznosti njenega delovanja, - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja merilne opreme: SO2, NO2, O3, PM10, - prikaz skladnosti delovanja ostale merilne opreme (meteorološke spremenljivke, zvočni tlak…), - navedba stabilnosti ničelne in referenčne točke za: SO2, NO2, O3, - izvedba kontrole delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - vodenje tehničnega zapisa o kontroli delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 24 |
| IMI.3. | Zagotavljanje kakovosti meritev meteoroloških spremenljivk na AMP kakovosti zunanjega zraka - za analizator meteoroloških spremenljivk: temperatura, relativna vlaga, smer in hitrost vetra, ki so vgrajeni v AMP se morajo s pomočjo opreme in postopkov izvajalca zagotoviti kontrolo delovanja. - vsebina del za posamezen analizator: - izvedba kontrole delovanja skladno s EN ISO/IEC 17025, - vodenje tehničnega zapisa o primerjalnih meritvah skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza, ocena in navedba odstopanj analizatorja od referenčne vrednosti, - izdelava poročila o pregledu in primerjalnih meritvah. - frekvenca testiranja: za vsak analizator na 2 leti oziroma po servisnem posegu - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.4. | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve SO2 Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja SO2 - za analizator SO2, ki je vgrajen v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14212 - vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja SO2 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja SO2 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu po EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja SO2, - izdelava poročila o testiranju analizatorja SO2. - frekvenca testiranja: vsake 3 mesece oziroma po vsakem popravilu analizatorja - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta Ocena skladnosti delovanja analizatorja SO2 - za analizator SO2, ki je vgrajen v AMP, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14212 - vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja SO2 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza odstopanj analizatorja SO2 in njegovega vzorčevalnega dela, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja SO2. - frekvenca testiranja: vsakih 12 mesecev, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 2 |
| IMI.5. | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve NO/NO2 Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja NO, NO2 - za analizator NO, NO2, ki je vgrajen v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14211 - vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja NO, NO2 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja NO, NO2 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu po EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja NO, NO2, - izdelava poročila o testiranju analizatorja NO, NO2. - frekvenca testiranja: vsake 3 mesece oziroma po vsakem popravilu analizatorja - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta Ocena skladnosti delovanja analizatorja NO, NO2 - za analizator NO, NO2, ki je vgrajen v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14211 - vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja NO, NO2 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - kontrola delovanja konverterja NO2, NO, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja NO, NO2 in njegovega vzorčevalnega dela za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja NO, NO2. - frekvenca testiranja: vsakih 12 mesecev, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.6. | Zagotavljanje kakovosti delovanja analizatorja za meritve O3 Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja O3 - za analizator O3, ki je vgrajen v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14625 - vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja O3 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja O3 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja O3, - izdelava poročila o testiranju analizatorja O3. - frekvenca testiranja: vsake 3 mesece oziroma po vsakem popravilu analizatorja - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. Ocena skladnosti delovanja analizatorja O3 - za analizator O3, ki je vgrajen v AMP, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14625 - vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja O3 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja O3 in njegovega vzorčevalnega dela za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja O3. - frekvenca testiranja: vsakih 12 mesecev - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.7. | Kontrola delovanja analizatorja PM10 in ocena skladnosti z referenčno metodo po EN 12341 Nastavitev analizatorja PM10 z referenčno opremo - za analizator PM10 v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca preveriti odstopanja analizatorja in ga nastaviti. - vsebina del za posamezen analizator: - kontrola in ocena učinkovitosti tesnosti vzorčevalne poti analizatorja, - nastavitev pretoka vzorčevalne poti in ostalih relevantnih parametrov, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s SIST EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja PM10 in njegovega vzorčevalnega dela za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o testiranju analizatorja PM10. - frekvenca nastavitve: vsakih 6 mesecev oziroma po vsakem popravilu analizatorja - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta Ocena skladnosti analizatorja PM10 z referenčno metodo po EN 12341 - za analizator PM10 v AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova delovanja s EN 12341, - vsebina del za posamezen analizator: - namestitev referenčnega analizatorja PM10 v merilni sistem, - izvedba vzporednih primerjalnih meritev v obdobju najmanj 40 dni, - analiza rezultatov primerjalnih meritev z vodili za oceno merilne negotovosti po EN ISO/IEC 17025, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza, ocena in navedba odstopanj analizatorja PM10 in njegovega vzorčevalnega dela od referenčnega analizatorja PM10, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja PM10. - frekvenca testiranja: en analizator na leto, - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.8. | Letna analiza skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka - na naročnikovi oziroma najeti merilni opremi mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in opremo oceniti skladnost delovanja opreme in veljavnosti izmerjenih vrednosti ter oceniti izpolnjevanje predpisov RS in EU za parametre za katere oprema to omogoča. - vsebina: - analiza veljavnosti vseh urnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse merilne opreme in kontrole ustreznosti njenega delovanja, - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja merilne opreme: SO2, NO2, NOx, O3, PM10, - prikaz skladnosti delovanja ostale merilne opreme (meteorološke spremenljivke, zvočni tlak…), - navedba stabilnosti ničelne in referenčne točke za: SO2, NO2, NOx, O3, - izvedba kontrole delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - vodenje tehničnega zapisa o kontroli delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilni opremi, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem letu. - frekvenca: redno letno - rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po zaključenem koledarskem letu - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.9. | Mesečna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja Enota TOŠ/Enota TE-TOL - na lokaciji v Ljubljani: Za deponijo Enota TE-TOL in v Kočevju, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in zmogljivostmi oceniti skladnost obratovalnega monitoringa padavin. - vsebina del: - vzorčenje padavin na navedenih lokacijah za naslednje potrebe: - redno mesečno za: kislost, prevodnost, vsebnost nitratov, sulfatov, kloridov, amonijaka, kovin Ca, Mg, Na in K, Pb, Cd, Zn - sezonsko na lokacijah reprezentativnih AMP: Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, As, Ni, Tl, Al in Hg in PAH, - laboratorijska analiza skladno z priporočili EMEP in predpisi RS in EU, - izdelava poročila o kakovosti padavin - frekvenca: redno mesečno, - rok za predložitev podatkov: najkasneje do 20. v mesecu za predpretekli mesec, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 24 |
| IMI.10. | Letna analiza rezultatov monitoringa padavin na območju vrednotenja Enota TOŠ/Enota TE-TOL - na lokaciji v Ljubljani: Za deponijo Enota TE-TOL in v Kočevju, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki oceniti skladnost obratovalnega monitoringa padavin. - vsebina del: - navedba pH vrednosti, prevodnosti, količine prašnih usedlin, - navedba koncentracij: sulfatov, nitratov, kloridov, amonijaka, natrija, kalija, magnezija, kalcija, - navedba koncentracij težkih kovin v prašnih usedlinah: svinca, cinka, kadmija, - v izbranih mesecih navedba še sledečih koncentracij kovin: aluminij, krom, železo, mangan, kobalt, baker, talij in vanadij. - komentar dogajanj v preteklem letu in analiza glede na pretekla leta za celotno obdobje, za katerega so na voljo podatki. - frekvenca: redno letno, - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.11. | Program ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja Enota TOŠ/Enota TE-TOL - za obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka je treba opredeliti obseg in cilje v prihodnjem koledarskem letu. - vsebina: - povzetek predpisov in standardov s področja kakovosti zunanjega zraka, - predstavitev obsega in značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opredelitev programa del s cilji za prihodnje leto, - opredelitev obsega predvidenih rednih in preventivnih vzdrževalnih posegov na AMP Zadobrova s ciljem predpisanega doseganja razpoložljivosti podatkov po Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, - opredelitev datumov za redna testiranja in nastavitev analizatorjev kakovosti zunanjega zraka ter ocenjevanja skladnosti analizatorjev kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških spremenljivk, - navedba načina validacije izmerjenih vrednosti, statusov opreme in kontrol izpolnjevanja referenčnih pogojev AMP in vzorčevalnega sistema. - frekvenca: najkasneje do rednega mesečnega poročanja o skladnosti obratovalnega monitoringa v mesecu decembru - rok za predložitev programa: najkasneje do 20. januarja za obravnavanega leta - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.12. | Sprotni prikaz rezultatov meritev parametrov kakovosti zunanjega zraka na spletni strani - vse merjene veličine obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka: SO2, NO2, NOX, O3 in meteoroloških spremenljivk: temperatura, relativna vlaga, hitrost vetra je treba objaviti na spletni strani ponudnika. - vsebina prikaza na spletni strani: - grafični prikaz lokacij AMP s trenutno veljavnimi urnimi vrednostmi koncentracij merjenih onesnaževal in meteoroloških spremenljivk, - prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih koncentracij SO2, NO2, NOX, O3, - zbirni prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih koncentracij SO2, NO2, NOX, O3, - prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih vrednosti temperature, relativne vlage in hitrosti vetra, - zbirni prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih vrednosti temperature, relativne vlage in hitrosti vetra, - prikaz indeksa onesnaženja za SO2, NO2 in O3 na dnevnem in mesečnem nivoju, - zbirni prikaz indeksa onesnaženja za SO2, NO2 in O3 na dnevnem in mesečnem nivoju, - grafični prikaz vseh merjenih urnih koncentracij in dnevnih koncentracij za obdobje preteklih 7 dni z možnostjo izbire datuma, - prikaz poročil z mesečnimi in letnimi analizami rezultatov od leta 2005 naprej. - frekvenca osveževanja podatkov na spletni strani: najkasneje vsakih 60 minut | 24 |
| IMI.13. | Mesečna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja (Enota TOŠ/Enota TE-TOL) in ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika - za AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa meteoroloških spremenljivk, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NO2 in O3 za tekoči mesec in od januarja za tekoče leto, - srednje koncentracije SO2, NO2, NOX za tekoči mesec in preteklih 5 let, za obdobje od januarja do tekočega meseca in preteklih 5 let, - srednje koncentracije SO2 in NOX za obdobje od 1. oktobra tekočega do aprila naslednjega leta. - pregled koncentracij SO2, NO2, NOX, O3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in urna koncentracija s časovno značko, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj MVU in MVD, 98 p.v. urnih in 95 p.v. dnevnih koncentracij), - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz urnih in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz srednje mesečne in maksimalne urne ter dnevne vrednosti, - grafični prikaz rože vetrov in rože onesnaženja. - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz urnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz srednje mesečne, maksimalne in minimalne dnevne vrednosti in rože vetrov. - frekvenca poročanja mesečne ocene obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 24 |
| IMI.14. | Letna ocena celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja (Enota TOŠ/Enota TE-TOL) in ocena stanja kakovosti okolja na merilnikih v lasti naročnika - za AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa meteoroloških spremenljivk, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NO2 in O3 v obravnavanem letu, - srednje koncentracije SO2, NO2, NOX, O3 za tekoče leto in preteklih 10 let, - srednje koncentracije SO2 in NOX za obdobje od 1. oktobra tekočega do aprila naslednjega leta. - pregled koncentracij SO2, NO2, NOX, O3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in urna koncentracija s časovno značko, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj MVU in MVD, 98 p.v. urnih in 95 p.v. dnevnih koncentracij), - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za obravnavano leto, - grafični prikaz srednje mesečne in maksimalne urne ter dnevne vrednosti, - grafični prikaz rože vetrov in rože onesnaženja. - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za obravnavano leto, - grafični prikaz srednje mesečne, maksimalne in minimalne dnevne vrednosti in rože vetrov. - frekvenca: enkrat letno - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.15. | Poročanje o meteorološki dejavnosti Agenciji Republike Slovenije za okolje - za AMP se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati elektronska oblika validiranih podatkov Agenciji Republike Slovenije za okolje - vsebina: - priprava tabele urnih vrednosti: temperature, relativne vlažnost, smeri in hitrosti vetra s statusi veljavnosti, - priprava izpisa podatkov o meteoroloških meritvah v dogovorjeni elektronski obliki. - frekvenca: 60 min - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.16. | Letno poročanje o meritvah kakovosti zraka Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji - za AMP, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati elektronska oblika validiranih podatkov Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji. - vsebina: - priprava tabele urnih vrednosti: SO2, NO2 in O3 s statusi veljavnosti, - priprava tabele dnevnih vrednosti: SO2, NO2 in O3 s statusi veljavnosti, - priprava izpisa podatkov o meritvah kakovosti zraka v dogovorjeni elektronski obliki. - frekvenca: enkrat letno - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - število izvodov: e-oblika potrjenega dokumenta | 2 |
| IMI.17. | Rezultati meritev delcev na prekladalni postaji lesnih sekancev - za merilno opremo se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov monitoringa koncentracije delcev, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - opis značilnosti meritev delcev, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - srednje koncentracije PM10 in PM2,5 za obravnavano obdobje, - pregled koncentracij PM10 in PM2,5: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in urna koncentracija s časovno značko, srednja koncentracija v analiziranem obdobju), - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz urnih in dnevnih vrednosti za obravnavano obdobje, - grafični prikaz srednje mesečne in maksimalne urne ter dnevne vrednosti, - frekvenca poročanja: 4 poročila letno/ 1 poročilo za obdobje treh mesecev, - rok za predložitev poročila: predaja trimesečnega poročila najkasneje do 20. tekočega meseca za tri pretekle mesece. - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 8 |
| IMI.18. | Rezultati Indikativnih meritev kakovosti zunanjega zraka v neposredni bližini gradbišča PPE TE-TOL - za merilno opremo se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov monitoringa koncentracije delcev in hrupa, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - vsebina: - opis značilnosti meritev delcev in zvočnega hrupa, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - srednje koncentracije PM10, PM2,5 in nivoji hrupa za tekoči mesec, - pregled koncentracij PM10 in PM2,5 in nivojev hrupa: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in urna koncentracija s časovno značko, srednja koncentracija v analiziranem obdobju), - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz urnih in dnevnih vrednosti za obravnavano obdobje, - grafični prikaz srednje mesečne in maksimalne urne ter dnevne vrednosti, - frekvenca poročanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu, - rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 24 |
| IMI.19 | Servisiranje merilne opreme v lasti naročnika, ki je namenjena spremljanju parametrov kakovosti okolja - Za merilno opremo mora ponudnik zagotoviti redno servisiranje in vzdrževanje. - vsebina: - priprava vzdrževalno servisnega načrta za merilno opremo (1 x DustTrak TSI 8533 in 2 x AQMesh), - zagotavljanje servisiranja in menjave potrošnega materiala skladno z vzdrževalno servisnim načrtom merilne opreme, - ocena skladnosti delovanja merilne opreme po opravljenih servisnih posegih. - frekvenca: skladno z vzdrževalno servisnim načrtom, - rok za predložitev načrta: najkasneje do 20. januarja za obdobje tekočega koledarskega leta, - število izvodov: 1 x naročnik, 1 x arhiv ponudnika in e-oblika potrjenega dokumenta. | 24 |
| IMI.20 | Mesečni najem AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka - ponudnik zagotovi AMP za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na lokaciji Zadobrova v skladu s standardi EN 14212, EN 14211 in EN 14625. | 24 |

2.5 FINANČNO ZAVAROVANJE

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma v roku petih (5) dni od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti, v višini 10.000,00 EUR (z besedo: desettisoč evrov in 00/100) z dobo veljavnosti okvirnega sporazuma in še trideset (30) koledarskih dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, bo lahko naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika. Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izbrani ponudnik, ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma v roku petih (5) koledarskih dni in naknadnem naročnikovem pozivu ne bo predložil zavarovanja dobre izvedbe obveznosti, se šteje da odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma in velja, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

Vzorec menične izjave za zavarovanja dobre izvedbe obveznosti je priloga razpisne dokumentacije.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

  - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi.

Kandidat s sedežem v Republiki Sloveniji v prijavi priloži pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v prijavi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor ali potrdila iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Če ima kandidat sedež izven Republike Slovenije, bo moral kandidat, na poziv naročnika, namesto predmetnega pooblastila predložiti potrdilo iz kazenske evidence (tj. ali izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev).

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa kandidata, partnerja v primeru skupne prijave, in imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izpolniti in podpisati Prilogo POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE in FIZIČNE OSEBE.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi.

Naročnik bo za kandidata s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali tretji državi oziroma izpis iz aplikacije eDosje.

Če ima kandidat sedež izven Republike Slovenije, bo moral kandidat, na poziv naročnika, potrdilo pristojnega organa predložiti sam.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev«) s strani vseh gospodarskih subjektov v prijavi.

Naročnik bo za kandidata s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali tretji državi oziroma izpis iz aplikacije eDosje.

Če ima kandidat sedež izven Republike Slovenije, bo moral kandidat, na poziv naročnika, potrdilo pristojnega organa predložiti sam.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Kandidat, partner v skupni prijavi in prijavljeni podizvajalec morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti, ki jih prevzemajo pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Kandidat mora izkazati, da:

a) ima pridobljena naslednja veljavna pooblastila Agencije Republike Slovenije za okolje in sicer:

-	Pooblastilo za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelava ocene o letnih emisijah snovi v zrak,

-	Pooblastilo za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja,

-	Pooblastilo za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve.

b)

- ima akreditirane kontrolne metode po standardu ISO EN ISO/IEC 17020 za nadzor skladnosti delovanja analizatorjev emisij snovi v zrak in analizatorjev kakovosti zunanjega zraka,

- ima akreditirane preskusne metode po standardu ISO EN ISO/IEC 17025 za opravljanje meritev na področju emisije snovi v zrak in parametrov kakovosti zunanjega zraka.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz te točke mora kandidat predložiti:

-	Izpolnjen ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«)

-	Pooblastilo za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelava ocene o letnih emisijah snovi v zrak (Priloga 6),

-	Pooblastilo za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja (Priloga 6),

-	Pooblastilo za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve (Priloga 6),

-	Kopiji akreditacijskih listin in prilog (Priloga 6).

3.2.3. TEHNIČNA SPOSOBNOST

      - RefeRENce

Kandidat mora izkazati, da je v obdobju od leta 2017 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel:

a) obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na velikih kurilnih napravah v skupni vrednosti 300.000,00 EUR brez DDV,

b) obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka v skupni vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora kandidat predložiti:

-	izpolnjen obrazec referenčna lista – Obrazec št. 5/1

-	potrdila investitorjev referenčnih objektov - Obrazec št. 5/2.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Dokazila:

- Izpolnjena in podpisana Priloga 5/1 »Seznam referenc«.

- Izpolnjena in podpisana Priloga 5/2 »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov«. Za reference, katerih referenčni naročnik je ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. ni treba priložiti izpolnjene in potrjene Priloge 5/2, saj jih bo naročnik preveril v lastnih evidencah.

- MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

- NAVODILA KANDIDATOM ZA PREDLOŽITEV PRIJAV

Kandidati morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje prijav e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Kandidat se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je kandidat že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik kandidata, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu kandidata oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

  - Vsebina prijavne dokumentacije

Kandidat, ki odda  prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v  prijavi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru  kandidat naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Prijavna dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in  jo mora  kandidat naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

- Razdelek »OBRAZEC ESPD«

Kandidat s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje razpisa, osnutek okvirnega sporazuma in da izpolnjuje vse pogoje, za izvedbo naročila.

|  | ESPD – kandidat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Kandidat mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .pdf formatu ali v elektronski obliki (nepodpisan .xml format, ki bo podpisan hkrati z oddajo prijave) naložiti na informacijski sistem e-JN v razdelek »ESPD – ponudnik«. Tudi če kandidat naloži podpisan ESPD v .pdf format, bo ta hkrati s podpisom prijave podpisan še enkrat.

- Razdelek »DRUGE PRILOGE«

Kandidat v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži ostalo  prijavno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana  dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne  prijave z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi  prijavnimi listinami).  Kandidat lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno).

|  | 1. PRIJAVA IN PODATKI O KANDIDATU | Priloga 1 |
| --- | --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru skupne  prijave morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi  kandidati – partnerji. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

|  | 2. POOBLASTILI - PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE, IZJAVA - LASTNIŠTVO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 – a,b,c |
| --- | --- | --- |

Pooblastila  izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti in vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa  kandidata (v primeru skupne prijave velja za vse člane skupine kandidatov – partnerje), ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb izpolni  kandidat, partner v primeru skupne  prijave.

Druge priloge:

- Akt o skupini izvedbi naročila – Priloga 1/1

- Pooblastili – Pravne in fizične osebe – Priloga 3/1a,b

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata – Priloga 3/1c

- Seznam referenc – Priloga 5/1

- Potrdilo – reference – Priloga 5/2

- Dokumentacija – točka 3.2.1 – Priloga 6

6.2 VZOREC  OKVIRNEGA SPORAZUMA

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana ki ga zastopa direktor Samo Lozej matična št.: 5226406000 ID za DDV: SI 23034033

(v nadaljevanju: naročnik)

in

ki ga zastopa matična št.: ID za DDV: IBAN:

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju naročnik in izvajalec skupaj/posamično: stranka/i  okvirnega sporazuma)

skleneta

št številka okvirnega sporazuma: JPE-VOD-OK-81/22 OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

(v nadaljevanju: okvirni sporazum)

kot sledi:

1.	UVOD

- člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek za oddajo javnega naročila št. JPE-VOD-OK-81/22 po postopku s pogajanji z objavo  v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15– s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave _______ z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe št. __________ z dne ________ in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-VOD-OK-81/22.

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma, pod pogojem iz 21. člena okvirnega sporazuma ter velja do _________ oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz prvega odstavka 12. člena okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma nadalje ugotavljata, da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti, potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tem okvirnem sporazumu in da izpolnjuje vse pogoje, določene z veljavnimi predpisi, za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

2.	PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

S sklenitvijo tega okvirnega sporazuma se stranki dogovorita, da bo izvajalec v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma izvajal obratovalni monitoring emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka (v nadaljevanju: storitve), v skladu s prilogo št. 1 tega okvirnega sporazuma »Tehnične zahteve«, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na ceno ali razčlenitev okvirnega sporazuma ali na njegove pravice in/ali obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji izvajanja storitev po tem okvirnem sporazumu.

- člen

S sklenitvijo tega okvirnega sporazuma se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu plačeval opravljene storitve v skladu s tem okvirnim sporazumom.

3.	PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Pravice in obveznosti izvajalca

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je Priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- z naročnikom pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem;

- obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, ki ga prejme od naročnika;

- poskrbeti, da so storitve izvedene in dokumentirane skladno s prilogo št. 1 tega okvirnega sporazuma, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu;

- izvesti dela s strokovno usposobljenimi delavci za opravljanje tovrstnih storitev;

- zagotoviti potrebno prenosno opremo za izvajanje storitev;

- pravočasno predajati poročila naročniku;

- obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih  obveznosti;

- zamenjati posameznega delavca v primeru malomarnega in nekvalitetnega dela, neupoštevanja določb pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem na podlagi zahteve naročnika;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na objektu ali na napravah naročnika (v nadaljevanju: oprema);

- poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika;

- zagotoviti, da bodo delavci razpolagali z ustreznimi znanji iz varstva pri delu ter imeli opravljen zdravniški pregled, glede na nevarnosti, ki jim bodo izpostavljeni v naročnikovih objektih;

- zagotoviti, da bodo njegovi delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika;

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko okvirnega sporazuma in nabavnega naročila naročnika ter k vsakemu računu predložiti podrobno specifikacijo opravljenih storitev;

- omogočiti nadzor nad dinamiko izvajanja aktivnosti iz Priloge št. 1 tega okvirnega sporazuma (Tehnične zahteve).

Pravice in obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:

- skupaj z izvajalcem, najmanj 10 (deset) dni pred začetkom izvajanja storitev, določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

- izdelati »Varnostni načrt« ter ga predati izvajalcu;

- ukreniti vse potrebno za to, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti;

- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki jo bo ta potreboval pri izvajanju storitev;

- sodelovati z izvajalcem, mu tolmačiti vse morebitne nejasnosti ter dajati ustrezne napotke za izvedbo storitev ter po potrebi dati izvajalcu na razpolago ustrezno usposobljenega strokovnjaka, ki tudi oceni, na osnovi usposobljenosti izvajalčevih delavcev, samostojnost pri gibanju in delu oz. na proizvodnih objektih in napravah naročnika;

- potrditi poročila, ki mu jih predloži izvajalec, v 5 (petih) dneh po prejemu posameznega poročila;

- takoj obvestiti izvajalca o nastali situaciji, ki bi lahko vplivala na izpolnitev njegovih obveznosti;

- poravnati obveznosti do izvajalca.

- člen

Naročnikova oprema po tem okvirnem sporazumu so objekti in naprave naročnika, ki jih izvajalec nadzira oziroma katerih podatke uporablja pri izvajanju storitev po tem okvirnem sporazumu.

- člen

Izvajalec je dolžan ravnati z naročnikovo opremo namensko, s strokovno usposobljenim osebjem za izvedbo storitev, kot strokovnjak na področju opravljanja svojih dejavnosti in kot dober gospodarstvenik.

- člen

Za katerokoli naročnikovo opremo se šteje, da je v neomejeni lasti in posesti naročnika in je dolžan izvajalec zagotoviti vse potrebno, da nobena tretja oseba kakorkoli in iz kateregakoli naslova ne posega v katerokoli pravico naročnika na tej opremi.

Rok izvedbe

- člen

Izvajalec je dolžan opraviti obveznosti oziroma storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, v rokih in po dinamiki, ki je navedena v Prilogi št. 1 tega okvirnega sporazuma, razen, če bi bilo potrebno v izjemnih primerih, na predhodno pisno zahtevo naročnika, posamezne storitve izvesti v drugačnih rokih, tedaj veljajo slednji.

4.	VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN PLAČILNI POGOJI

Vrednost okvirnega sporazuma

- člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti je ob objavi obvestila o naročilu na portalu javnih naročil in na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma znašala:

EUR brez DDV

(z besedo: ___________________) .

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma in cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, št. ………………. z dne …………….., ne vključuje DDV. DDV bo izvajalec zaračunal na podlagi veljavne zakonodaje.

- člen

Cene na enoto mere, brez vključenega DDV, za storitve, opredeljene v 3. členu tega okvirnega sporazuma, so določene v ponudbenem predračunu izvajalca, št. ………………. z dne …………….., (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Cene na enoto mere so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen. Izvajalec ne bo mogel uveljavljati odškodnine zaradi spreminjanja količin za izvedbo storitev.

V cene na enoto mere so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, vključno z vsemi potnimi stroški ter ostalimi stroški za izvedbo storitev na lokaciji naročnika.

- člen

V kolikor se bo v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma pri naročniku pojavila potreba po storitvah, ki po namenu sodijo v istovrstne storitve oziroma so povezane z vsebino tega okvirnega sporazuma in te storitve niso navedene v ponudbenem predračunu, bo naročnik te storitve naročil neposredno pri izvajalcu.

Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru, na podlagi izvajalčeve ponudbe oziroma drugače, sporazumno dogovorili ceno za tako/e storitev/ve in jo/jih dodali na seznam storitev po ponudbenem predračunu, ki jih naročnik že naroča po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec mora takšne storitve izvajati skladno z določili tega okvirnega sporazuma, tj. pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve, navedene v tem okvirnem sporazumu oz. v ponudbenem predračunu.

Zapadlost plačila obveznosti

- člen

Naročnik v nobenem primeru nima nobenih drugih plačilnih obveznosti do izvajalca, razen plačilnih obveznosti, izrecno določenih s tem okvirnim sporazumom.

- člen

Storitve iz okvirnega sporazuma se bodo obračunavale na osnovi dejansko izvršenih storitev, na podlagi obojestransko podpisanega zapisnika o potrditvi poročil izvedenih storitev s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

Izvajalec izstavi račun v roku 5 dni po obojestransko podpisanem zapisniku o potrditvi poročil s strani pooblaščene osebe naročnik in izvajalca. Izvajalec se obvezuje, da bo izstavljeni račun vseboval natančno specifikacijo izvedenih storitev, k računu pa mora izvajalec priložiti tudi podpisan zapisnik o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika.

- člen

Naročnik bo izstavljeni račun poravnal v roku tridesetih (30) koledarskih dni od datuma izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in naveden na računu.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 3 (treh) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih storitev.

Stranki okvirnega sporazuma se strinjata, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

V kolikor naročnik zamudi s plačilom, ima izvajalec pravico naročniku zaračunati zakonite zamudne obresti.

- člen

Naročnik ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oziroma stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere to ta okvirni sporazum izrecno določa.

5.	FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma, naročniku predložil bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10.000,00 EUR (deset tisoč evrov in 00/100), z dobo veljavnosti še 30 (trideset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Predložitev bianko menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma je pogoj za veljavnost tega okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalec, ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma, naročniku ne predloži bianko menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini in z veljavnostjo iz tega člena, se šteje, da ta okvirni sporazum nikoli ni bil sklenjen.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, lahko naročnik unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčitvijo menice za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči izvajalčevo delovno osebje.

Unovčenje menice ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčene menice.

6.	ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je Priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma.

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred začetkom izvajanja storitev na delovišču in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata:

- da bosta pri izvajanju storitev spoštovali določila Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.),

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ni dovoljen začetek izvajanja storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca, odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 25. členu tega okvirnega sporazuma.

7. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. JPE-VOK-OK-81/22,

- ponudba izvajalca, št. ________ z dne ________ ,

- ponudbeni predračun izvajalca, št. ________ z dne ________.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-VOD-OK-81/22, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

8.	OSTALA DOLOČILA

Zastopanje, izvedbena komunikacija

- člen

Stranki okvirnega sporazuma veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

- člen

Ne glede na določilo prejšnje točke pa zaradi operativnejšega izvajanja tega okvirnega sporazuma velja, da je predstavnik/ca naročnika za poslovno sodelovanje z izvajalcem __________, telefon: _____________, e-posta: ____________ . V njegovi/njeni odsotnosti ga/jo zamenjuje __________, telefon: _______________, e-pošta: ______________. Na strani izvajalca pa je predstavnik/ca za poslovno sodelovanje z naročnikom ___________  telefon: _________,  e-pošta: ____________.

Predstavnik/ca naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik/ca naročnika sodeluje s predstavnikom/co izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu/ji nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan/na dajati.

Predstavnik/ca izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik/ca izvajalca je dolžan/na neposredno sodelovati s predstavnikom/co naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojih predstavnikov, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

Kazen po okvirnem sporazumu

- člen

V primeru, da pride izvajalec v zamudo z izvedbo storitev, je dogovorjena kazen po okvirnem sporazumu v višini 0,1 % (nič cela enega odstotka) ocenjene vrednosti brez DDV, navedene v 12. členu tega okvirnega sporazuma, za vsak koledarski dan zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ 10 % (deset odstotkov) ocenjene vrednosti brez DDV, navedene 12. členu tega okvirnega sporazuma.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže višino 10 % (desetih odstotkov) ocenjene vrednosti brez DDV, navedene 12. členu tega okvirnega sporazuma, lahko naročnik unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in od tega okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

- člen

Za uveljavljanje dogovorjene kazni po okvirnem sporazumu bo naročnik izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem (8) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka izvedbe izvajalca na to ni posebej opozoril. V primeru zamude pri plačilu računa, je izvajalec dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma oziroma bo škodo uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

Poslovna skrivnost, varovanje dobrega imena naročnika

- člen

Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje, se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

Odgovornost za delavce

- člen

Izvajalec je dolžan zagotoviti vse potrebno, da onemogoči dostop do podatkov v okviru izvajanja tega okvirnega sporazuma katerikoli osebi, ki za to ni pooblaščena z njegove strani ali s strani naročnika.

Vsebina okvirnega sporazuma in reševanje sporov

- člen

Za vse, kar ta okvirni sporazum ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta morebitna nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka okvirnega sporazuma svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

9. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti na način, predviden v okvirnem sporazumu, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, bo naročnik odstopil od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca ter unovčil menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči menico za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje  obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru, kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti.

O odstopu od okvirnega sporazuma bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma lahko odpovesta ta okvirni sporazum s 60 (šestdeset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje strank okvirnega sporazuma in pod pogojem, da so med strankama okvirnega sporazuma poravnane vse zapadle obveznosti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi okvirnega sporazuma, ki mora biti izvajalcu poslano s priporočeno poštno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se lahko, s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, sporazumno dogovorita za drugačen odpovedni rok.

10. KONČNE DOLOČBE

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila tega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil okvirnega sporazuma in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

- člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma, v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je bil sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku, višini in z veljavnostjo iz 20. člena tega okvirnega sporazuma.

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank tega okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

Ljubljana, dne 	  Ljubljana, dne

IZVAJALEC:	  NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

Priloge:

Priloga št. 1 – Tehnične zahteve,

Priloga št. 2 – Ponudbeni predračun izvajalca, št. ………………. z dne ……………..,

Priloga št. 3 – Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Priloga št. 3 k okvirnem sporazumu

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011)

skleneta

Javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_______________________________

ki ga/jo zastopa dr. Boris Žitnik

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

ENERGETIKI LJUBLJANA, d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za dela po okvirnem sporazumu št. JPE-VOD-OK-81/22 ZA IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

- SPLOŠNA DOLOČILA

I.1. 		S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovu Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:

- določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;

- določitev drugih obveznosti strank okvirnega sporazuma pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

- določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

I.2.	Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s to okvirnim sporazumom dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

II.	ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA

II.1.	Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.

II.2.	Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.

Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:

- Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:

- opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,

- podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,

- ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,

- ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

- določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,

- ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,

- določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,

- določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,

- organizacijo prve pomoči na delovišču,

- določitev seznama nevarnih snovi,

- seznanitev s posebno nevarnimi deli.

- Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:

- določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,

- določitev potrebne osebne varovalne opreme.

- Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanju del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

III.1. Skupne obveznosti strank okvirnega sporazuma:

Stranki okvirnega sporazuma imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

- delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;

- zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;

- zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev strank po okvirnem sporazumu kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

III.2. Posebne obveznosti naročnika:

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);

- delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;

- evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo);

- zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;

- mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in

- gradbeni odri za izvajanje del na višini.

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje del.

III.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje   okvirnega sporazuma (naročenih) del;

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje okvirnega sporazuma (naročenih) del;

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;

- poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu;

III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;

- da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

III.5.	Knjiga ukrepov:

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja okvirnega sporazuma vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

III.6.	Prijavljanje poškodb pri delu:

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

III.7.	Prepoznavnost in delavcev:

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

III.8.	Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

IV.	DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:

|  | Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Oseba za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču po 39. členu ZVZD | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Gregor Škrlj GSM 041 717 985, gregor.skrlj@energetika.si |  |
| Vodja del/vodje OE naročnik | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Andrej Lukek, GSM 041 277 491 andrej.lukek@energetika.si (za lokacijo Toplarniška 19) | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
|  | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Tine Windschnurer, GSM 051 692 657, tine.windschnurer@energetika.si (za lokacijo Verovškova 62) |  |
| Strokovna oseba za nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva – lokacija Toplarniška 19 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Aleksander Klopčič GSM +386 41 530 548 aleksander.klopcic@energetika.si |  |
| Strokovna oseba za nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva – lokacija Verovškova 62 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Peter Čater GSM +386 51 609 826 peter.cater@energetika.si |  |
| Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Irena Debeljak GSM +386 41 375 300 irena.debeljak@energetika.si |  |

IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;

- v primeru težjih kršitev oz. neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;

- proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov;

V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:

Skrbnik okvirnega sporazuma ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah;

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku okvirnega sporazuma na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;

- druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po okvirnem sporazumu oziroma delovišča;

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;

- v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

V.	KONČNE DOLOČBE

V.1.	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

V.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

V.3.  Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.

Podpisano

Ljubljana, dne 		 		Ljubljana, dne

IZVAJALEC:								NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

Direktor

|  | PRIJAVA IN PODATKI O KANDIDATU | Priloga 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

PRIJAVA št. ____________ z dne ___________

Ponudbo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna prijava | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

Št javnega naročila: JPE-VOD-OK-81/22 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

- Podatki o KANDIDATU

Naziv in naslov kandidata:

Odgovorna oseba (Podpisnik okvirnega sporazuma, funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

Številka transakcijskega računa kandidata in naziv poslovne banke:

Kontaktna oseba (Funkcija, telefon, GSM, faks, e-pošta):

e-mail za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN: _________________________________

Kandidat je MSP (označi):	⃞	Da	⃞	Ne

MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

- VELJAVNOST PRIJAVE: 31. avgust 2022

Kraj in datum: _______________________ 	_____________________________

(Naziv kandidata)

______________________________________________

(Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

|  | POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE – Priloga 3/1 a |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku

oddaje javnega naročila z oznako JPE-VOD-OK-81/22 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi: __________________________________________________________

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

| (Kraj, datum) | Žig | (Naziv in podpis kandidata, partnerja) |
| --- | --- | --- |

|  | POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE, Priloga 3/1 b |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-VOD-OK-81/22 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): ________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: __________________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ____________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: __________________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _________________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka) ________________________________

- (poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: __________________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _________________________________________________

| (Kraj, datum) |  | (Podpis pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec pooblastila morajo izpolniti in podpisati osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji (kandidat, partner v skupni prijavi) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  | IZJAVA o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata | Priloga 3/1 c |  |
| --- | --- | --- | --- |

V zvezi z oddajo javnega naročila št.  JPE-VOD-OK-81/22 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

Podatki o pravni osebi (kandidatu):

Polno ime podjetja: ________________________________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ________________________________________________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________________________________

ID ZA DDV: ________________________________________________________________________________

V zvezi z zgoraj navedenim javnim naročilom posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZintPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s kandidatom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega kandidata udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega kandidata udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim kandidatom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

# Kraj in datum: __________________________

____________________________________

(Naziv kandidata)

_________________________________________________

(Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika kandidata)

|  | SEZNAM REFERENC | Priloga | 5/1 |
| --- | --- | --- | --- |

JPE-VOD-OK-81/22 IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK IN KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Seznam referenc

| Zap. št. | Javni naročnik | Naziv naročnika | Predmet reference |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DA NE |  |  |
| 2. | DA NE |  |  |
| 3. | DA NE |  |  |
| 4. | DA NE |  |  |
| 5. | DA NE |  |  |
| 6. | DA NE |  |  |
| 7. | DA NE |  |  |
| 8. | DA NE |  |  |

| (Kraj, datum) | Žig | (Naziv in podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

|  | POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | Priloga | 5/2 |
| --- | --- | --- | --- |

Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov kandidata, v kolikor bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih.

| Plačnik/naročnik (izdajatelj reference): |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Izvajalec: |  |
| Kontaktna oseba izdajatelja reference: |  |
| Telefonska številka, gsm in e-mail kontakta izdajatelja reference: |  |
| Obdobje izvedbe: |  |
| Kraj izvedbe posla: |  |
| Številka pogodbe/naročila: |  |
| Opis in vrednost storitev |  |

| (Kraj, datum) | Žig | (Naziv in podpis kandidata) |
| --- | --- | --- |

IZPOLNI PLAČNIK/NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno določili pogodbe/naročilnice izvajal storitve za zgoraj navedeno referenčno delo. Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila št. JPE-VOD-OK-81/22 – Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka.

Izjavljamo, da smo javni/zasebni naročnik (Ustrezno obkrožite).

| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis izdajatelja reference) |
| --- | --- | --- |

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO KANDIDATA |  |
| --- | --- |

Kandidat: __________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SIR-135/22 Izvedba gradbenih del po dveh sklopih sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA |  |  |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

PODATKI PODIZVAJALCA

Št. in naziv JN:  JPE-SIR-135/22 Izvedba gradbenih del po dveh sklopih

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis podizvajalca) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

|  | MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI PO OKVIREM SPORAZUMU – | VZ0REC |  |
| --- | --- | --- | --- |

_________________

________________________________						(Kraj in datum)

(Izdajatelj menice)

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA

V skladu z okvirnim sporazumom št. ________ z dne _______, sklenjenim med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in ______________ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti ____________________ (predmet okvirnega sporazuma) v  vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti po okvirem sporazumu mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

__________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                                  (Funkcija zastopnika)                            (Podpis)

__________________________________________________________________________________

(Ime in priimek)                                  (Funkcija zastopnika)                           (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili  obveznosti po okvirnem sporazumu v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

- izpolni bianko menico v višini do 10.000,00 EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _________________________(navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. _________________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Energetika Ljubljana, d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica						Izdajatelj menice:

(Žig in podpis)

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.